PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2024-2027

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2028-2031

Olkusz 2023

ul. Styki 8/3

45-753 Opole

tel./fax.  77/474-24-57

kom. 605-26-24-27

e-mail: albeko@poczta.fm

Wykonawcą

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego

na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031

był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu

pod kierunkiem mgr inż. Beaty Podgórskiej

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.	7

1.1. Podstawa i główne uwarunkowania Programu. Metodyka opracowania.	7

1.2. Struktura i zakres opracowania.	10

2. STRESZCZENIE	12

3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU.	16

3.1. Informacje ogólne	16

3.2. Położenie geograficzne, podział fizyczno-geograficzny.	17

3.3. Struktura zagospodarowania przestrzennego	18

3.3.2 Formy użytkowania terenów	18

3.4. Sytuacja gospodarcza	19

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU	21

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olkuskiego.	21

4.1.1. Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi.	21

5. OCENA STANU ŚRODOWISKA.	23

5.1. Klimat i powietrze atmosferyczne	23

5.1.1 Warunki klimatyczne	23

5.1.2. Jakość powietrza	23

W ramach każdego z ww. działań naprawczych określono zadania i obowiązki do realizacji przez różne podmioty. Regulacje dotyczące paliw stałych	33

Zadania gmin	33

5.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza.	36

5.1.4. Problemy i zagrożenia.	47

5.1.5. Analiza SWOT.	48

5.1.6. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	48

5.1.7. Zagadnienia horyzontalne.	49

5.2. Klimat akustyczny.	50

5.2.1. Problemy i zagrożenia	55

5.2.2. Analiza SWOT.	55

5.2.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	56

5.2.4. Zagadnienia horyzontalne.	57

5.3. Pola elektromagnetyczne.	57

5.3.1. Problemy i zagrożenia	58

5.3.2. Analiza SWOT.	59

5.3.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	59

5.3.4. Zagadnienia horyzontalne.	59

5.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa.	60

5.4.1. Wody powierzchniowe	60

5.4.2. Wody podziemne	67

5.4.3.Gospodarka wodno–ściekowa	72

5.4.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią.	74

5.4.5. Problemy i zagrożenia	80

5.4.6. Analiza SWOT.	81

5.4.7. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	81

5.4.8. Zagadnienia horyzontalne.	91

5.5. Zasoby geologiczne.	92

5.5.1. Zagrożenia i problemy	97

5.5.2. Analiza SWOT.	97

5.5.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	97

5.5.4. Zagadnienia horyzontalne.	98

5.6. Gleby.	98

5.6.1. Problemy i zagrożenia	104

5.6.2. Analiza SWOT.	104

5.6.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	104

5.6.4. Zagadnienia horyzontalne.	105

5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	106

5.7.1. Problemy i zagrożenia	109

5.7.2. Analiza SWOT	109

5.7.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	109

5.7.4. Zagadnienia horyzontalne.	110

5.8. Zasoby przyrodnicze	111

5.8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu	111

5.8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	123

5.8.3. Problemy i zagrożenia	124

5.8.4. Analiza SWOT	126

5.8.5. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	127

5.8.6. Zagadnienia horyzontalne.	127

5.9. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska	128

5.9.1. Adaptacja do zmian klimatu	128

5.9.2. Zagrożenia poważnymi awariami.	129

5.9.3. Problemy i zagrożenia	130

5.9.4. Analiza SWOT	131

5.9.5. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian	132

5.9.6. Zagadnienia horyzontalne.	132

6. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ Z POPRZEDNIEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r.	134

7. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2031 ROKU.	141

8. PLAN OPERACYJNY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024-2027	154

9. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA.	161

9.1. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA.	161

9.2. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI.	162

10. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU	168

11. LITERATURA	172

SPIS RYSUNKÓW:

Rysunek 1. Położenie Powiatu Olkuskiego na tle podziału administracyjnego województwa małopolskiego.	17

Rysunek 2. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM10 w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).	30

Rysunek 3. Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa małopolskiego w 2022 roku (Powiat Olkuski strzałka).	30

Rysunek 4. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM2,5 w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).	31

Rysunek 5. Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu na terenie województwa małopolskiego w 2019 roku (Powiat Olkuski - strzałka).	31

Rysunek 6. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).).	32

Rysunek 7. Mapa połączeń drogowych Powiatu Olkuskiego.	37

Rysunek 8. Możliwe lokalizacje farm wiatrowych na terenie Powiatu Olkuskiego, przy założeniu odległości od zabudowań 700 m.	41

Rysunek 9. Przewodność cieplna dla potencjału płytkiej geotermii na terenie Powiatu  Olkuskiego.	46

Rysunek 10. Obszary ograniczonego wykorzystania płytkiej geotermii na terenie Powiatu  Olkusz.	47

Rysunek 11. Główne cieki na terenie Powiatu Olkuskiego.	61

Rysunek 12. Mapa łącznego zagrożenia suszą na obszarze Powiatu Olkuskiego	79

Rysunek 13. Obszary chronione występujące na terenie Powiatu Olkuskiego.	122

SPIS TABEL:

Tabela 1. Liczba ludności w Powiecie Olkuskim	17

Tabela 2. Podział Powiatu Olkuskiego na jednostki administracyjne i powierzchnia gmin	18

Tabela 3. Użytkowanie gruntów w Powiecie Olkuskim w %.	19

Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie Olkuskim w 2022 roku.	19

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Powiecie Olkuskim w latach 2019-2022.	20

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu Olkuskiego wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2022 r.	20

Tabela 7. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego.	25

Tabela 8. Monitoring zanieczyszczeń powietrza na stacjach pomiarowych w Olkuszu, ul. Cegielniana w 2022 r.	27

Tabela 9. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2022 w strefie małopolskiej.	28

Tabela 10. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Powiatu Olkuskiego.	38

Tabela 11. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat i powietrze atmosferyczne.	48

Tabela 12. Tereny na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych odcinków DK94 na terenie Powiatu Olkuskiego	52

Tabela 13. Zestawienie proponowanych działań naprawczych (minimalnych środków technicznych) dla analizowanych odcinków DK44 na terenie Powiatu Olkuskiego	53

Tabela 14. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat akustyczny.	55

Tabela 15. Tabela SWOT dla obszaru interwencji promieniowanie elektromagnetyczne.	59

Tabela 16. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego w latach 2016-2021 zlokalizowanych na obszarze JCWP obejmujących teren Powiatu Olkuskiego.	66

Tabela 17. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie Powiatu Olkuskiego.	67

Tabela 18. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2022 roku na terenie Powiatu Olkuskiego.	69

Tabela 19. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby i jakość wód, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.	81

Tabela 20. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły.	84

Tabela 21. Działania dla cieków zlokalizowanych na terenie Powiatu Olkuskiego	85

Tabela 22. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Powiatu Olkuskiego znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG-PIB.	95

Tabela 23. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne.	97

Tabela 24. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Powiatu Olkuskiego.	103

Tabela 25. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gleby.	104

Tabela 26. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022	107

Tabela 27. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami.	109

Tabela 28. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Olkuskiego.	116

Tabela 29. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze.	126

Tabela 30. Liczba miejscowych zagrożeń w 2022 roku w podziale na wielkość zagrożenia.	130

Tabela 31. Liczba miejscowych zagrożeń w 2022 roku w podziale na rodzaj zagrożenia.	130

Tabela 32. Tabela SWOT dla obszaru interwencji adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.	131

Tabela 33. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.	137

Tabela 34. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.	138

Tabela 35. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.	138

Tabela 36. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2019 i 2022	139

Tabela 37. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.	139

Tabela 38. Cele i kierunki ochrony środowiska do 2031 roku.	141

Tabela 39. Przedsięwzięcia na terenie Powiatu Olkuskiego w latach 2024-2027	154

Tabela 40. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego	163

# SPIS WYKRESÓW:

Wykres 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego w latach 2010-2022.	26

Wykres 2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego w latach 2010-2022.	26

Wykres 3. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu	27

Wykres 4. Liczba dni z przekroczeniami wartości średniodobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu	27

Wykres 5. Liczba dni z przekroczeniami wartości średniodobowej benzo(a)pirenu w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu	28

| WYKAZ SKRÓTÓW |  |
| --- | --- |
| DRLP | Dyrekcja Regionalna Lasów Państwowych |
| ECONET | Krajowa Sieć Ekologiczna |
| EFRROW | Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GSM | Global System for Mobile Communication - standard telefonii komórkowej |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| GZWP | Główny Zbiornik Wód Podziemnych |
| IUNG | Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa |
| JCWP | Jednolite Części Wód Powierzchniowych |
| KPGO | Krajowy Program Gospodarki Odpadami |
| KPOŚK | Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych |
| KSRG | Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy |
| MEW | Małe Elektrownie Wodne |
| OCHK | Obszar Chronionego Krajobrazu |
| MODR | Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| OSO | Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków |
| OSP | Ochotnicza Straż Pożarna |
| OZE | Odnawialne źródła energii |
| PEM | Promieniowanie elektromagnetyczne |
| PGW WP | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
| PIG-PIB | Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy |
| PKD | Polska Klasyfikacja Działalności |
| PKP | Polskie Koleje Państwowe |
| PN | Polska Norma |
| PONE | Program Ograniczenia Niskiej Emisji |
| POP | Program Ochrony Powietrza |
| ppk | Punkt pomiarowo kontrolny |
| PSP | Państwowa Straż Pożarna |
| PSSE | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna |
| RDOŚ | Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska |
| RGOK | Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi |
| RIPOK | Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych |
| RLM | Równoważna liczba mieszkańców |
| RPO WM | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego |
| SDR | Średni dobowy ruch |
| SOO | Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk |
| TŚP | Toksyczne Środki Przemysłowe |
| UE | Unia Europejska |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska |
| WPGOWM | Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego |
| WSO | Wojewódzki System Odpadowy |
| WSSE | Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna |
| ZDR | Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej |
| ZZR | Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej |

# 1. WSTĘP.

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Powiaty należą do władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Powiatu Olkuskiego i określającym wynikające z niej działania. Cele i działania proponowane w Programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Powiatu Olkuskiego, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

## 1.1. Podstawa i główne uwarunkowania Programu. Metodyka opracowania.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity) nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Powiatowy program ochrony środowiska sporządza organ wykonawczy powiatu, a uchwala rada powiatu. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity).

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na:

- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Powiatu Olkuskiego, zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;

- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania przestrzennego;

- określeniu zasad monitorowania.

Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Olkuszu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska (GIOŚ-RWMŚ)  w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa. Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan Środowiska oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r. (w przypadku braku danych za 2022 r. podano dane z 2021 r.).

Program oparty jest na zapisach następujących dokumentów:

- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.

- Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, co do zawartości programów. Do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony środowiska:

- zwięzłość i prostota,

- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi,

- konsekwentne i świadome stosowanie terminów,

- ujednolicenie ram czasowych,

- oparcie na wiarygodnych danych,

- prawidłowe określenie celów,

- przygotowanie założeń do POŚ,

- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ,

- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W wytycznych określono następujące obszary interwencji:

- klimat i powietrze,

- klimat akustyczny,

- pola elektromagnetyczne,

- zasoby i jakość wód,

- gospodarka wodno-ściekowa,

- zasoby geologiczne,

- gleby,

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zasoby przyrodnicze,

- adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska,

oraz przedstawiono rekomendowany katalog wskaźników.

- "Polityka Ekologiczna Państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Rolą "Polityki ekologicznej państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Cel główny "Polityki..." - Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska.

Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak:

- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,

- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania,

- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,

- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej,

- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,

- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,

- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa,

- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT (polegają na określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych),

- przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,

- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,

- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości.

Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030.

Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska.

- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności.

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.

- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030.

- Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku.

W powyższych dokumentach określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla województwa małopolskiego i Powiatu Olkuskiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.

## 1.2. Struktura i zakres opracowania.

Program został opracowany w celu realizacji strategii środowiskowej na terenie Powiatu Olkuskiego na lata 2024–2027 z perspektywą na lata 2028-2031. Zakres czasowy został podzielony na okres operacyjny (do roku 2027), zdefiniowany poprzez cele krótkoterminowe i konieczne do podjęcia konkretnego działania oraz okres perspektywiczny (do roku 2031).

Program jest dokumentem wyznaczającym ramy dla przedsięwzięć, co oznacza, że jedynie wyznacza cele i kierunki działań konieczne do realizacji w powiecie w zakresie ochrony środowiska. Wskazano w tym dokumencie na problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze obszary interwencji. Dla każdego obszaru interwencji została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2030.

Analiza została przeprowadzona dla następujących obszarów interwencji:

- ochrona klimatu i jakości powietrza,

- zagrożenia hałasem,

- pola elektromagnetyczne,

- gospodarowanie wodami,

- gospodarka wodno – ściekowa,

- zasoby geologiczne,

- gleby,

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,

- zasoby przyrodnicze,

- nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Określono cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów przedstawiono niezbędne kierunki działań, dążące do wyeliminowania problemów środowiskowych, wskazanych w przeprowadzonych dla każdego obszaru interwencji analizach SWOT.

# 2. STRESZCZENIE

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz określono główne cele i priorytety działań ekologicznych.

Program zawiera ogólną charakterystykę powiatu: położenie geograficzne, budowę geologiczną, geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje się diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ uciążliwości akustycznej i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej.

W Programie zawarto informacje dotyczące sposobu zarządzania Programem i możliwych form finansowania działań proekologicznych oraz harmonogram inwestycyjnych zadań dla powiatu.

Program zawiera cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej, priorytetowe kierunki działań, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej.

Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, w dalszej części zostały wyznaczone cele ekologiczne dla powiatu.

Cele te powinny być realizowane poprzez działania (w ramach zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), według zamieszczonego harmonogramu. Będą one wykonywane przez instytucje szczebla wojewódzkiego, Powiat Olkuski i inne instytucje (np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), Zarządy Dróg itd.) oraz jednostki gospodarcze, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i Nadleśnictwo Olkusz.

Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie powiatu. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze powiatu (zadania własne). Równocześnie jednak wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu powiatu i nie jest związana z angażowaniem środków z budżetu powiatu (tzw. zadania monitorowane).

Program ochrony środowiska dla Powiatu Olkuskiego jest przyjmowany uchwałą Rady Powiatu w Olkuszu i ma charakter operacyjny przeznaczony do okresowej aktualizacji.

W odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji środowiska stwierdzono:

I. Powietrze atmosferyczne

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim, raport za 2022 rok” obszar Powiatu Olkuskiego w ramach „strefy małopolskiej” został zakwalifikowany:

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, O3, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P oraz do klasy C1 dla PM2,5.

- wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NOx i O3.

W Programie przewidziano szereg zadań, zmierzających głównie do:

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni,

- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymiany kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa,

- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych.

II. Klimat akustyczny.

Klimat akustyczny na terenie Powiatu Olkuskiego kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim:

- natężenie ruchu komunikacyjnego,

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

- typ i stan techniczny pojazdów,

- nachylenie drogi,

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Wpływ na klimat akustyczny wywierają głównie droga krajowa DK94, drogi wojewódzkie oraz  linie kolejowe. Klimat akustyczny na terenie województwa małopolskiego został opisany w Programie ochrony przed hałasem dla województwa małopolskiego (POŚPH), w którym wyznaczano obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz działania naprawcze. Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do:

- zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości,

- egzekwowania ograniczeń prędkości,

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg,

- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu,

- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska.

III. Pola elektromagnetyczne.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (GIOŚ-RWMŚ) w Krakowie przeprowadzał pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na terenie Powiatu Olkuskiego w 2022 roku w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych:

- Olkusz, Rynek: zmierzona wartość wyniosła 1,27 V/m,

- Olkusz, ul. Kapitana Hardego: zmierzona wartość wyniosła 0,39 V/m,

- Wolbrom, ul. Leśna: zmierzona wartość wyniosła 0,34 V/m,

- Wolbrom, ul. Mariacka: zmierzona wartość poniżej dolnego progu oznaczalności sondy.

Pomiary wykazały, że w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych. Średnia arytmetyczna wartość PEM dla wszystkich punktów pomiarowych województwa małopolskiego wyniosła 0,696 V/m.

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do:

- prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska,

- wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć,

- wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.

IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno–ściekowa.

GIOŚ-RWMŚ w Krakowie w latach 2016-2021 na terenie Powiatu Olkuskiego dokonał oceny jakości wód powierzchniowych dla dziewięciu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) obejmujących obszar Powiatu Olkuskiego. Analiza parametrów wód w badanych przez GIOŚ-RWMŚ dla badanych JCWP wykazała stan/potencjał ekologiczny:

Elementy biologiczne:

- dla sześciu JCWP - umiarkowany,

- dla dwóch JCWP - słaby,

- dla jednej JCWP – nie był określany – brak możliwości klasyfikacji.

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do:

- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Powiatu Olkuskiego,

- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

V. Zasoby geologiczne.

Celem głównym w zakresie obszaru interwencji Zasoby geologiczne jest ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. Na obszarze powiatu występują zasoby rud cynku i ołowiu, kamieni drogowych i budowlanych, kruszyw naturalnych, kamieni łamanych i blocznych, piasków podsadzkowych, piasków formierskich i siarki.

VI. Gleby.

Gleby na terenie Powiatu Olkuskiego podlegają głównie oddziaływaniom antropogenicznym oraz emitowanym różnego rodzaju zanieczyszczeniom (głównie komunikacyjnym).

Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do:

- przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych,

- prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi

- racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w glebie.

VII. Gospodarka odpadami.

Źródłem powstawania odpadów są gospodarstwa domowe oraz pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Na terenie Powiatu Olkuskiego gminy realizują zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające m. in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. Zadaniami powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych w obiektach, których właścicielem jest powiat.

Z terenu Powiatu Olkuskiego zebrano następujące ilości odpadów:

Tabela 1. Masa odpadów zebranych na terenie Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022.

| Rok | Masa zebranych odpadów komunalnych (ogółem) [Mg] | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie [Mg] | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 37 515,23 | 9 487,82 | 25,3 |
| 2020 | 39 566,03 | 14 008,35 | 35,4 |
| 2021 | 41 625,83 | 15 375,42 | 36,9 |
| 2022 | 38 170,81 | 13 333,30 | 34,9 |

Szacuje się, że na terenie Powiatu Olkuskiego pozostało do usunięcia ok. 27 197,347 Mg  wyrobów zawierających azbest.

VIII. Zasoby przyrodnicze.

Na terenie Powiatu Olkuskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,

- Dłubniański Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,

- Obszar Natura 2000 – Jaroszowiec,

- Obszar Natura 2000 – Pustynia Błędowska,

- Obszar Natura 2000 – Ostoja Środkowojurajska,

- Obszar Natura 2000 – Dolina Białej Przemszy,

- Obszar Natura 2000 – Pleszczotka,

- Obszar Natura 2000 – Michałowiec,

- Obszar Natura 2000 – Armeria,

- Rezerwat przyrody – Pazurek, Michałowiec

- Użytek ekologiczny – Dolina rzeki Sztoły, Pustynia Błędowska i bez nazwy

- pomniki przyrody 77 szt.

IX. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski.

Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 31.12.2022 r.) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie Powiatu Olkuskiego występują dwa zakłady ZDR.

W Programie Ochrony Środowiska określono również zasady monitorowania wykonania Programu i prowadzonej polityki ochrony środowiska, co oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała ocenie w zakresie:

- stopnia wykonania przyjętych zadań,

- stopnia realizacji założonych celów,

- analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę aktualizacji programu.

# 3. CHARAKTERYSTYKA POWIATU.

## 3.1. Informacje ogólne

Powiat Olkuski znajduje się w północno-zachodniej części województwa małopolskiego, utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Olkusz. Powiat położony jest w północno-zachodniej części województwa, w obrębie trzech makroregionów geograficznych: Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechowskiej.

Powiat Olkuski graniczy z powiatami: chrzanowskim, krakowskim i miechowskim oraz z województwem śląskim. Obok obszarów silnie uprzemysłowionych Powiat Olkuski obejmuje znaczne powierzchnie o charakterze rolniczo-leśnym. W zachodniej części Powiatu (gminy: Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno) występują gleby o niskiej klasie bonitacji, które dodatkowo zanieczyszczone są metalami ciężkimi. Wschodnia część Powiatu (gmina Trzyciąż, Wolbrom) posiada gleby III i IV klasy bonitacji.  O atrakcyjności Powiatu Olkuskiego świadczą nie tylko krajobrazy, ale także zabytki kultury materialnej. Do  najcenniejszych należą: Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, w granicach województwa małopolskiego obejmuje wyłącznie obszar Powiatu Olkuskiego (gminy Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) o powierzchni 12 688 ha. Przebiega tędy również Szlak Orlich Gniazd. Powiat leży w zachodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Do ciekawych miejsc należy również Pustynia Błędowska (posiadająca status użytku ekologicznego) i Pleszczotka. Ponadto na terenie Powiatu występują liczne pomniki przyrody, zarówno ożywionej (drzewa i zespoły drzew) jak i pomniki przyrody nieożywionej (ostańce skalne, głazy i skałki wapienne, bryły skalne i źródła wód podziemnych).  Pod względem administracyjnym na obszarze Powiatu Olkuskiego istnieje 6 jednostek samorządu terytorialnego:

- Gmina Bukowno - jest gminą miejską zlokalizowaną w zachodniej części powiatu. Ma ona powierzchnię 6 459 ha, co daje 10,45 % powierzchni całego powiatu.

- Gmina Wolbrom - jest gminą miejsko-wiejską znajdującą się w północno-wschodniej części powiatu. Ma ona powierzchnię 14 678 ha co daje około 23,7 % powierzchni powiatu.

- Gmina Olkusz - jest gminą miejsko-wiejską, zlokalizowaną w południowej części powiatu. W Olkuszu znajduje się siedziba powiatu. Gmina ma powierzchnię 15 080 ha co daje 24,4 % powierzchni powiatu.

- Gmina Bolesław - jest gminą wiejską o powierzchni 4 071 ha, zlokalizowaną w zachodniej części powiatu. Zajmuje 6,6 % jego powierzchni.

- Gmina Klucze - jest gminą wiejską znajdującą się w północnej części powiatu o powierzchni 11 950 ha, zajmuje 19,3 % powierzchni powiatu.

- Gmina Trzyciąż - jest gminą wiejską leżącą w południowo-wschodniej części powiatu o powierzchni 9 573 ha, co stanowi 15,5 % powierzchni powiatu.

Sytuacja demograficzna

Według danych GUS liczba mieszkańców w Powiecie Olkuskim na koniec 2022 r. wynosiła 106 843 osoby. W porównaniu z 2019 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców o 4 374 osób (ok. 3,9 %). Średnia gęstość zaludnienia na terenie Powiatu Olkuskiego na koniec 2022 r. wyniosła ok. 172,9 osób/km2.

Tabela 2. Liczba ludności w Powiecie Olkuskim

| Liczba ludności w roku: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 217 | 108 923 | 107 867 | 106 843 |

Źródło: GUS bank Danych Lokalnych.

Rysunek 1. Położenie Powiatu Olkuskiego na tle podziału administracyjnego województwa małopolskiego.

Źródło: www.gminy.pl

## 3.2. Położenie geograficzne, podział fizyczno-geograficzny.

Powierzchnia Powiatu Olkuskiego wynosi 618 km2, co stanowi ok. 4 % powierzchni województwa. Pod względem wielkości powierzchni Powiat zajmuje czwarte miejsce w województwie, po powiatach nowosądeckim (1 549 km2), nowotarskim (1 474 km2) oraz tarnowskim (1 412 km2).

Powiat Olkuski sąsiaduje z czterema powiatami i trzema miastami na prawach powiatu:

- od wschodu z powiatem miechowskim,

- od południa z powiatem krakowskim,

- od południowego- zachodu z powiatem chrzanowskim,

- od zachodu z miastem Jaworzno, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie),

- od północy z powiatem zawierciańskim (woj. śląskie).

Zgodnie z regionalizacją fizyczno - geograficzną wg J. Kondrackiego Powiat Olkuski znajduje się na obszarze kilku mezoregionów: Wyżyny Olkuskiej (południowa część Powiatu) i Wyżyny Częstochowskiej (północna i północno - zachodnia część Powiatu). Mezoregion Garb Tarnogórski, Wyżyna Katowicka i Pagóry Jaworznickie stanowią niewielkie fragmenty obszaru w zachodniej części Powiatu. Niewielki fragment Wyżyny Miechowskiej znajduje się we wschodniej części Powiatu.

### 3.3. Struktura zagospodarowania przestrzennego

Strukturę przestrzenną Powiatu Olkuskiego charakteryzują:

- występujące obszary zabudowy wiejskiej,

- duży stopień uprzemysłowienia i urbanizacji,

- wysoki stopień zalesienia,

- walory przyrodnicze poddane ochronie,

- przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Struktura przestrzenna Powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych współczesnych. Szkielet struktury przestrzennej Powiatu wyznaczają:

- układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne),

- linie kolejowe,

- doliny rzek,

- przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy.

Obszar Powiatu Olkuskiego jest rejonem przemysłowo - rolniczym, z dominującą wiejską zabudową, poza miastami słabo zurbanizowany i uprzemysłowiony, o niewielkiej gęstości zaludnienia, w niewielkim stopniu poddany antropopresji. Poważniejsze zagrożenia środowiska naturalnego wiążą się z niedostatecznie rozwiniętą gospodarką komunalną. Konieczność dostosowania się rolnictwa do warunków ekonomicznych od przystąpienia do Unii Europejskiej, napływ unijnych środków finansowych oraz sytuacja demograficzna na wsi, powodują zmianę struktury agrarnej, zwiększanie się powierzchni użytków rolnych i wypadanie gruntów słabszych z zagospodarowania rolniczego na rzecz zalesień, co w konsekwencji prowadzi do poprawy warunków środowiskowych.

Tabela 3. Podział Powiatu Olkuskiego na jednostki administracyjne i powierzchnia gmin

| Lp. | Gmina | Powierzchnia [km2] | Udział w [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | gmina miejska Bukowno | 63,42 | 10,19 |
| 2 | gmina miejsko-wiejska Olkusz | 150,66 | 24,21 |
| 3 | gmina miejsko-wiejska Wolbrom | 150,82 | 24,25 |
| 4 | gmina wiejska Klucze | 119,3 | 19,17 |
| 5 | gmina wiejska Bolesław | 41,42 | 6,66 |
| 6 | gmina wiejska Trzyciąż | 96,56 | 15,52 |
| Powiat Olkuski |  | 622,18 | 100 |

Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego,

### 3.3.2 Formy użytkowania terenów

W Powiecie Olkuskim dużą powierzchnię zajmują użytki rolne (ok. 54 % ogólnej powierzchni Powiatu). Struktura użytkowania gruntów w poszczególnych gminach Powiatu Olkuskiego przedstawia się następująco:

Tabela 4. Użytkowanie gruntów w Powiecie Olkuskim w %.

| Lp. | Gmina | Użytki rolne |  | Użytki leśne |  | Pozostałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [km2] | [%] | [km2] | [%] | [km2] | [%] |
| 1. | gmina miejska Bukowno | 10,15 | 16 | 46,30 | 73 | 6,98 | 11 |
| 2. | gmina miejsko-wiejska Olkusz | 66,29 | 44 | 67,80 | 45 | 16,57 | 11 |
| 3. | gmina miejsko-wiejska Wolbrom | 113,11 | 75 | 19,61 | 13 | 18,08 | 12 |
| 4. | gmina wiejska Klucze | 39,08 | 33 | 55,27 | 46 | 24,95 | 21 |
| 5. | gmina wiejska Bolesław | 33,94 | 82 | 0,83 | 2 | 6,63 | 16 |
| 6. | gmina wiejska Trzyciąż | 74,35 | 77 | 15,45 | 16 | 6,76 | 7 |
| Powiat Olkuski |  | 336,92 | 54 | 205,26 | 33 | 79,97 | 13 |

Źródło danych: Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego

## 3.4. Sytuacja gospodarcza

Biorąc pod uwagę infrastrukturę ekonomiczno-administracyjną Powiat Olkuski posiada charakter przemysłowo - rolniczy. Południowa część Powiatu należy do zdecydowanie uprzemysłowionej   w porównaniu z częścią północną, którą charakteryzują tereny typowo rolnicze.

W Powiecie Olkuskim zarejestrowane są 13 154 podmioty gospodarcze (wg GUS stan na 31.12.2022 r.). W sektorze prywatnym działa 12 812 podmiotów gospodarczych, natomiast w sektorze publicznym funkcjonuje 246 jednostek.

W formie spółek prawa handlowego funkcjonowało w sektorze prywatnym 597 jednostek. Funkcjonowały również 43 spółki z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze prywatnym. W sektorze publicznym dominowały państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego – 172 podmioty. W sektorze prywatnym dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 10 395 jednostek. Na terenie Powiatu zewidencjonowano 331 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Restrukturyzacja gałęzi przemysłu ciężkiego, która nastąpiła po przemianach ustrojowych, trwa na terenie Olkusza do dnia dzisiejszego i wiąże się m.in. ze zmniejszaniem liczby miejsc pracy w dużych zakładach przemysłowych, powstawaniem nowych spółek na bazie dawnych przedsiębiorstw państwowych oraz reorientacją produkcji.

W ostatnich latach liczba przedsiębiorstw systematycznie rośnie, wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców wynosi dla Powiatu Olkuskiego 1 231 i jest niższy od średniej dla województwa małopolskiego wynoszącej 1 350 (GUS 2022).

Tabela 5. Podział podmiotów gospodarki narodowej w Powiecie Olkuskim w 2022 roku.

| w sektorze publicznym: | Liczba podmiotów |
| --- | --- |
| - podmioty gospodarki narodowej ogółem | 246 |
| - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 172 |
| - spółki handlowe | 11 |
| w sektorze prywatnym: |  |
| - podmioty gospodarki narodowej ogółem | 12 812 |
| - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 10 395 |
| - spółki prawa handlowego | 597 |
| - spółki z udziałem kapitału zagranicznego | 43 |
| - fundacje | 23 |
| - spółdzielnie | 17 |
| - stowarzyszenia i organizacje społeczne | 308 |

Źródło www.stat.gov.pl

Tabela 6. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Powiecie Olkuskim w latach 2019-2022.

| Lp. | Rok | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem | Sektor publiczny | Sektor prywatny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2019 | 12 338 | 247 | 12 044 |
| 2. | 2020 | 12 625 | 247 | 12 321 |
| 3. | 2021 | 12 881 | 246 | 12 557 |
| 4. | 2022 | 13 154 | 246 | 12 812 |

Źródło www.stat.gov.pl

Strukturę podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji PKD przedstawiono poniżej:

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Powiatu Olkuskiego wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2022 r.

| Nazwa sekcji wg PKD | Ilość podmiotów w 2022 roku |
| --- | --- |
| A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo | 125 |
| B. Górnictwo i wydobywanie | 10 |
| C. Przetwórstwo przemysłowe | 1 391 |
| D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 8 |
| E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 43 |
| F. Budownictwo | 1 693 |
| G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 3 844 |
| H. Transport, gospodarka magazynowa | 967 |
| I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 354 |
| J. Informacja i komunikacja | 400 |
| K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 286 |
| L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 318 |
| M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 1 062 |
| N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 305 |
| O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 85 |
| P. Edukacja | 427 |
| Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 720 |
| R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 202 |
| SiT. Pozostała działalność usługowa | 913 |

Źródło: www.stat.gov.pl

Powiat Olkuski posiada znaczne możliwości rozwoju potencjału gospodarczego. Głównym atutem są dobre powiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe, szczególnie w kontekście bliskości aglomeracji krakowskiej.

W Olkuszu została utworzona Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej. Tereny Inwestycyjne położone w obrębie tej strefy usytuowane są w obszarze, dla którego został urządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części miasta Olkusz (uchwała nr XXXI/460/2014 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 8 kwietnia 2014 r.).Powierzchnia przeznaczona na inwestycje na obszarze ww. planu wynosi ok. 2,5 ha. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w zachodniej części miasta pomiędzy linia kolejową, cmentarzem parafialnym, ul. Wspólną i droga krajową DK94. Poza tym, pozostałe tereny produkcyjno-usługowe zlokalizowane są w szczególności w obszarach po byłej Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych, w północnej części wsi Olewin, a także w sąsiedztwie wymienionej strefy aktywności gospodarczej.

# 4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Powiatu Olkuskiego przyjęto uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych powiatu zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w powiecie były podstawą do zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

## 4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Olkuskiego.

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejścia. Powiat nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.

### 4.1.1. Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi.

Cele Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego są spójne z celami głównymi dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Dotyczy to celów określonych w najważniejszych dokumentach strategicznych do celów długoterminowych w poszczególnych obszarach interwencji w następujących dokumentach:

Dokumenty szczebla krajowego:

- Polityka Ekologiczna Państwa 2030,

- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030),

- Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030,

- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),

- Polityka energetyczna Polski do 2040 roku,

- Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030),

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,

- Program wodno-środowiskowy kraju,

- MasterPlan dla obszaru dorzecza Wisły,

- Ramowa Dyrektywa Wodna,

- IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

- Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015),

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022),

- Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,

- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej,

- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,

- Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych,

- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE),

- Plan działalności Ministra Środowiska,

- Program rozwoju elektromobilności w Polsce.

# Dokumenty szczebla wojewódzkiego:

- Program Małej Retencji w Województwie Małopolskim,

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2021–2027,

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022,

- Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,

- Program Strategiczny Ochrona Środowiska.

# Dokumenty szczebla powiatowego i lokalnego:

- Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego,

- Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023,

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminach Powiatu Olkuskiego,

- Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla gmin Powiatu Olkuskiego.

# 5. OCENA STANU ŚRODOWISKA.

## 5.1. Klimat i powietrze atmosferyczne

## 5.1.1 Warunki klimatyczne

Powiat Olkuski leży w strefie klimatu Wyżyn Środkowych, krainy klimatycznej śląsko-olkuskiej, wyróżniającej się skróceniem pośrednich pór roku oraz zaznaczającymi się cechami kontynentalizmu. Oprócz napływającego polarno-morskiego powietrza, na obszar Powiatu docierają również masy powietrza zwrotnikowo-morskiego i powietrza arktycznego.

Średnia charakterystyczna temperatura dla klimatu Wyżyn Środkowych, krainy śląsko-olkuskiej wynosi 80C (temperatura - zróżnicowana w zależności od położenia i ukształtowania terenu). Średnia roczna temperatura maksymalna wynosi 12,40C, natomiast średnia roczna temperatura minimalna: - 30C.

Roczna suma opadów jest zróżnicowana w poszczególnych latach, średnia wysokość opadu z wielolecia wynosi 750 mm. Największą ilość opadów notuje się: w czerwcu, lipcu i sierpniu, natomiast najmniejszą w lutym i w marcu.

Na obszarze Powiatu przeważają wiatry z kierunków zachodnich, są to najczęściej wiatry słabe i umiarkowane. Charakterystyczną cechą klimatu na obszarze Powiatu jest znaczna zmienność stanów pogody, zależnej w szczególności od czynników cyrkulacyjnych.

Na zmiany pogodowe wpływają również przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery (emitowane głównie z kierunku zachodniego od strony aglomeracji śląskiej), odpowiedzialne za zmniejszenie nasłonecznienia i obniżenie jakości promieniowania słonecznego oraz zwiększenia częstotliwości mgieł szkodliwych dla zdrowia, ze względu na obecność w nich gazów i pyłów przemysłowych.

## 5.1.2. Jakość powietrza

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.

Obecnie w dalszym ciągu obserwuje się wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej tanim węglem, a więc najczęściej o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wpływ niskiej emisji na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów aromatycznych.

Znacznym problemem jest również emisja ze środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów.

Biorąc pod uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.

Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:

- zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu (NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;

- zanieczyszczenia pyłowe:

- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,

- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, drewno, bawełnę, glinokrzemiany;

- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki żelaza, węgla, gipsu, wapienia.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Powiatu Olkuskiego są:

- źródła komunalno–bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe,

- źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przedsiębiorstw,

- źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,

- zanieczyszczenia napływające spoza terenu powiatu, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru,

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu.

Emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Olkuskiego w latach 2010-2022 przedstawiono w tabeli i na wykresach poniżej:

Tabela 8. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego.

| Emisja zanieczyszczeń | Ilość zanieczyszczenia w Mg/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| pyłowych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | 170 | 185 | 185 | 183 | 197 | 161 | 92 | 87 | 88 | 115 | 113 | 92 | 69 |
| ogółem na 1 km2 powierzchni | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,18 | 0,15 | 0,11 |
| niezorganizowana | 0 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ze spalania paliw | 120 | 129 | 145 | 145 | 150 | 119 | 40 | 44 | 38 | 32 | 44 | 36 | 35 |
| krzemowe | 0 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| węglowo-grafitowe, sadza | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| gazowych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogółem | 240 906 | 296 195 | 216 953 | 267 912 | 294 068 | 299 499 | 297 548 | 318 199 | 331 069 | 340 246 | 333 153 | 340 327 | 340 261 |
| ogółem (bez dwutlenku węgla) | 1 736 | 2 490 | 1 968 | 2 428 | 2 022 | 2 517 | 2 298 | 2 584 | 3 697 | 5 061 | 4 516 | 4 871 | 3 470 |
| niezorganizowana | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| dwutlenek siarki | 848 | 998 | 852 | 865 | 864 | 794 | 766 | 764 | 806 | 676 | 697 | 813 | 431 |
| tlenki azotu | 228 | 541 | 356 | 335 | 384 | 343 | 288 | 270 | 260 | 291 | 275 | 377 | 274 |
| tlenek węgla | 592 | 890 | 695 | 1 170 | 705 | 1 317 | 1 166 | 1 473 | 2 533 | 4 001 | 3 475 | 3 584 | 2 654 |
| dwutlenek węgla | 239 170 | 293 705 | 214 985 | 265 484 | 292 046 | 296 982 | 295 250 | 315 615 | 327 372 | 335 185 | 328 637 | 335 456 | 336 791 |

Źródło: www.stat.gov.pl

Wykres 1. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego w latach 2010-2022.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wykres 2. Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu powiatu olkuskiego w latach 2010-2022.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W latach 2010-2022 emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych ulegała asymptotycznemu zmniejszeniu (z wahaniami), natomiast emisja zanieczyszczeń gazowych ulegała niewielkiemu wzrostowi.

Jakość powietrza atmosferycznego

Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa małopolskiego za 2022 rok sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity), oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845 – tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 października 2022 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2022 poz. 2131).

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak:

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2023 poz. 350).

W 2022 r. na terenie Powiatu Olkuskiego wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych benzo(a)pirenu: 4 ng/m3, przy wartości dopuszczalnej 1 ng/m3.

Tabela 9. Monitoring zanieczyszczeń powietrza na stacjach pomiarowych w Olkuszu, ul. Cegielniana w 2022 r.

| Lp. | Zanieczyszczenie | Rodzaj pomiaru | Jednostka | Wartość średnioroczna | Liczba dni z przekroczeniami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Benzo(a)piren | manualny | ng/m3 | 4 | - |
| 2. | Pył zawieszony PM10 | automatyczny | μg/m3 | 25 | 18 |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport za 2022 rok GIOŚ-RWMŚ Kraków.

W ostatnich latach następuje wyraźna tendencja spadkowa wartości średniorocznej stężenia pyłu zawieszonego PM10, zauważalny jest trend malejący dotyczący dopuszczalnej częstości przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości średniorocznej benzo(a)pirenu, co obrazują wykresy poniżej.

Wykres 3. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu

Źródło: Raporty GIOŚ-RWMŚ w Krakowie

Wykres 4. Liczba dni z przekroczeniami wartości średniodobowej dla pyłu zawieszonego PM10 w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu

Źródło: Raporty GIOŚ-RWMŚ w Krakowie

Wykres 5. Liczba dni z przekroczeniami wartości średniodobowej benzo(a)pirenu w Olkuszu w latach 2019-2022 wraz z linią trendu

Źródło: Raporty GIOŚ-RWMŚ w Krakowie

Oceny za rok 2022 wykonano zgodnie z podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy do prawa polskiego – tzw. dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity) ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Na terenie województwa małopolskiego zostały wydzielone 3 strefy:

− Aglomeracja Krakowska,

- miasto Tarnów,

− strefa małopolska (w skład której wchodzi Powiat Olkuski).

Tabela 10. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2022 w strefie małopolskiej.

| Ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrona roślin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | NO2 | C6H6 | CO | O31 | PM10 | Pb | As | Cd | Ni | B(a)P | PM 2,52 | SO2 | NOx | O3 |
| A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | A | A | A |

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport za 2022 rok GIOŚ-RWMS Kraków.

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa uzyskała klasę D2

2) Dla pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, strefa małopolska uzyskała klasę A

Klasyfikację stref za rok 2022 wykonano w oparciu o następujące założenia:

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim, raport za 2022 rok” obszar Powiatu Olkuskiego w ramach „strefy małopolskiej” został zakwalifikowany:

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, As, Cd, Ni, O3, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, B(a)P oraz do klasy C1 dla PM2,5.

- wg kryterium ochrony roślin do klasy A pod względem poziomu SO2, NOx i O3.

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity) dla stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek województwa ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza.

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.

Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki przestrzennej miast i gmin są plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo miejscowe muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników danego obszaru. Wszystkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do poprawy sytuacji aerosanitarnej w gminach Powiatu Olkuskiego powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego.

Obszary przekroczeń poszczególnych substancji na terenie całego województwa małopolskiego zostały określone na podstawie wyników modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze w połączeniu z analizą przekroczeń zarejestrowanych w poszczególnych stacjach pomiarowych.

Rysunek 2. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM10 w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2022, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Rysunek 3. Zasięg obszarów przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa małopolskiego w 2022 roku (Powiat Olkuski strzałka).

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2022, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Rysunek 4. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego pyłu PM2,5 w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2022, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Rysunek 5. Obszary przekroczeń poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu na terenie województwa małopolskiego w 2019 roku (Powiat Olkuski - strzałka).

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2022, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Rysunek 6. Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniego rocznego benzo(a)pirenu w województwie małopolskim, opracowany z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przez IOŚ-PIB (Powiat Olkuski - strzałka).).

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim, raport wojewódzki za rok 2022, GIOŚ, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie

Na terenie Powiatu Olkuskiego zlokalizowane są czujniki jakości powietrza Airly. Czujniki te mierzą w czasie rzeczywistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry pogodowe dając informację o jakości powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone.

Jakość powietrza na bieżąco można sprawdzić na stronie internetowej systemu Airly https://map.airly.eu/pl. Klikając na mapie w daną lokalizację czujnika, dane wyświetlane są z pomiaru na bieżąco.

Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku. Podstawowym celem Programu ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie obowiązujących standardów, aby ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Dlatego też zaplanowane działania mają na celu uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń ze źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu. Do osiągnięcia celu Programu konieczna jest realizacja zadań wskazanych w harmonogramie realizacji oraz uwzględnianie ogólnych kierunków działań, które w sposób pośredni wpływają na poprawę stanu jakości powietrza.

Program wskazuje następujące kierunki działań naprawczych:

1. Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej

2. Ograniczenie emisji z sektora transportu

3. Ograniczenie emisji z działalności gospodarczej.

### W ramach każdego z ww. działań naprawczych określono zadania i obowiązki do realizacji przez różne podmioty. Regulacje dotyczące paliw stałych

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

- od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),

- od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).

Dla zainteresowanych gmin będą mogły być wprowadzane dodatkowe ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji na paliwa stałe w formie uchwał antysmogowych. Wypracowane zostaną jednak jednolite zasady wprowadzania takich regulacji.

W POP określono zadania dla gmin, powiatów i województwa, w celu systemowego działania dla ograniczenia niskiej emisji:

### Zadania gmin

Projekt nowego Programu ochrony powietrza dla Małopolski zakłada szereg zadań dla samorządów gminnych, m.in.:

- utworzenie i utrzymanie punktów obsługi programu Czyste Powietrze,

- zatrudnienie ekodoradcy w każdej gminie, którego zadaniem będzie doradztwo dla mieszkańców, prowadzenie edukacji ekologicznej oraz obsługa programu Czyste Powietrze,

- prowadzenie akcji informacyjnych o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie opalanego węglem lub drewnem oraz obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej gminy informacji o jakości powietrza i możliwości zgłoszenia ekointerwencji,

- inwentaryzacja co najmniej 70 % budynków w gminie do końca 2021 roku, w tym co najmniej 90 % do 30 czerwca 2022 roku. Współpraca gmin z kominiarzami i nadzorem budowlanym przy inwentaryzacji do krajowej bazy CEEB. Przekazywanie co pół roku informacji o postępie wymiany kotłów i inwentaryzacji w gminie,

- kontrole interwencyjne palenisk w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Możliwe będzie prowadzenie kontroli przez straże gminne bądź międzygminne, pracowników urzędu lub przy współpracy z Policją. W przypadku co najmniej 10 % prowadzonych kontroli interwencyjnych w skali roku konieczne będzie pobranie próbki popiołu z paleniska,

- analiza skali ubóstwa energetycznego, potrzeb w zakresie termomodernizacji i wymiany ogrzewania u tych osób oraz wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i rekomendowane wprowadzenie programów osłonowych dla najuboższych,

- identyfikacja, w ramach aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, potencjalnych obszarów, które ze względów technicznych i prawnych mogą być przeznaczone pod urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW,

- zapewnienie przez jednostki samorządu wykorzystania w budynkach użyteczności publicznej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Od 2023 roku co najmniej 50 %, a od 2025 roku 100 % zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku będzie pochodziło z OZE,

- rekomendacja przeznaczenia co najmniej 1 % dochodów własnych gminy (bez uwzględniania subwencji i dotacji) na finansowanie: realizacji programów dotacyjnych i osłonowych, prowadzenia kontroli, zatrudnienia ekodoradców, realizacji programów rządowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwentaryzację źródeł ogrzewania budynków oraz akcji edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza,

- osiągnięcie poprzez prowadzone działania liczby urządzeń grzewczych niespełniających wymagań uchwały antysmogowej (dla Małopolski), która nie przekroczy od 1 stycznia 2023 roku 15 %, a od 1 stycznia 2027 roku 3 % wszystkich zainstalowanych urządzeń grzewczych w gminie.

W przypadku zatrudnienia ekodoradców oraz doposażenia straży międzygminnych planowane jest wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2021-2027.

Istotne znaczenie ma obecnie uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Najważniejszymi założeniami uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania „kopciuchów”, czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń.

26 września 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr LIX/842/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - wydłużył termin wymiany starych pieców węglowych do kwietnia 2024 roku, czyli o dwa sezony grzewcze.

Zmiany polegają na przedłużeniu terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca 2022 r. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Zmianie nie ulegają przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026, a urządzenia klasy 5 - bezterminowo.

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawaniem paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski:

##### 1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń:

- od 1 lipca 2017 roku nie jest możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

- osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, są zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

- dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, są zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

##### 2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno

- Do końca kwietnia 2024 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we własnym zakresie.

- Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

- Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

##### 3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

- Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

- zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20 %. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

##### 4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

- Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy tzw. „kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

- Od 1 maja 2024 roku dopuszczone jest używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80 %. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

- Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80 %, od 1 maja 2024 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

##### 5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

- Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie ogranicza handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie krajowym.

- Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.

## 5.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza.

Źródła zanieczyszczeń.

Na stan jakości powietrza Powiecie Olkuskim wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić należy:

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna),

- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa),

- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne).

Źródła punktowe:

Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz 
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych. Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonują duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi mogącymi emitować substancje do powietrza atmosferycznego oraz ciepłownie miejskie (Olkusz, Wolbrom).

Poza zorganizowanymi systemami zaopatrzenia w ciepło na terenie powiatu przeważają lokalne oraz indywidualne systemy ogrzewania zasilane głównie węglem kamiennym, koksem i w mniejszym stopniu olejem i gazem. Z tego powodu jakość powietrza pogarsza się szczególnie w okresie grzewczym, kiedy to do powietrza zostają wprowadzone zanieczyszczenia powstałe wskutek spalania paliw w paleniskach.

Źródła liniowe:

W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów (przez teren Powiatu Olkuskiego przebiegają droga krajowa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne).

Komunikacja drogowa:

Transport na terenie Powiatu Olkuskiego odbywa się za pomocą dróg oraz kolei.

Przez teren Powiatu przebiegają następujące drogi:

- drogi krajowe:

  - nr 94 - Krzywa - Chojnów - Legnica - Prochowice - Wrocław - Brzeg - Opole – Strzelce Opolslkie - Toszek - Pyskowice - Bytom - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Olkusz - Kraków

- drogi wojewódzkie:

- nr 773 – Sieniczno - Sułoszowa - Skała - Wesoła,

- nr 783 – Olkusz - Wolbrom - Miechów - Racławice - Skalbmierz,

- nr 791 – Wanaty - Zawiercie - Ogrodzieniec - Olkusz - Trzebinia,

- nr 794 – Kraków – Skała – Przybysławice – Wolbrom – Pilica – Pradła – Lelów – Koniecpol,

- drogi powiatowe,

- drogi gminne.

Rysunek 7. Mapa połączeń drogowych Powiatu Olkuskiego.

Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) w obrębie powiatu - na drodze krajowej i drogach wojewódzkich wykazuje duży i systematyczny wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego. Wyniki pomiarów wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010, 2015 i 2020 roku  przedstawia tabela poniżej:

Tabela 11. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Powiatu Olkuskiego.

| Nr drogi | Odcinek | Rok |  |  |  |  | Wzrost natężenia ruchu [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |  |
| 94 | Sławków - Bolesław | - | 17 021 | 17 409 | 18 776 | 24 933 | 32,3 |
|  | Bolesław - Olkusz | 19 216 | 20 255 | 19 945 | 22 026 | 26 490 | 20,3 |
|  | Olkusz (przejście) | 15 743 | 25 156 | 26 890 | 25 930 | 32 641 | 25,9 |
|  | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | - | - | - | 23 294 | 26 014 | 11,7 |
|  | Olkusz (obwodnica) – Sieniczno | 18 508 | 16 428 | 19 961 | 18 244 | 22 444 | 23,0 |
|  | Sieniczno - Jerzmanowice | - | 14 257 | 14 445 | 14 979 | 17 404 | 16,2 |
| 773 | Sieniczno - Sułoszowa | - | 2 223 | 3 683 | 2 120 | 4 706 | 121,0 |
| 783 | Olkusz - Wolbrom | - | 7 390 | 8 858 | 7 373 | 11 984 | 62,5 |
|  | Wolbrom (obwodnica) | - | - | - | - | 2 870 | - |
|  | Wolbrom - Miechów | - | - | 4 553 | 4 721 | 8 722 | 84,7 |
| 791 | gr. woj. - Klucze |  | 5 173 | 3 395 | 3 553 | 4 335 | 22,0 |
|  | Klucze – Olkusz | - | 5 414 | 6 321 | 6 386 | 8 427 | 32,0 |
|  | Olkusz (obwodnica) | - | - | - | 4 579 | 6 498 | 41,9 |
|  | Olkusz (obwodnica) - Lgota | - | 4 028 | 5 274 | 4 288 | 5 565 | 29,8 |
| 794 | Smoleń - Wolbrom | 1 060 | 2 720 | 4 162 | 3 820 | 6 410 | 67,8 |
|  | Wolbrom - Skała | - | 3 724 | 5 082 | 4 823 | 6 848 | 42,0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010,i 2015 i 2020 GDDKiA

Uwaga: kolor zielony – spadek natężenia ruchu, kolor czerwony – wzrost natężenia ruchu

Wzrastający ruch komunikacyjny na drogach w obrębie powiatu pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Transport kolejowy

Na terenie Powiatu Olkuskiego realizowane są kolejowe przewozy pasażerskie oraz towarowe na trasie Katowice – Kielce. W Bukownie jest ważny w tej części regionu węzeł kolejowy (zaraz po stacji Łazy). Przez Bukowno przebiegają dwutorowe linie kolejowe PKP, w kierunku wschodnim do Olkusza i Kielc, w kierunku zachodnim do Katowic i Jaworzna. Przez teren powiatu przebiega odcinek LHS - Linii Hutniczej Szerokotorowej. LHS została zbudowana do transportu rudy żelaza do Huty Katowice, siarki oraz węgla do ZSRR. Została oddana do użytku 30 listopada 1979.

Transport lotniczy

Na obszarze Powiatu nie ma zlokalizowanych lotnisk, najbliższe znajdują się w Krakowie-Balicach oraz w Katowicach-Pyrzowicach.

Źródła powierzchniowe:

Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie powiatu. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO).

W Olkuszu i Wolbromiu (które posiadają zorganizowane systemy ciepłownicze), pozostała część powiatu to układ lokalnych kotłowni, w większości na paliwo stałe (węgiel). Instalacje spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji”. Zakłada się, że w powiecie w najbliższych latach tendencja produkcji energii na bazie węgla będzie słabnąć głównie na korzyść gazu i biomasy, wśród gospodarstw nie objętych systemem zorganizowanym.

Duży wpływ na zmniejszenie niskiej emisji mają przeprowadzane sukcesywnie działania termomodernizacyjne, które powinny być wykonywane w sposób kompleksowy, tzn. ociepleniu i uszczelnieniu budynku powinna towarzyszyć modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. oraz wyposażenie w urządzenia umożliwiające regulację ilości dostarczanego ciepła w dostosowaniu do warunków zewnętrznych. Największy potencjał oszczędności energii stanowi: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją oraz modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż zaworów termostatycznych i regulację hydrauliczną instalacji. Znaczące zmniejszenie zużycia energii pierwotnej można osiągnąć poprzez zamianę nieefektywnego źródła ciepła (np. kotły i piece węglowe) na źródła o wysokiej sprawności spalania (np. kotły gazowe).

Powiat Olkuski posiada dobrze rozbudowaną i gęstą sieć gazową na obszarze Powiatu. Przez teren. Parametry charakteryzujące sieć gazową w Powiecie Olkuskim (wg GUS, Bank Danych Lokalnych, stan na 2022 r.):

- długość czynnej sieci ogółem: 876 724 m,

- długość czynnej sieci przesyłowej: 26 775 m,

- długość czynnej sieci rozdzielczej: 849 949 m,

- czynne połączenia do budynków: 20 297 szt.,

- czynne połączenia do budynków mieszkalnych: 19 946 szt.,

- odbiorcy gazu: 28 113 gospodarstw domowych,

- odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem: 12 057 gospodarstw domowych,

- zużycie gazu: 221 857,1 MWh/rok,

- zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań: 193 658,7 MWh/rok.

Zapotrzebowanie ze strony odbiorców na sieciowy gaz ziemny stale rośnie i trend ten powinien utrzymać się w najbliższych latach. Szczególnie jest to widoczne w sektorze przemysłowym oraz w przypadku gospodarstw domowych wykorzystujących paliwo gazowe na cele grzewcze, co jest właściwym kierunkiem w odniesieniu do priorytetów gospodarki niskoemisyjnej.

Baza inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

1 lipca 2021 roku uruchomiono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków - CEEB. CEEB to narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele CEEB stanowi również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w  zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Poprawa efektywności energetycznej wiąże się z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii.

Warunki wykorzystania energii wiatru

Aby elektrownia wiatrowa mogła efektywnie pracować, wymaga siły wiatru od 4 do 25 m/s. Mniejsza prędkość oznacza brak odpowiedniego zasilania elektrowni, natomiast przy wyższych wartościach – elektrownia nie może pracować ze względów bezpieczeństwa. Prędkość, przy której turbina osiąga maksymalną wydajność to ok. 11 m/s. Ważnym czynnikiem oceny atrakcyjności terenu dla inwestycji w energetykę wiatrową jest udział prędkości wiatru mocniejszego niż 6 m/s w ogólnej ilości wiatrów.

Teren województwa małopolskiego leży w strefie o mało korzystnych zasobach energetycznych wiatru. Potencjalna lokalizacja siłowni wiatrowych musi być poprzedzona wnikliwymi pomiarami prędkości wiatru na określonym terenie.

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 553) weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących włączenia mieszkańców gminy, na terenie której zlokalizowana ma być elektrownia wiatrowa do katalogu prosumentów wirtualnych, te przepisy zaczną obowiązywać z dniem 2 lipca 2024 r.

Ustawa wiatrakowa 2023 przewiduje, że decyzję o rozwoju wiatraków na terenie danej gminy będą podejmować społeczności lokalne na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Ustawa wiatrakowa wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej. Jednocześnie całkowicie znosi zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych. Nowe przepisy ustawy wiatrakowej przewidują również, że inwestor zaoferuje co najmniej 10% mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej mieszkańcom gminy, którzy korzystaliby z energii elektrycznej na zasadzie prosumenta wirtualnego. Każdy mieszkaniec tej gminy będzie mógł objąć udział nie większy niż 2 kW i odbierać energię elektryczną w cenie wynikającej z kalkulacji maksymalnego kosztu budowy.

Nowela przewiduje, że nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10H a 700 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców. Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową.

Obowiązująca ustawa zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu od zabudowy mieszkalnej. Zakaz dotyczy także stawiania budynków w odległości mniejszej niż 10H od wiatraka. Przepisy zakazują też budowy wiatraków w odległości mniejszej niż 10H od form ochrony przyrody - parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych.

Rysunek 8. Możliwe lokalizacje farm wiatrowych na terenie Powiatu Olkuskiego, przy założeniu odległości od zabudowań 700 m.

Źródło: geoportal-krajowy.pl

Mapa powyżej ukazuje potencjalne lokalizacje pod budowę elektrowni wiatrowych na terenie Powiatu Olkuskiego pod względem odległości od zabudowań 700 m. W analizie uwzględniono odległości od istniejących już wiatraków, obszarów chronionych, lasów, rzek i jezior, dróg, torów kolejowych oraz linii elektroenergetycznych wysokiego i najwyższego napięcia. Analiza została wykonana na podstawie bazy danych obiektów topograficznych BDOTK10k przez Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeiIT, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin w 2023 r. i ma charakter poglądowy.

Warunki wykorzystania energii słonecznej

Słońce, jako odnawialne źródło energii daje dwie zasadnicze szanse na wykorzystanie energii odnawialnej. Pierwszą jest produkcja ciepła przy użyciu kolektorów słonecznych, drugą – produkcja energii elektrycznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Skuteczność tych metod zależy w głównej mierze od stopnia nasłonecznienia na danym terenie oraz od poziomu usłonecznienia.

Pierwszy parametr (nasłonecznienie) oznacza sumę natężenia promieniowania słonecznego, który pada na daną powierzchnię w danej jednostce czasu - w tym przypadku w ciągu roku. Drugi parametr (usłonecznienie) to czas padania na daną powierzchnię promieni słonecznych.

Powiat położony jest w jednym z najlepiej nasłonecznionych i usłonecznionych regionów kraju. Notowane usłonecznienie oscyluje w granicach 1500-1600 godzin/rok, a nasłonecznienie – w granicach 1100 - 1150 kWh/m2. Skala wykorzystania energii słonecznej może być bardzo różna i zależy od wielkości i ilości zastosowanych urządzeń. Mogą być to zarówno instalacje na potrzeby pojedynczych budynków jak i elektrownie słoneczne. Duże instalacje (elektrownie słoneczne) wymagają dużych powierzchniowo terenów dobrze nasłonecznionych.

Kolektory słoneczne:

Nasłonecznienie i usłonecznienie w polskich warunkach rozkłada się nierównomiernie w różnych porach roku. Ocenia się, że w okresie letnim kolektory słoneczne są w stanie zapewnić wystarczającą ilość energii do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Natomiast w miesiącach wiosennych i jesiennych - ten cel jest realizowany w ok. 50–60 %. W miesiącach zimowych główny ciężar ogrzewania musi być zatem przeniesiony na inne źródło, najczęściej na instalację tradycyjną.

Panele fotowoltaiczne:

Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym, w wyniku którego energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych. Aby móc korzystać z prądu, który wytworzyła instalacja fotowoltaiczna niezbędny jest inwerter (falownik). To urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej.

Systemy fotowoltaiczne sieciowe (on-grid) to instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z siecią elektryczną publiczną. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że tego typu instalacja PV umożliwia:

- bieżące korzystanie z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne,

- przesyłanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej.

Energia, którą wytwarza instalacja fotowoltaiczna, ma nieco większe napięcie niż prąd z sieci publicznej. To właśnie z tego powodu w pierwszej kolejności zużywany jest prąd z systemu fotowoltaicznego a dopiero później ten z sieci publicznej. Nadmiar prądu, którego akurat nie zużywamy, jest przesyłany do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy. Co ważne, zgodnie z polską ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest do tego wymagane posiadanie własnej działalności gospodarczej. Podmioty będące jednocześnie producentami energii z racji posiadania instalacji fotowoltaicznej i jej konsumentami (odbiorcami) nazywane są prosumentami. Jeśli natomiast potrzebujemy i wykorzystujemy więcej prądu, niż jesteśmy w stanie wyprodukować, jego niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Instalacja fotowoltaiczna on-grid nie wymaga zastosowania akumulatorów, co znacznie obniża koszty jej montażu.

Położenie Powiatu Olkuskiego przemawia za stosowaniem instalacji opartych o kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Obecnie na terenie powiatu wykorzystanie instalacji solarnych opiera się głównie na instalacjach zlokalizowanych na budynkach jednorodzinnych. Wykorzystanie kolektorów słonecznych przyczynia się do zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym powiatu, optymalizacji kosztów zaopatrzenia w energię oraz pozwala na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń.

W chwili opracowania dokumentu na terenie Powiatu Olkuskiego realizowany był projekt pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Olkusz oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” mający na celu zwiększenie wykorzystania energii solarnej na terenie gmin województwa małopolskiego. Efektem projektu będzie ograniczenie zużycia paliw kopalnych poprzez redukcję liczby kotłowni i palenisk indywidualnych.

Warunki wykorzystania energii wód przepływowych (hydroenergii)

Energię wodną pozyskuje się w wyniku uzyskania spadu dużej ilości wody, która porusza turbinę produkującą energię elektryczną. W tym celu buduje się infrastrukturę energetyczną, zapewniającą możliwość spadu wody albo korzysta się z naturalnych różnic wysokości.

Planując tego typu inwestycję należy wziąć pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze (ocena zasobów przez IMGW, warunków geomorfologicznych i geologicznych), techniczne (tryb pracy elektrowni, specyfikacja techniczna turbin, wydajność), środowiskowe (przede wszystkim formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo), prawne (pozwolenie wodnoprawne zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego), ekonomiczne oraz społeczne (np. turystyka).

Warunki otrzymywania energii z biomasy

Najczęściej spotykanymi odmianami biomasy są:

1. drewno - jest wykorzystywane do celów grzewczych jako paliwo główne lub dodatkowe.

2. słoma - używana do celów energetycznych jest produktem ubocznym działalności rolniczej, zwłaszcza uprawy zbóż, kukurydzy i rzepaku.

3. rośliny wysokoenergetyczne - charakteryzują się szybkim wzrostem oraz niewielkimi wymaganiami glebowymi. Dla zwiększenia efektywności ekonomicznej uprawy sadzi się rośliny w dużym zagęszczeniu, do 10 tys. sadzonek na hektar. Uprawa roślin energetycznych wymaga jednak wcześniejszego porozumienia między producentem, a odbiorcą surowca. Poszczególne rodzaje roślin mogą być bowiem spalane jedynie w specjalnie dostosowanych do nich kotłach. Brak koordynacji w tym względzie prowadzi do konieczności poszukiwania nowych odbiorców, a co za tym idzie, grozi stratami w produkcji i stratami finansowymi.

4. biogaz i biogaz rolniczy - powstaje w wyniku aktywności metanogennych bakterii. Składa się z metanu, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości wodoru, siarkowodoru i amoniaku. Powstaje z masy biologicznej przy braku udziału tlenu. Dokładny skład otrzymanego biogazu jest zależny od rodzaju zastosowanej biomasy. Zasadniczo istnieją dwa źródła pozyskiwania biomasy do produkcji biogazu. Pierwszym jest działalność rolnicza lub leśnictwo. Drugim – oczyszczalnie ścieków lub składowiska odpadów.

Na terenie Powiatu Olkuskiego istnieje znaczący potencjał energetyczny biomasy, powinno dążyć się do rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy w celu zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym powiatu.

Energia biogazu

Biogaz stanowi mieszaninę gazów, która powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych takich jak: celuloza, odpady roślinne, odchody zwierzęce, czy też ścieki. Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji.

Na terenie Powiatu Olkuskiego działa jeden producent energii z OZE – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – produkujące biogaz z oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ma przepustowość 9 000 m3/d i odbiera ścieki z terenu czterech gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław oraz Klucze. Ścieki poddawane są procesowi fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych. Wyprodukowany biogaz jest wykorzystywany przez własną kotłownię do wytwarzania ciepła zużywanego do celów socjalnych, grzewczych i technologicznych. W okresie letnim biogaz przeznaczany jest do wytwarzania energii elektrycznej za pośrednictwem agregatu prądotwórczego, w którym także następuje odzysk ciepła ze spalin agregatu. Moduł elektryczny ma moc 100 kW.

Warunki wykorzystania energii geotermalnej

Ze względu na różne technologie i kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte o wykorzystanie energii geotermalnej odznaczają się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy (np. siarkowodór) i minerały.

Wykorzystanie energii geotermalnej jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem niż wykorzystanie energii wiatru, cieków wodnych czy promieniowania słonecznego. Wiąże się z wykonaniem odwiertów (sięgających nawet 3 km w głąb skorupy ziemskiej), przez które woda geotermalna jest pompowana na powierzchnię ziemi do wymienników ciepła, z których schłodzona jest z powrotem zatłaczana w głąb skorupy ziemskiej. Z wymienników ciepła czynnik roboczy (zazwyczaj woda) rozprowadza energię do odbiorców końcowych.

W województwie małopolskim można wykorzystywać do pozyskania energii geotermalnej basen dewońsko-karboński. Zbiorniki tych wód posiadają zasoby o temperaturze 50–90°C. Wody geotermalne w tym basenie występują na głębokości 2–3 tys. m. Uznaje się, że wydobycie wód geotermalnych jest opłacalne, gdy woda zalegająca nie głębiej niż 2,5 km osiąga temperaturę 65°C, jej zasolenie nie przekracza 30 g/l, a wydajność jest rzędu 100 – 200 m3/h.

Rysunek 9. Mapa obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych

Źródło: Wody termalne dla samorządów – Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej – portal gov.pl

Zbiorniki wód termalnych Małopolski występują w obrębie 5 jednostek geologicznych: Karpaty, zapadlisko przedkarpackie, niecka miechowska, monoklina śląsko-krakowska, zapadlisko górnośląskie. Na głębokości 1600–2600 m znajdują się ogromne pokłady wód geotermalnych w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, krakowskim, myślenickim, brzeskim, proszowickim, bocheńskim i miechowskim, a także w Krakowie – Kraków „Wschód” (odwierty wykonywane na os. Wyciąże).

Na terenie Powiatu Olkuskiego nie zidentyfikowano perspektywicznych stref ujmowania wód geotermalnych w aspekcie możliwości wykorzystania energii geotermalnej.

Stopień wykorzystania płytkich zasobów geotermalnych rośnie w większości krajów Europejskich. Mimo to, wciąż ograniczony jest szeroki dostęp do informacji dotyczących bardzo płytkich zasobów geotermalnych (do głębokości 10m). Z myślą o uzupełnieniu luk w badaniach oraz o ujednoliceniu dostępnych danych z zakresu geologii, hydrogeologii, gruntów, klimatu i ukształtowania terenu przystąpiono do realizacji projektu ThermoMap. W ramach projektu powstała Europejska Mapa Konturowa, obrazująca wstępne szacunki potencjału płytkiej geotermii (do głębokości 10 m) na obszarze Europy. Na mapie zaznaczono również lokalizacje, w których zainstalowanie gruntowej pompy ciepła prawdopodobnie nie będzie możliwe (obszary zwartej zabudowy miast,  obszary objęte strefami ochronnymi itd.). Dodatkowo w ramach projektu ThermoMap opracowany został kalkulator do szacowania potencjału płytkiej geotermii (vSGP- very shallow geothermal potential) dla miejsc, dla których dostępne są zewnętrzne dane – przykładowo opis odwiertu, czy lokalna analiza podłoża. Kalkulator wykorzystuje dane z Europejskiej Mapy Konturowej, które następnie można zmodyfikować i wspomóc danymi lokalnymi. W efekcie użytkownik otrzymuje bardziej szczegółowe dane na temat płytkiej geotermii w konkretnej lokalizacji. Ułatwia to planowanie posadowienia poziomych gruntowych wymienników ciepła. Na terenie Powiatu istnieje potencjał płytkiej geotermii, którego zasoby określone przez przewodność cieplną przedstawiono na rysunku poniżej:

Rysunek 10. Przewodność cieplna dla potencjału płytkiej geotermii na terenie Powiatu  Olkuskiego.

www.thermomap.eu

Jednocześnie nie cały obszar Powiatu Olkuskiego ma predyspozycje do wykorzystywania płytkiej geotermii w identycznym stopniu. Obszary na których wykorzystanie płytkiej geotermii jest ograniczone przedstawiono na rysunku poniżej:

Rysunek 11. Obszary ograniczonego wykorzystania płytkiej geotermii na terenie Powiatu  Olkusz.

www.thermomap.eu

### 5.1.4. Problemy i zagrożenia.

Obecnie na terenie Powiatu Olkuskiego stwierdza się przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu na obszarze całego powiatu (wyniki modelowania) oraz pyłu PM10 i PM2,5.

Za najpoważniejsze problemy należy uznać niską emisję pochodzącą z ogrzewania mieszkań i z emisji komunikacyjnej. Poza tym w gęstej zabudowie i na obszarach przemysłowych problemem mogą być:

- sprawność urządzeń spalających paliwa konwencjonalne,

- kumulacja emisji niskiej w słabo przewietrzonej zwartej zabudowie.

Uciążliwość związana z niską emisją charakteryzuje się wahaniami sezonowymi, ponieważ w sezonie grzewczym wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem węgla w paleniskach domowych, a w dalszym ciągu duża część zabudowy  jednorodzinnej w powiecie ogrzewana jest  paliwami stałymi. Największe ilości benzo(a)pirenu uwalnianie są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych. Wdrażanie założeń Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycje z zakresu stosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje nieruchomości, prowadzenie akcji edukacyjnych) wpływa pozytywnie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie powiatu olkuskiego.

### 5.1.5. Analiza SWOT.

Tabela 12. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat i powietrze atmosferyczne.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - obecność stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci gazowej, wysoki poziom zgazyfikowania powiatu, - aktywna postawa Powiatu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, - systematyczne modernizacje i remonty dróg, - systematyczne przeprowadzanie działań termomodernizacyjnych w obiektach na terenie powiatu, - wzrost liczby instalacji wykorzystujących OZE | - duże wykorzystanie węgla w bilansie energetycznym Powiatu, - wysoki udział emisji komunikacyjnej, - niski udział OZE w bilansie Powiatu, - przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza, - stosowanie paliw stałych jako źródła ogrzewania budynków w zabudowie jednorodzinnej |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, - wzrost zainteresowania mieszkańców zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, niską emisją i OZE - dotacje na wymianę pieców na terenie Powiatu oraz realizowane programy pomocowe, - wzrost roli ekologicznych środków transportu | - zanieczyszczenie powietrza powodowane przez wzrastającą emisję komunikacyjną, - wysokie koszty ogrzewania ekologicznymi nośnikami energii, - utrzymujący się trend wzrostu zużycia energii, - spalanie odpadów w piecach domowych, - emisja z zakładów przemysłowych zlokalizowanych poza terenem powiatu oraz emisja napływowa |

### 5.1.6. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Do czynników, które obecnie determinują występowanie naruszeń standardów czystości powietrza atmosferycznego zaliczyć należy: niską emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w lokalnych kotłowniach oraz emisję komunikacyjną, związaną z ruchem pojazdów mechanicznych po drogach. Tempo zmian w tych obszarach będzie miało wpływ na to, jak szybko stan czystości powietrza atmosferycznego będzie ulegał poprawie lub pogorszeniu.

W przypadku ruchu samochodowego minimalizacja emisji zanieczyszczeń uzależniona będzie w głównej mierze od stopnia, w jakim uda się zminimalizować użycie indywidualnych środków transportu, zużycie paliw i efektywność oczyszczania spalin, a zmaksymalizować wykorzystanie transportu publicznego, poprawić stan techniczny parku samochodowego, ograniczyć czas podróży i tym samym ilość zużywanych paliw, itd. Na obecnym etapie trudno jest prognozować, w jakim stopniu poszczególne czynniki przyczynią się do poprawy sytuacji w tym obszarze. Użytkowanie pojazdów coraz starszych z pewnością będzie przyczyniać się do zwiększenia ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Trudno prognozować, w jakim stopniu trend ten zostanie zrównoważony wprowadzaniem na rynek aut hybrydowych czy wyłącznie z napędem elektrycznym. Wzrost finalnego zużycia benzyny, oleju napędowego i gazu LPG są  powiązane działalnością sektora transportowego i powiększającą się liczbą pojazdów (tylko na terenie Powiatu Olkuskiego w ciągu dekady tj. lat 2010-2020 następował sukcesywny wzrost ogólnej ilości pojazdów (rok 2010: 68 060 szt., rok 2020: 96 354 szt.). Stale wzrastająca liczba pojazdów mechanicznych będzie w dalszym ciągu powodować zwiększenie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych do atmosfery. Wzrost ten będzie w pewnym stopniu ograniczany przez planowane działania w zakresie ograniczania emisji, modernizacje floty pojazdów przewoźników publicznych.

Ostateczny bilans tych działań powinien wpłynąć na utrwalenie pozytywnego trendu we wzroście liczby stref klasyfikowanych jako "A" w kontekście czystości powietrza atmosferycznego.

Natomiast w przypadku niskiej emisji związanej ze stacjonarnymi źródłami zanieczyszczeń, ze względu na realizowane w tym obszarze na znaczącą skalę działania inwestycyjne, przewidziane między innymi w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), może nastąpić poprawa. Działania, które w sposób powszechny są planowane w ramach PONE, to między innymi: wymiana niskosprawnych kotłów węglowych i zastąpienie ich niskoemisyjnymi kotłami węglowymi, olejowymi bądź gazowymi, stosowanie ogrzewania elektrycznego, stosowanie bezemisyjnych źródeł ciepła (pomp ciepła, paneli słonecznych). Zmniejszenie emisji CO2 w sektorze publicznym w zakresie oświetlenia publicznego będzie związane bezpośrednio ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i zmianą technologii oświetlenia. Zmniejszenie emisji nastąpi także po realizacji zadań związanych z termomodernizacją obiektów oraz budową/rozbudową ścieżek pieszo-rowerowych.

Stopień gazyfikacji powiatu jest wysoki i wynosi 79,6 % (tereny miejskie: 90,5 %, tereny wiejskie: 69,8 %).  Rozwój sieci gazowej determinują uwarunkowania zawarte w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1992 roku Prawo Energetyczne, które mówią o tym, że muszą być spełnione zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej.

Emisja ze źródeł punktowych:

W przyszłości będzie następować zmniejszanie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych – energetycznych i technologicznych w związku z wprowadzaniem energooszczędnych i materiałooszczędnych technologii, urządzeń energetycznych niskoemisyjnych, korelujące ze wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska (w poprzednich latach również spadała emisja z zakładów szczególnie uciążliwych). Na skutek przeprowadzonych procesów termomodernizacyjnych w obiektach podłączonych do kotłowni lokalnych i do sieci ciepłowniczych, przewiduje się również spadek zapotrzebowania na moc oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych.

### 5.1.7. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Obserwacje i badania naukowe pokazują, że postępujące od połowy XX wieku zmiany klimatu są faktem. Związane z nimi ekstremalne zjawiska atmosferyczne występują coraz częściej, a ich gwałtowność rośnie. Podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze to oprócz fali upałów i susz jeden z najważniejszych problemów wynikających ze zmian klimatu, z jakimi muszą borykać się mieszkańcy w naszej strefie klimatu umiarkowanego.

Zmiany klimatu i notowane ich skutki mają swoje odzwierciedlenie w jakości powietrza, a także wpływają na działalność przemysłową i sektor komunalny, energetykę i system zaopatrzenia w ciepło i wodę. W niedalekiej przyszłości konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii. W przyszłości będzie zachodzić konieczność intensyfikacji działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii, szczególnie na potrzeby ogrzewania i klimatyzacji (ze względu na coraz częstsze okresy upalne).

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

W obszarze powietrza atmosferycznego konieczne jest zwrócenie uwagi na awarie przemysłowe oraz inne nadzwyczajne zagrożenia środowiska będące efektem intensyfikacji zmian klimatycznych (wywołanych sztucznie poprzez antropopresję). Awarie mają najczęściej miejsce w zakładach przemysłowych. Na terenie Powiatu Olkuskiego nie ma zlokalizowanych zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ani zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zagrożenia środowiska są związane z emisją substancji oraz ze zwiększonym ryzykiem związanym z nagromadzeniem i stosowaniem w procesach produkcyjnych oraz przewożeniem drogą lądową materiałów niebezpiecznych. Awaria instalacji przemysłowej lub zbiornika, w którym przechowuje się lub przewozi te substancje, po przedostaniu się do atmosfery może doprowadzić do skażenia terenu, powietrza lub wód gruntowych.

- Działania edukacyjne.

Wszelkie działania proekologiczne i możliwości zastosowania urządzeń niskoemisyjnych powinny być promowane podczas szkoleń i spotkań dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych. Także edukacja mieszkańców i zwiększanie ich świadomości w zakresie zmian klimatu i sposobów minimalizowania skutków tych zmian, a także metod zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, powinny mieć pośredni wpływ na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i minimalizacji lokalnych zmian topoklimatu.

- Monitoring środowiska.

Monitoring środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego na terenie całego województwa małopolskiego prowadzony jest przez GIOŚ-RWMŚ w Krakowie.

W ramach działań realizowanych przez gminy Powiatu Olkuskiego w zakresie poprawy jakości powietrza wykonywane są m.in. inwentaryzacje źródeł emisji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB). Składają się na nią następujące działania:

- systematyczne zbieranie danych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań zgłoszonych do PONE;

- wprowadzenie danych dotyczących monitoringu do bazy danych;

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w PONE – ocena realizacji,

## - przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących, w razie konieczności – aktualizacja PONE.

## 5.2. Klimat akustyczny.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska.

Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 112 – tekst jednolity) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 maja 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych i usługowych,

- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,

- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej.

Hałas przemysłowy

Hałas generowany w zakresie przemysłu ma na terenie Powiatu Olkuskiego charakter lokalny. Problemy  mogą wystąpić w otoczeniu zakładów, lub skupisk zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań WIOŚ w Krakowie. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach WIOŚ.

Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Powiatu Olkuskiego nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i przetwórcze.

Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa małopolskiego przez organy ochrony środowiska lub podmioty obowiązane do ich prowadzenia. Emisja zanieczyszczenia środowiska hałasem regulowana jest w posiadanych przez podmioty gospodarcze zezwoleniach, dopuszczających określone poziomy hałasu odrębnie dla pory dziennej i nocnej. Uciążliwość hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.

Hałas komunikacyjny

Klimat akustyczny na terenie Powiatu Olkuskiego kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,

- hałas komunikacyjny drogowy:

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim:

- natężenie ruchu komunikacyjnego,

- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

- typ i stan techniczny pojazdów,

- nachylenie drogi,

- stan nawierzchni oraz płynność ruchu.

Staraniem Marszałka Województwa Małopolskiego opracowany został nowy „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego” (POŚPH), przyjęty uchwałą nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim Programie ochrony środowiska przed hałasem.

Podstawę opracowania Programu stanowiła mapa akustyczna wykonana w 2018 r. dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. W ramach przygotowania Programu przeanalizowane zostały aktualne programy strategiczne, programy ochrony środowiska oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod kątem wymagań związanych z ochroną przed hałasem dla danego odcinka drogi. Podstawowym celem realizacji kierunków i działań zapisanych w Programie jest wyznaczenie najbardziej racjonalnych działań, których realizacja obniży ponadnormatywny poziom hałasu wzdłuż dróg i linii kolejowych do poziomu dopuszczalnego. Konsekwencją zmniejszenia szkodliwego oddziaływania i dokuczliwości hałasu powinna być poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców na tych obszarach.

Celem programu jest wskazanie terenów, na których problem występuje oraz zaproponowanie ogólnych kierunków działań, pogram wskazuje również priorytety dla podejmowania zadań inwestycyjnych. Podmiotami obowiązanymi do realizacji tych działań są zarządcy dróg i linii kolejowych. Ostateczna decyzja, co do zastosowanych środków technicznych skutkujących wyeliminowaniem przekroczeń wartości dopuszczalnych będzie leżała po stronie zarządców i będzie wynikała z przeprowadzonej, już na etapie projektowania, szczegółowej analizy możliwości technicznych i skuteczności rozwiązań dla poszczególnych odcinków.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, zakres Programu obejmuje tereny poza aglomeracjami (Kraków i Tarnów) wzdłuż odcinków dróg, dla których wyznaczone przez zarządców natężenie ruchu wyniosło ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie.

W POŚPH zostały uwzględnione następujące odcinki drogi DK 94 przebiegające przez Powiat  Olkuski:

Tabela 13. Tereny na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu zlokalizowane w sąsiedztwie analizowanych odcinków DK94 na terenie Powiatu Olkuskiego

| Lp. | Nazwa odcinka | Kilometraż |  | Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu |  | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od km | do km | LDWN | LN |  |
| 1. | Sławków - Bolesław | 285+484 | 286+000 | 5 | 0 | brak |
| 2. | Sławków - Bolesław | 286+000 | 287+000 | 5 | 5 | brak |
| 3. | Sławków - Bolesław | 287+000 | 288+000 | 10 | 10 | niski |
| 4. | Sławków - Bolesław | 288+000 | 289+000 | 15 | 10 | niski |
| 5. | Sławków - Bolesław | 289+000 | 290+000 | 10 | 10 | niski |
| 6. | Sławków - Bolesław | 290+000 | 291+000 | 15 | 10 | niski |
| 7. | Sławków - Bolesław | 291+000 | 292+000 | 15 | 10 | niski |
| 8. | Bolesław - Olkusz | 295+000 | 296+000 | 10 | 10 | niski |
| 9. | Bolesław - Olkusz | 296+000 | 297+000 | 20 | 15 | niski |
| 10. | Bolesław - Olkusz | 297+000 | 297+113 | 15 | 10 | niski |
| 11. | Olkusz (przejście) | 297+113 | 297+722 | 20 | 15 | średni |
| 12. | Sieniczno - Jerzmanowice | 301+541 | 302+000 | 15 | 10 | niski |
| 13. | Sieniczno - Jerzmanowice | 302+000 | 303+000 | 10 | 10 | niski |
| 14. | Sieniczno - Jerzmanowice | 303+000 | 304+000 | 10 | 10 | niski |
| 15. | Sieniczno - Jerzmanowice | 304+000 | 305+000 | 10 | 10 | niski |
| 16. | Sieniczno - Jerzmanowice | 305+000 | 306+000 | 15 | 10 | niski |
| 17. | Olkusz – Jerzmanowice-Przeginia | 306+000 | 307+000 | 10 | 10 | niski |
| 18. | Olkusz – Jerzmanowice-Przeginia | 307+000 | 308+000 | 15 | 15 | średni |
| 19. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 301+000 | 301+541 | 15 | 15 | niski |
| 20. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 297+722 | 298+000 | 10 | 10 | niski |
| 21. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 298+000 | 299+000 | 15 | 10 | niski |
| 22. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 299+000 | 300+000 | 15 | 15 | niski |

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, Kraków 2019

Tabela 14. Zestawienie proponowanych działań naprawczych (minimalnych środków technicznych) dla analizowanych odcinków DK44 na terenie Powiatu Olkuskiego

| L.p. | Nazwa odcinka | Kilometraż |  | Działania naprawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od km | do km |  |
| 1. | Sławków - Bolesław | 285+484 | 286+000 | Zabudowa chroniona akustycznie zlokalizowana na granicy przekroczeń. Ze względu na bardzo niski priorytet (minimalna wartość wskaźnika M) odstępuje się od realizacji działań inwestycyjnych. Ze względu na spodziewany wzrost udziału pojazdów elektrycznych i hybrydowych do roku 2033 oraz dalszy rozwój technologiczny pojazdów o tradycyjnym zasilaniu, prognozuje się spadek emisji hałasu do poziomów dopuszczalnych na analizowanym odcinku. |
| 2. | Sławków - Bolesław | 286+000 | 287+000 | Brak zabudowy chronionej akustycznie na terenie, na którym stwierdzono przekroczenia. Realizacja działań naprawczych nieuzasadniona. |
| 3. | Sławków - Bolesław | 287+000 | 288+000 |  |
| 4. | Sławków - Bolesław | 288+000 | 289+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 5. | Sławków - Bolesław | 289+000 | 290+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 6. | Sławków - Bolesław | 290+000 | 291+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 7. | Sławków - Bolesław | 291+000 | 292+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 8. | Bolesław - Olkusz | 295+000 | 296+000 | Odstępuje się od propozycji działań naprawczych na analizowanym odcinku drogi z uwagi na zamierzenie inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad polegające na rozbudowie DK94 w Olkuszu. Realizacja tej inwestycji spowoduje znaczącą poprawę warunków akustycznych na analizowanym odcinku, poprzez zastosowanie m.in. nowej nawierzchni oraz ekranów akustycznych. |
| 9. | Bolesław - Olkusz | 296+000 | 297+000 |  |
| 10. | Bolesław - Olkusz | 297+000 | 297+113 |  |
| 11. | Olkusz (przejście) | 297+113 | 297+722 |  |
| 12. | Sieniczno - Jerzmanowice | 301+541 | 302+000 | Zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, o skuteczności do 9 dB, egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 13. | Sieniczno - Jerzmanowice | 302+000 | 303+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 14. | Sieniczno - Jerzmanowice | 303+000 | 304+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 15. | Sieniczno - Jerzmanowice | 304+000 | 305+000 | Egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 16. | Sieniczno - Jerzmanowice | 305+000 | 306+000 | Zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, o skuteczności do 9 dB, egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 17. | Sieniczno - Jerzmanowice | 306+000 | 307+000 | Zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, o skuteczności do 9 dB, egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 18. | Sieniczno - Jerzmanowice | 307+000 | 308+000 | Zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, o skuteczności do 9 dB, egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 19. | Olkusz (obwodnica) - Sieniczno | 301+000 | 301+541 | Zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, o skuteczności do 9 dB, egzekwowanie ograniczeń prędkości |
| 20. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 297+722 | 298+000 | Wymiana nawierzchni, koordynacja sygnalizacji świetlnej |
| 21. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 298+000 | 299+000 | Wymiana nawierzchni, koordynacja sygnalizacji świetlnej |
| 22. | Olkusz (przejście) – Olkusz (obwodnica) | 299+000 | 300+000 | Wymiana nawierzchni, koordynacja sygnalizacji świetlnej |

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, Kraków 2019

Jednostką odpowiedzialną za realizację inwestycyjnych działań naprawczych jest zarządzający odcinkiem drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Egzekwowanie ograniczeń prędkości leży w gestii Policji bądź Inspekcji Transportu Drogowego.

Hałas komunikacyjny kolejowy:

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Postęp technologiczny w konstrukcji pojazdów szynowych oraz torowisk pozwala z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że emisja hałasu pochodząca od linii kolejowych zostanie ograniczona w stopniu większym, niż konieczny do wyeliminowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku.

Jednym z najważniejszych czynników poprawiających stan klimatu akustycznego przy braku możliwości technicznych bądź ekonomicznych zastosowania ekranowania akustycznego jest dbanie o możliwie dobry stan nawierzchni dróg. Pozwala to ograniczyć emisję dźwięku o 2 do 5 decybeli, co z kolei ma istotny wpływ na zasięg emisji hałasu do środowiska. Redukcja zasięgu izolinii poziomu dopuszczalnego może przekroczyć 50 metrów. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań naprawczych jest GDDKiA. Koszty realizacji działań powinien ponieść zarządca drogi. Zadania te będą mogły być również dofinansowane ze środków funduszy szczebla krajowego i wojewódzkiego (m.in. NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie), w przypadku uruchomienia środków na ten cel. Dofinansowaniem zewnętrznym powinna być objęta realizacja tylko wskazanych działań naprawczych według ustalonych priorytetów w zakresie terminu ich realizacji.

Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie analizowanych odcinków drogi. Należy to do obowiązków właściwych organów administracji publicznej. Przede wszystkim nie należy zezwalać na budowanie nowych budynków podlegających ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne.

5.2.1. Problemy i zagrożenia

Głównym źródłem hałasu na terenie Powiatu Olkuskiego jest transport drogowy. Na wzrost poziomu hałasu wpływa wzrost natężenia ruchu drogowego oraz wzrost liczby pojazdów uczestniczących w ruchu, w dużej mierze także stan techniczny dróg. Głównymi problemami powiatu w zakresie infrastruktury drogowej jest występujące znaczne zróżnicowanie stanu technicznego dróg w poszczególnych gminach Powiatu Olkuskiego, jak również nierównomierna gęstość sieci drogowej. Nie wszystkie drogi powiatowe posiadają parametry odpowiednie do funkcji i klasy oraz wzrastającego natężenia ruchu..

Natomiast najczęstszymi przyczynami nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do środowiska są:

- brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz budynków produkcyjnych (instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne),

- niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych,

- niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem hałaśliwych środków technicznych.

5.2.2. Analiza SWOT.

Tabela 15. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat akustyczny.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - przeprowadzane modernizacje i remonty nawierzchni dróg, - stosowanie tzw. cichych nawierzchni, - małe zagrożenie hałasem ze strony podmiotów gospodarczych | - występująca uciążliwość związana z emisją hałasu pochodzącą z hałasu komunikacyjnego, przez powiat biegną istotne drogi regionu, - zróżnicowanie stanu technicznego dróg, - nierównomierna gęstość sieci drogowej |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, - wzrost popularności transportu ekologicznego – zbiorowego, pojazdów elektrycznych, rowerów, - właściwe planowanie przestrzenne, - rozwój technologiczny – poprawa jakości konstrukcji pojazdów i nawierzchni drogowych | - pogorszenie warunków i komfortu życia mieszkańców na tych obszarach, w których występuje szkodliwe oddziaływanie dokuczliwego (ponadnormatywnego) hałasu, - zwiększająca się liczba pojazdów mechanicznych |

### 5.2.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

W opracowanym „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego”, oprócz przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zidentyfikowanych w ramach map akustycznych – przewidziano szereg działań mających na celu dalszą poprawę stanu klimatu akustycznego na terenie województwa małopolskiego. Działanie te mają różnoraki charakter, począwszy od zadań o charakterze organizacyjnym, do kosztownych działań inwestycyjnych.

Działania organizacyjne są to działania najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo często bardziej skuteczne niż działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno m.in. ograniczenia prędkości ruchu na wybranych odcinkach dróg, ale także działania planistyczne, które pozwalają unikać sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie autostrady, dróg krajowych i wojewódzkich oraz linii kolejowej. Z kolei działania inwestycyjne polegają między innymi na budowie ekranów akustycznych albo innych obiektów ekranujących, wymianie nawierzchni drogi na cichą czy też budowie obwodnic.

W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić poprawa klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ wywiera systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost zasięgu hałasu (określany w ramach kolejnych map akustycznych). W wielu przypadkach na terenie województwa, w szczególności przy odcinkach dróg, nie ma technicznych możliwości zastosowania środków ochrony przed hałasem. Ponadto w programie przewidziano możliwość działań alternatywnych polegających na inwestycyjnej albo organizacyjnej ochronie przed hałasem.

Biorąc  pod uwagę wzrostowy trend ilości pojazdów należy zakładać ogólny wzrost poziomu hałasu, jaki będzie przenikał do otoczenia. Trend ten może być równoważony przez odpowiednie planowanie terenów komunikacji i terenów wrażliwych na hałas oraz budowę sieci dróg rowerowych i wprowadzanie zieleni pełniącej funkcje izolacyjne. Nie bez znaczenia istotnym czynnikiem ograniczającym negatywne oddziaływanie hałasu na najbliższą zabudowę chronioną akustycznie może być realizacja obwodnic oraz ekranów akustycznych wzdłuż głównych tras.

Kwestią kluczową pozostaje jedynie dostęp do środków finansowych, który zapewni możliwość realizacji zaproponowanych działań, oraz wywiązywanie się ze obowiązków określonych  programem przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz urzędów miast i gmin województwa małopolskiego.

### 5.2.4. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Adaptacja przestrzeni do warunków dużego wzrostu temperatury i jej wpływu na hałas to jedno z wyzwań współczesnej gospodarki przestrzennej. Wysoka temperatura generuje rozwój i zwiększenie liczby urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, co w zwartej zabudowie śródmiejskiej, nowych budynków mieszkaniowych, wielorodzinnych może powodować nadmierną emisję hałasu.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

W związku ze wzrostem negatywnych czynników związanych z emisją hałasu należy przewidzieć podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu, a w tym dalszej poprawy stanu dróg, w uzasadnionych przypadkach wprowadzania ograniczeń prędkości, czy też nasadzenia drzew i krzewów jako zieleni izolacyjnej.

- Działania edukacyjne.

Kontynuowane są podejmowane do tej pory działania edukacyjne dla zwiększania świadomości mieszkańców, a szczególnie młodzieży szkolnej w zakresie oddziaływania hałasu na człowieka i zwierzęta. Zintensyfikować powinno się promocję systemu ścieżek rowerowych, także wśród turystów, zachęcać mieszkańców do wykorzystywania roweru jako codziennego środka transportu na krótkich dystansach.

- Monitoring środowiska.

Danych na temat poziomów hałasu w środowisku oraz działań naprawczych umożliwiających ograniczenie uciążliwości i eliminację przekroczeń dostarcza Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz opracowana mapa akustyczna. Pomiary hałasu dokonywane są przez GIOŚ-RWMŚ oraz zarządców dróg i linii kolejowych.

## 5.3. Pola elektromagnetyczne.

Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. Pod względem rodzaju można wyróżnić promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, ze względu na źródło pochodzenia określa się promieniowanie naturalne (występujące w przyrodzie) i sztuczne (wytwarzane przez człowieka). Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, tj. stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

W odniesieniu do Powiatu Olkuskiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są:

- stacje bazowe telefonii komórkowej,

- elektroenergetyczne linie napowietrzne,

- stacje elektroenergetyczne,

- stacje transformatorowe;

- cywilne stacje radiowe CB o mocy ok. 10 W;

- urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, pogotowia i zakładów przemysłowych.

W zależności od mocy urządzeń, ich konstrukcji, lokalizacji itd. różny może być zasięg oddziaływania tych urządzeń. Oddziaływanie linii średnich oraz niskich napięć jest nieistotne z punktu widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast linie wysokich napięć są źródłem pola o wartościach znacznie przekraczających dopuszczalne w terenach zabudowy mieszkaniowej. W związku z powyższym pod liniami wysokiego napięcia oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jak i również w bezpośrednim sąsiedztwie stacji elektroenergetycznych należy unikać lokalizacji budynków mieszkalnych lub ich lokalizacja powinna być poprzedzona odpowiednimi pomiarami.

Ostatnie pomiary natężenia promieniowania elektromagnetycznego na terenie Powiatu Olkuskiego przeprowadzane były przez GIOŚ-RWMŚ w Krakowie w 2022 roku w czterech punktach pomiarowo-kontrolnych:

- Olkusz, Rynek: zmierzona wartość wyniosła 1,27 V/m,

- Olkusz, ul. Kapitana Hardego: zmierzona wartość wyniosła 0,39 V/m,

- Wolbrom, ul. Leśna: zmierzona wartość wyniosła 0,34 V/m,

- Wolbrom, ul. Mariacka: zmierzona wartość poniżej dolnego progu oznaczalności sondy.

Pomiary wykazały, że w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych. Średnia arytmetyczna wartość PEM dla wszystkich punktów pomiarowych województwa małopolskiego wyniosła 0,696 V/m.

- W 2019 roku zostały wprowadzone nowe dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019, poz. 2448). Natomiast sposób sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 258).

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, zmiany dopuszczalnych parametrów dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio:

a) dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy),

b) dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost).

### 5.3.1. Problemy i zagrożenia

Urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne są powszechnie używane w dzisiejszym społeczeństwie, ale mogą generować różne problemy i zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Do głównych problemów i zagrożeń zaliczyć można:

- zagrożenia dla zdrowia ludzi – PEM emitowane przez urządzenia takie jak telewizory, telewizory komórkowe, komputery, routery WiFi, a także anteny komórkowe, może wywołać szereg problemów zdrowotnych, w tym bóle głowy, problemy ze snem, zmęczenie, choć wyniki badań nad tym zagadnieniem są sprzeczne.

- elektrosmog - coraz większa liczba urządzeń emitujących PEM w naszym otoczeniu generuje tzw. elektrosmog, który jest ogólnym stanem nasycenia środowiska promieniowaniem elektromagnetycznym. Może to wpływać na jakość życia, wywoływać stres, a także przyczyniać się do problemów zdrowotnych.

- zaburzenia elektromagnetyczne - niektóre urządzenia mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych lub sieci komunikacyjnych, co może prowadzić do problemów z działaniem innych systemów i usług.

- bezpieczeństwo i ochrona danych - urządzenia emitujące PEM, zwłaszcza te, które korzystają z technologii bezprzewodowej, mogą być podatne na ataki hakerskie i nieautoryzowany dostęp, co może prowadzić do wycieku danych i naruszenia prywatności.

### 5.3.2. Analiza SWOT.

Tabela 16. Tabela SWOT dla obszaru interwencji promieniowanie elektromagnetyczne.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - przeprowadzanie systematycznych pomiarów PEM przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, - obecne niskie poziomy PEM wykazywane w pomiarach | - niewielki wpływ na ograniczanie emisji PEM, stan techniczny i modernizacje instalacji |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - uwzględnianie uwarunkowań PEM w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, - rozwój technologii umożliwiający mniejszą emisję PEM | - lokalizacja nowych urządzeń emitujących PEM, - stale rozbudowywana infrastruktura, większa liczba urządzeń |

### 5.3.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Na terenie Powiatu Olkuskiego nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami promieniowania elektromagnetycznego. Dotychczasowe wyniki pomiarów przeprowadzanych na terenie województwa małopolskiego wskazują, że nie zbliżają się one do wartości dopuszczalnych. Rozwijająca się jednak dynamicznie struktura telekomunikacyjna, budowa nowych instalacji antenowych, uruchamianie nowych nadajników powodują potencjalny wzrost wartości promieniowania. Jednocześnie planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej odbywać powinna się z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz mechanizmów jakości, co wpłynie pozytywnie na środowisko i przyczyni się do jego ochrony przed szkodliwym wpływem wytwarzanego przez nie promieniowania. Przypuszcza się, iż w okresie obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie zmianie. Pomimo ciągłego rozwoju technologii wykorzystującej pola elektromagnetyczne, zagęszczania lokalizacji instalacji będących źródłem pól elektromagnetycznych, jest bardzo mało prawdopodobne, aby w perspektywie obowiązywania niniejszego Programu wystąpiły poziomy PEM naruszające normy określone rozporządzeniem.

### 5.3.4. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które w przeciwieństwie do sieci kablowych są silnie narażone na awarie spowodowane silnymi wiatrami i nadmiernym oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, intensywne burze itp. może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców. Najważniejsze zjawiska wpływające na ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych to występowanie burz, w tym burz śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej zmienności opadów skrajne sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów mogą zakłócić dostępność niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele chłodzenia. Może to spowodować obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości energii produkowanych przez te instalacje.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Liczba źródeł pola elektromagnetycznego wzrasta wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz rozwojem i zaawansowaniem technologii bezprzewodowych. Sztuczne pola, generowane przez urządzenia techniczne, mogą znacząco wpływać na człowieka, zwierzęta, biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy metaboliczne. Także rozbudowujący się system energetyczny o skali regionalnej (linie najwyższych napięć) przebiegające w pobliżu terenów zabudowy mieszkaniowej mogą potencjalnie powodować zagrożenie lokalnego przekroczenia emisji pól elektromagnetycznych.

- Działania edukacyjne.

Edukacja mieszkańców powinna polegać na przekazywaniu informacji na temat zagrożeń wynikających z wpływu pola elektromagnetycznego. Głównym celem powinno być szerzenie wiedzy nt. szkodliwych wpływów technologii bezprzewodowych na zdrowie mieszkańców.

- Monitoring środowiska.

## Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne są zobowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia oraz każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzi GIOŚ-RWMŚ.

## 5.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa.

### 5.4.1. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe:

Powiat Olkuski ze względu na swoją budowę geologiczną, jak również warunki hydrogeologiczne - sprzyjające przesiąkanie wód powierzchniowych do podłoża, charakteryzuje się słabo rozwiniętą siecią hydrograficzną. Do istotnych zbiorników wodnych, znajdujących się na terenie Powiatu należy Zalew Wolbromski na Centarze o powierzchni 18,5 ha, głębokości 2,7 m oraz pojemności 386,5 m3.

Cały obszar Powiatu Olkuskiego leży w dorzeczu rzeki Wisły.

Główne cieki:

- Biała Przemsza – główny ciek Powiatu Olkuskiego, mający swoje źródła w obszarach rozległych torfowisk w okolicach Wolbromia. Odznacza się wyrównanymi przepływami, będącymi wynikiem budowy geologicznej doliny, jak również znajdującymi się na terenie Pustyni Błędowskiej osadami w postaci zawodnionych piasków i żwirów.  Powierzchnia Białej Przemszy liczy 876,6 km2 i 35,6 km długości w obrębie Powiatu. Lewymi większymi dopływami są: Biała, Sztoła i Kozi Bród. Główne źródła zanieczyszczenia wód rzeki, to ścieki z zakładów: „Kimberly Clark S. A.” w Kluczach, Huta Szkła Walcowanego „Jaroszowiec” oraz ścieki komunalne odprowadzane z gmin zlokalizowanych na tym terenie (Wolbrom, Klucze, Bukowno, Sławków).

- Sztoła - Lewobrzeżny dopływ Białej Przemszy. Źródła Sztoły znajdują się na wysokości około 350 m n.p.m. Dolina o mocno erodowanych zboczach wycięta jest w piaskach. Zlewnia Sztoły zalesiona jest w 50 %. Wody Sztoły ujmowane są do celów pitnych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Wpływ na stan czystości wód rzeki mają wody dołowe wypompowywane przez Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” w Bukownie.

- Szreniawa – ciek o charakterze rolniczo – przemysłowym, którego zanieczyszczeniami są głównie oczyszczone i nieoczyszczone ścieki komunalne (pochodzące m.in. z cukrowni, produkcji pasz, hodowli roślin), mający źródło na obszarze torfowisk w okolicach Wolbromia. Powierzchnia zlewni liczy 706,1 km2 i 6,7 km długości w obrębie Powiatu.

- Dłubnia – ciek mający swoje źródło w pobliżu Trzyciąża. Powierzchnia dorzecza liczy 271,6 km2 i 13,985 km długości w obrębie Powiatu. Górna część Dłubni objęta została ochroną przez Dłubniański Park Krajobrazowy, z kolei jej źródło uznane zostało za pomnik przyrody.

Rysunek 12. Główne cieki na terenie Powiatu Olkuskiego.

Odwadnianie olkuskich kopalń rud cynku i ołowiu doprowadziło do powstania wokół nich rozległego leja depresji w węglanowych skałach triasowych, a w ślad za tym zmiany w wielkościach przepływu wody w ciekach powierzchniowych. W Białej Przemszy na odcinku od Golczowic do ujścia rzeki Białej notowane są ucieczki wody do podłoża, a na odcinku między ujściem Dębiesznicy a ujściem Centurii nawet całkowity zanik rzeki.

Zwykle najwyższe wodostany cieków powierzchniowych obserwuje się tu po wiosennych roztopach oraz po gwałtownych ulewach letnich; natomiast niżówki występują w okresach suszy letniej i w jesieni (wrzesień, październik). Szybki przybór wód i szybkie ich opadanie związane jest z intensywnym spływem liniowym i powierzchniowym.

Wody stojące

Na terenie powiatu znajdują się również zbiorniki wód stojących. Największym jest Zalew Wolbromski na rzece Centarze. Ma on powierzchnię 18,5 ha.

Obiekty małej retencji wodnej

Retencja wody odbywa się również poprzez zbiorniki wód stojących. Głównymi funkcjami, które spełniają zbiorniki jest:

- retencjonowanie wiosennych fal wezbraniowych rzek;

- lokalne zabezpieczenie przeciwpowodziowe;

- magazynowanie wody do nawodnień deszczownianych;

- poprawienie stanu sanitarnego wód rzek.

Ewentualna rozbudowa małej retencji wodnej na terenie powiatu powinna być prowadzona na podstawie wcześniej opracowanego Powiatowego programu budowy zbiorników małej retencji wodnej.

Stan wód powierzchniowych

Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475).

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego:

- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu,

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie,

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu,

- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych (biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód,

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki.

Dodatkowo uwzględniono zasady określone szczegółowo w opracowanych przez GIOŚ wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji wskaźników biologicznych, hydromorfologicznych, wskaźników fizykochemicznych, jak również wskaźników chemicznych (czyli nie uwzględniano w ocenie stanu/potencjału ekologicznego oraz w ocenie stanu chemicznego wyników klasyfikacji w/w wskaźników z ubiegłych lat).

Podstawowym elementem w gospodarowaniu wodami, do którego odnoszą się również oceny stanu wód są jednolite części wód (JCW). Prawo wodne dzieli JCW na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolite części wód podziemnych (JCWPd).

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych.

Klasyfikacja elementów biologicznych:

Klasyfikacja elementów biologicznych polega na nadaniu każdemu badanemu elementowi jednej z pięciu klas jakości wód powierzchniowych, przy czym:

- klasa I oznacza stan bardzo dobry/maksymalny potencjał biologicznego wskaźnika jakości wód,

- klasa II oznacza stan/potencjał dobry biologicznego wskaźnika jakości wód,

- klasa III oznacza stan/potencjał umiarkowany biologicznego wskaźnika jakości wód,

- klasa IV oznacza stan/potencjał słaby biologicznego wskaźnika jakości wód,

- klasa V oznacza stan/potencjał zły biologicznego wskaźnika jakości wód.

Po porównaniu wyników klasyfikacji uzyskanych dla poszczególnych elementów biologicznych o wyniku klasyfikacji decydował ten element, któremu nadano najmniej korzystną klasę.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych:

Do elementów fizykochemicznych, wspierających elementy biologiczne, zalicza się wskaźniki charakteryzujące:

- stan fizyczny, w tym warunki termiczne,

- zasolenie,

- zakwaszenie,

- warunki biogenne,

oraz wskaźniki z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polega na przypisaniu każdemu badanemu wskaźnikowi odpowiedniej klasy jakości wód powierzchniowych, przy czym:

- klasa I oznacza stan bardzo dobry/maksymalny potencjał,

- klasa II oznacza stan dobry/dobry potencjał,

- niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan/potencjał poniżej dobrego.

Określenia klasy jakości wód dla każdego z badanych wskaźników dokonuje się przez porównanie wartości średniej rocznej (o ile w załącznikach do rozporządzenia nie określono inaczej) z wartościami granicznymi, przy czym ilość wyników pomiarów przyjmowana do obliczeń średniej rocznej nie może być mniejsza niż 4. O klasyfikacji decyduje ten wskaźnik, któremu nadano najmniej korzystną klasę.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego:

Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód ocenia się na podstawie wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych. Klasyfikację stanu ekologicznego przeprowadza się dla naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych. Klasyfikacja polega na nadaniu jednolitej części wód powierzchniowych jednej z pięciu klas stanu ekologicznego, przy czym:

- klasa I oznacza bardzo dobry stan ekologiczny,

- klasa II oznacza dobry stan ekologiczny,

- klasa III oznacza umiarkowany stan ekologiczny,

- klasa IV oznacza słaby stan ekologiczny,

- klasa V oznacza zły stan ekologiczny.

Stan/potencjał ekologiczny JCWP klasyfikuje się na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji badań monitoringowych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.

Klasyfikacja stanu chemicznego:

Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie oceny wyników badań substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli dla każdego punktu pomiarowo - kontrolnego wartości średnioroczne (wyrażone jako średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników) oraz stężenia maksymalne (wyrażone jako 90 percentyl) nie przekraczają dopuszczalnych wartości odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych określonych dla poszczególnych kategorii wód. Jeżeli JCWP nie spełnia ww. wymagań określa się jej stan chemiczny jako „poniżej dobrego”.

Klasyfikacja stanu:

Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się na podstawie wyników badań z reprezentatywnego dla danej JCWP punktu pomiarowego, uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego JCWP i wyniki klasyfikacji stanu chemicznego.

Stan jednolitej części wód można ocenić jako dobry lub zły, w zależności od klasyfikacji stanu chemicznego i stanu/potencjału ekologicznego. Jednolita część wód powierzchniowych może być oceniana jako będąca w dobrym stanie tylko jeżeli jej stan chemiczny jest dobry i jednocześnie jej stan/potencjał ekologiczny są co najmniej dobre.

Wyniki badań uzyskane na podstawie monitoringu prowadzonego w latach 2016-2021 roku przez GIOŚ-RWMŚ w Krakowie pozwoliły na sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód.

Sposób klasyfikacji wskaźników biologicznych i hydromorfologicznych oraz fizykochemicznych elementów jakości wód powierzchniowych uległ w 2017 roku istotnym zmianom, w stosunku do lat poprzednich. Zmiany te dotyczą zwłaszcza oceny hydromorfologicznej rzek, która została oparta na Hydromorfologicznym Indeksie Rzecznym (HIR) oraz klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych, w której każdy typ ma własny zestaw wartości granicznych klas. W przeważającej większości JCWP spowodowało zaostrzenie kryteriów klasyfikacji. Stąd klasyfikacja elementów fizykochemicznych w wielu przypadkach jest niższa w stosunku do poprzednich lat, mimo braku rzeczywistej zmiany w mierzonych stężeniach substancji zanieczyszczających.

Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 października 2019 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2019 poz. 2149).oceniane są substancje priorytetowe oraz wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena stanu chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr 8 wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu chemicznego.

Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych (fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów wspomagających (elementy fizykochemiczne).

Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.

W latach 2016-2021 przeprowadzone zostały badania jakości JCWP na terenie województwa małopolskiego, w tym dla dziewięciu JCWP obejmujących teren Powiatu Olkuskiego. Wyniki oceny JCWP przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Tabela 17. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu diagnostycznego w latach 2016-2021 zlokalizowanych na obszarze JCWP obejmujących teren Powiatu Olkuskiego.

| Nazwa JCWP | Klasa elementów biologicznych | Klasa elementów hydromorfolo-gicznych | Klasa elementów fizyko-chemicznych | Klasa elementów fizyko-chemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne | Stan/potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Stan JCWP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biała Przemsza do Ryczówka włącznie – ppk Biała Przemsza – Klucze PLRW 20007212818 | III | I | >II | II | umiarkowany | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Sztolnia – ppk Sztolnia – Przymiarki PLRW20000212838 | - | I | I | - | brak możliwości klasyfikacji | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Baba – ppk Baba – Bukowno PLRW200072128429 | I | IV | >II | II | umiarkowany | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Prądnik do Garliczki – ppk Prądnik – Ojców PLRW20007213742 | IV | I | >II | II | słaby | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Dąbrówka – ppk Kanał Dąbrówka – Laski PLRW200052128344 | III | IV | >II | >II | umiarkowany | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Rudawa do Racławki – ppk Rudawa – Pisary PLRW20007213649 | II | IV | >II | II | umiarkowany | dobry | zły stan wód |
| Sztoła – ppk Sztoła – Bukowno PLRW20005212849 | I | I | >II | >II | umiarkowany | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Dłubnia do Minóżki – ppk Dłubnia – Biskupice PLRW200072137629 | II | I | >II | I | umiarkowany | - | zły stan wód |
| Szreniawa do Piotrówki – ppk Szreniawa - Smoków | IV | I | >II | II | słaby | poniżej dobrego | zły stan wód |
| Objaśnienia: JCWP - Jednolite części wód powierzchniowych zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2016-2021, GIOS-RWMŚ w Krakowie.

Uwaga:

Zaznaczyć należy, iż umiejscowienie punktów pomiarowych dla poszczególnych JCWP poza terenem powiatu determinuje przedstawiony wyżej wynik pomiaru, jednakże nie określa jakości wód powierzchniowych bezpośrednio na terenie powiatu.

Analiza parametrów wód w badanych przez GIOŚ-RWMŚ dla badanych JCWP wykazała stan/potencjał ekologiczny:

Elementy biologiczne:

- dla sześciu JCWP - umiarkowany,

- dla dwóch JCWP - słaby,

- dla jednej JCWP – nie był określany – brak możliwości klasyfikacji.

### 5.4.2. Wody podziemne

Powiat Olkuski należy do najzasobniejszych w wody podziemne, obszarów województwa małopolskiego. Piętra wodonośne, występujące na terenie Powiatu:

- poziom czwartorzędowy (reprezentowany przez GZWP 453 Biskupi Bór) – z uwagi na jego znaczne odwodnienie, nie jest wykorzystywany w celu zaopatrywania w wodę, natomiast spełnia rolę kształtowania ekosystemów w dolinie Białej Przemszy;

- poziom kredowy (reprezentowany przez Zbiorniki: Niecka Miechowska NW – GZWP 408 i Niecka Miechowska SE GZWP 409) - o charakterze szczelinowo – porowym, eksploatowany ujęciami studziennymi i wydajnymi źródłami,

- poziom jurajski (reprezentowany przez Zbiornik: Częstochowski GZWP 326 Krzeszowice – Pilica - o charakterze szczelinowo – krasowo – porowym, charakteryzujący się głęboko zalegającym zwierciadłem wodnym oraz zmiennym stopniem zawodnienia;

- poziom triasowy (reprezentowany przez Zbiornik 454 Olkusko – Zawierciański);

- poziom permski – woda ujmowana jest studniami wierconymi dla potrzeb komunalnych;

- poziom dewoński – nieużytkowany w celu zaopatrywania w wodę, uznany za rezerwę w odniesieniu do innych pięter wodonośnych.

Powiat Olkuski znajduje się w zasięgu Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) o numerach: 84, 112, 130, 131, 132.

Powiat Olkuski obejmują swoim zasięgiem następujące Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP):

- GZWP nr 454 „Zbiornik Olkusz-Zawiercie”,

- GZWP nr 453 „Zbiornik Biskupi Bór”,

- GZWP nr 326 „Zbiornik Częstochowa (E)”,

- GZWP nr 409 „Niecka Miechowska (E)”.

Tabela 18. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych na terenie Powiatu Olkuskiego.

| Nr zbiornika | Nazwa zbiornika | Typ ośrodka | Wiek skał | Powierzchnia całkowita [km2] | Średnia głębokość ujęć [m] | Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | Krzeszowice – Pilica (Częstochowski) | szczelinowo - krasowy | J3 | 1 207 | 160 | 1 020 |
| 454 | Olkusz – Zawiercie | szczelinowo - krasowy | T | 732 | 100 | 391 |
| 453 | Biskupi Bór | porowy | Czwartorzęd | 75 | 2-30 | 29 |
| 409 | Niecka Miechowska SE | szczelinowy | K2 | 2 595 | 50-100 | 438 |

K2 – kreda górna

T- trias

J3 – jura górna

Wody podziemne zgromadzone w GZWP są to wody wysokiej jakości. Biorąc pod uwagę czas przenikania zanieczyszczeń do zbiornika, który wynosi w ich przypadku 25 lat, zbiorniki te należy uznać za zagrożone. Najbardziej zagrożony jest zbiornik jurajski Krzeszowice – Pilica ze względu na występujący w rejonie Olkusza lej depresyjny o zasięgu regionalnym.

Jakość wód podziemnych

Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:

– rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148).

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza GIOŚ-RWMŚ w Krakowie. Monitoring wód podziemnych obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 349 ustawy  Prawo wodne, Dz.U. 2021 poz. 624 – tekst jednolity). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I-V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie pomiarowym.

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.

Klasyfikacja pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

klasa II – wody dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,

- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

klasa III – wody zadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego,

- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

klasa IV – wody niezadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego,

- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

klasa V – wody złej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,

- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2022 roku na terenie Powiatu Olkuskiego zlokalizowano sześć punktów pomiarowych wód podziemnych. Charakterystykę uzyskanych wyników w poszczególnych punktach pomiarowych przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 19. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2022 roku na terenie Powiatu Olkuskiego.

| Miejscowość/ Gmina | Użytkowanie terenu | Rodzaj punktu pomiarowego | JCWPd | Typ ośrodka wodonośnego | Klasa jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolbrom/ Wolbrom | zabudowa miejska luźna | źródło | 130 | porowo-szczelinowy | III |
| Bukowno/ Bukowno | roślinność drzewiasta i krzewiasta | piezometr |  | szczelinowo-krasowy | III |
| Bór Biskupi/ Bukowno | lasy | studnia wiercona |  | porowo-szczelinowy | I |
| Bukowno/ Bukowno | zabudowa miejska luźna | studnia wiercona |  | porowy | I |
| Krzywopłoty/ Klucze | łąki i pastwiska | piezometr |  | szczelinowo-krasowy | II |
| Chrząstowice/ Wolbrom | grunty orne | piezometr |  | porowo-szczelinowy | III |

Źródło: Materiały: GIOŚ-RWMŚ w Krakowie

Badanie w 2022 roku wody podziemne:

- w dwóch punktach pomiarowych były wodami I klasy jakości,

- w jednym punkcie pomiarowym były wodami II klasy jakości,

- w trzech punktach pomiarowych były wodami III klasy jakości.

Monitoring środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany” – wody podziemne:

Według opracowania pt. „Sprawozdanie z monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany” odbudowa leja depresji nie wpływa na jakość wody w utworach wodonośnego piętra jurajskiego. Nie obserwuje się także istotnych zmian jakości wody w węglanowych skałach triasowych w peryferyjnych częściach leja depresji. Natomiast w jego centralnej części jakość wody się pogorszyła, czego miarą jest stężenie siarczanów. W szybie „Chrobry” stężenie siarczanów w wodzie zmniejszyło się od września do grudnia 2022 roku z około 2600 mg/l do nieco ponad 1800 mg/l, co może wskazywać, że jakość wody się tu poprawia. W otworze TP 5 stężenie tego jonu między wrześniem a listopadem 2022 roku wzrosło z 520 do 600 mg/l, co może przemawiać za tym, że jakość wody w tym miejscu ulega pogorszeniu.

Źródła przeobrażeń wód powierzchniowych i podziemnych

Wody opadowe spływając po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów).

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód jest nieprawidłowe prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód podziemnych).

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania, oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim:

- rolnictwo, co wynika głównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i naturalnych (np. gnojowica), a także środków ochrony roślin (obecnie w ilościach malejących),

- hodowla zwierząt poprzez niewłaściwe składowanie obornika i gnojowicy oraz ich niewłaściwe, zbyt duże lub zbyt częste stosowanie na polach,

- brak infrastruktury odprowadzającej ścieki bytowo – gospodarcze, zwłaszcza w miejscowościach korzystających z wodociągów lokalnych oraz na obszarach rekreacji, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, usytuowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych należą przede wszystkim:

  - bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

  - zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego);

  - bezpośrednie zrzuty surowych ścieków bytowo – gospodarczych do cieków  wodnych (na nieskanalizowanych obszarach);

  - zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia wodnoprawnego).

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące wpływające na ich jakość i zasobność. Wśród

potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na terenie powiatu można wyliczyć:

- transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne (możliwość przedostawania się związków ropopochodnych, zwiększony ruch samochodów, większe stężenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych w glebie);

- obszary zlokalizowane w otoczeniu zakładów przemysłowych;

- atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem (z uwagi na słabe uprzemysłowienie, zanieczyszczenia atmosferyczne mają charakter drugorzędny i są związane z napływem zanieczyszczeń z innych części województwa oraz województw ościennych);

- naturalne (na skutek zalania przez powódź lub nawalne deszcze i miejsc składowania substancji niebezpiecznych).

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.

Zarówno proces zanieczyszczania, jak i oczyszczania wód podziemnych jest długotrwały. Czas migracji zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do wód podziemnych może trwać od 25 do nawet 100 lat. Równocześnie główną przyczyną zanieczyszczenia są zmiany struktury geologicznej zwłaszcza wymywanie związków żelaza i manganu z budujących zbiorniki utworów (tzw. czynniki geogeniczne). Czynniki antropogeniczne jedynie w 40 % wpływają na poziom zanieczyszczenia wód podziemnych.

Skutki po zaprzestaniu pompowania wód podziemnych Kopalni Olkusz-Pomorzany

Skutki po zaprzestaniu pompowania wód podziemnych były widoczne podczas oględzin przeprowadzonych w obecności pracowników RZGW w Gliwicach w dniu 24 marca 2022 r., podczas których stwierdzono m.in. całkowicie wyschnięte koryto rzeki Sztoła w rejonie tzw. Zakola rzeki w pobliżu mostu w ciągu ul. Mostowej, gdzie przed zaprzestaniem pompowania organizowane były spływy kajakowe i gdzie zabudowana jest infrastruktura turystyczna (wiata drewniana, tablice informacyjne i parking). Na rzece Baba i Biała a także w Sztole po połączeniu z Babą ilość płynącej wody była znacznie mniejsza niż przed zaprzestaniem pompowania, jednak przepływ był zachowany. Wody rzeki Biała po połączeniu z potokiem (kanałem) Dąbrówka były mętne i w miejscu połączenia z Białą Przemszą widoczna była różnica w przejrzystości rzek. Na brzegach obu rzek, w miejscu ich połączenia widoczne były podziemne nory prawdopodobnie bobrów. Na terenie zrekultywowanego wyrobiska piaskowego dawnej piaskowni Szczakowa, położonego ok. 30 m niżej od biegnącego wzdłuż skarpy wyrobiska wyschniętego koryta Sztoły, znajdowało się jezioro wypełnione czystą wodą, będące początkiem Kanału Centralnego, stanowiącego źródło wody pitnej dla Jaworzna.

W trakcie oględzin przeprowadzonych wspólnie z członkami strony społecznej w dniu 4 marca 2022 r., stwierdzono m.in. oprócz braku przepływu w Kanale Południowym oraz na fragmentach rzeki Sztoła (z czym związany był brak zauważalnego życia biologicznego w tych korytach), także zmniejszone przepływy w rzekach Biała oraz Baba, a także zmniejszoną w porównaniu do grudnia 2021 r. o ok. 1/3 produkcję prądu w Małej Elektrowni Wodnej Maria położonej na rzece Biała Przemsza w Dąbrowie Górniczej przy ul. Białej Przemszy 3.

W wyniku oględzin z dnia 30 czerwca 2022 r., wspólnie z przedstawicielem Urzędu Miasta w Bukownie, stwierdzono obniżenie się poziomu wód o ok. 0,5 m w zbiorniku Leśny Dwór, pomimo zasilania zbiornika wodą z rzeki Baba, a także całkowity brak przepływu wody na odcinku rzeki Sztoła, z zabudowaną infrastrukturą techniczną, służącą do uprawiana turystyki kajakowej. W trakcie prowadzonych oględzin stwierdzono także występowanie na terenie Gminy Bolesław oraz Miasta i Gminy Olkusz zapadlisk.

Jednoznacznie wskazuje to na negatywny wpływ zaprzestania pompowania wód podziemnych na środowisko przyrodnicze dolin rzek Biała, Baba i Sztoła, a także na funkcjonowanie korzystających z wody rzeki Biała Przemsza podmiotów gospodarczych. Znacznemu ograniczeniu uległa turystyka i rekreacja bazująca na walorach krajobrazowo-przyrodniczych dolin tych rzek. Nastąpiła likwidacja turystyki kajakowej w Bukownie.

### 5.4.3.Gospodarka wodno–ściekowa

Czynnikiem stanowiącym największe zagrożenie dla stanu jakości wód jest działalność antropogeniczna. Do głównych presji wywieranych przez człowieka na środowisko wodne należy zaliczyć:

- pobór wód na różne cele,

- wprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych,

- zanieczyszczenia obszarowe, spływające z wodami opadowymi głównie z terenów użytkowanych rolniczo,

- zmiany morfologiczne (regulacja rzek, ochrona przeciwpowodziowa).

### Zaopatrzenie w wodę

Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Powiatu Olkuskiego zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zlokalizowane w Olkuszu przy ul.  Kluczewskiej 4. System zaopatrzenia w wodę opiera się w 100 % na wodach podziemnych pozyskiwanych poprzez sieć kilkunastu ujęć głębinowych zlokalizowanych na terenie gmin Klucze, Olkusz i Bukowno.

Na przestrzeni ostatnich lat Spółka zrealizowała unijny projekt pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze po likwidacji ujęcia wody w kopalni ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie”. Był to projekt unikatowy w skali kraju, gdyż polegał na całkowitej zmianie podstawowego źródła wody pitnej dla regionu. Od lat 70 – tych XX wieku głównym źródłem wody pitnej dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze były wody kopalnianie pochodzące z odwodnienia lokalnych kopalń rud cynku i ołowiu. Woda przechodziła skomplikowany proces uzdatniania na obecnie zlikwidowanej Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, po czym była kierowana do odbiorców. Od 2017 roku w kranach mieszkańców czterech gmin powiatu olkuskiego popłynęła woda pochodząca z jurajskich i triasowych studni głębinowych zlokalizowanych we wschodniej części gminy Klucze. Dzięki jej znakomitej jakości woda nie musi być poddawana żadnym procesom uzdatniania a jedynie profilaktycznej dezynfekcji.

Priorytetem dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest dywersyfikacja produkcji, poprzez znalezienie co najmniej jednej lokalizacji zasobnej w wodę w Powiecie Olkuskim w celu wybudowania w tej lokalizacji ujęcia wody pitnej i włączenie go do systemu zaopatrzenia w wodę. W tym celu w 2021 roku Przedsiębiorstwo zleciło wykonanie opracowania naukowego specjalistom w zakresie geologii i hydrogeologii z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Zadaniem naukowców było m.in. wskazanie kolejnych obszarów wodonośnych na bazie bieżących informacji związanych z całkowitym zaprzestaniem odwadniania kopalń ZGH „Bolesław" S.A.

Poza tym PWiK Sp. Z o.o. zleciła Politechnice Krakowskiej wykonanie opracowania naukowego pn.: „Wskazanie i wycena niezbędnych inwestycji stanowiących II etap zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław na potrzeby toczącego się procesu odszkodowawczego przeciwko ZGH „Bolesław" S.A. w Bukownie". Miało to na celu aktualizację projektu zmiany systemu zaopatrzenia w wodę wobec aktualnych uwarunkowań. Dokumentacja swym zakresem obejmowała w szczególności:

- analizę potrzeb ilości wody niezbędnej dla zaopatrzenia odbiorców PWiK Sp. z o.o. w wodę ze wskazaniem koniecznych i wymaganych rezerw bezpieczeństwa funkcjonowania systemu w odniesieniu do uzyskanej wydajności studni głębinowych po zrealizowaniu I etapu systemu zaopatrzenia w wodę,

- analizę hydrauliczną istniejącej sieci I etapu oraz projektowanej sieci II etapu, w odniesieniu do bilansu wody,

- oszacowanie kosztów inwestycyjnych (wycena wskaźnikowa) optymalnego rozwiązania systemu zaopatrzenia w wodę czterech Gmin, przyjętego jako wynikowa powyższych analiz i odniesienie tych kosztów do roszczenia PWiK Sp. z o.o. w stosunku do ZGH Bolesław S.A. w Bukownie.

W przedmiotowym opracowaniu Zespół Ekspercki z Politechniki Krakowskiej potwierdził stanowisko eksploatatora, iż koniecznym jest dywersyfikacja produkcji (poprzez włączenie do systemu co najmniej jednego ujęcia wody pitnej o wydatku od 140-200m3/h oraz budowa drugiej nitki magistrali przesyłowej relacji Jaroszowiec - Zbiorniki Parcze). W ramach opracowania Zespół Ekspercki z Politechniki Krakowskiej określił oraz zwartościował niezbędny do realizacji zakres rzeczowy II etapu budowy systemu zaopatrzenia w wodę mieszańców Gmin Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław.

Obecnie Powiat Olkuski odznacza się wysokim wskaźnikiem zwodociągowania (98,5 %), wyższym od średniego wskaźnika zwodociągowania dla województwa małopolskiego (82,1 %).

Długość czynnej sieci rozdzielczej na terenie Powiatu Olkuskiego wynosi 764,6 km, liczba przyłączy wynosi 24 869 szt. Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 27,7 m3/mieszkańca/rok.

Odprowadzenie ścieków

Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne źródła zanieczyszczenia wód stanowią:

- ścieki komunalne i przemysłowe;

- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;

- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;

- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji);

- zanieczyszczenia atmosferyczne.

Ścieki z terenów zamieszkałych obejmują zużytą wodę na cele bytowo – gospodarcze, z wzrastającą ilością substancji chemicznych typu: fosforany pochodzące ze zużytych środków do mycia i prania. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są również opady atmosferyczne, które spłukują zanieczyszczenia zalegające na dachach, ulicach i placach.

Zasadniczym zagrożeniem dla wód są liczne, punktowe, rozrzucone przestrzennie źródła zanieczyszczeń, osiedli o luźnej strukturze jednostki osadniczej i nie posiadają kanalizacji. Tego typu zabudowa, związana również z ukształtowaniem terenu utrudnia budowę systemu kanalizacji.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Klucze i gminy Bolesław, zapewniając odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami.

Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane ścieki bytowe i przemysłowe. Występuje natomiast całkowity zakaz wprowadzania do niej wód deszczowych oraz drenażowych. Wody te, zgodnie z polskimi przepisami, mogą być odprowadzane na teren własny lub do kanalizacji deszczowej.

W ramach realizacji Projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I zostały wybudowane nowe przepompownie ścieków, dzięki czemu znaczna ilość gospodarstw domowych zyskała możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Obecnie Powiat Olkuski posiada wskaźnik skanalizowania 57,4 %, niższy od wskaźnika dla województwa małopolskiego – 65,1 %. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wynosi 291,7 km, liczba przyłączy wynosi  9 751 szt.

Ujmowanie i odprowadzanie wód deszczowych

W Powiecie Olkuskim istotne zagadnienie stanowi również ujmowanie i odprowadzenie wód deszczowych. Wynika to z braku wystarczającej ilości kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie spływ wód opadowych następuje często bezpośrednio do środowiska gruntowo - wodnego. Celem poprawy stanu czystości wód powierzchniowych należy przewidzieć podczyszczanie wód opadowych. Szczególnie dotyczy to obszarów zabudowanych, gdzie koncentracja ścieków deszczowych jest największa z uwagi na umocnione nawierzchnie dróg, placów, powierzchni dachowych. Z tego względu w przypadku terenów, które zostaną objęte rozbudową sieci kanalizacyjnych należy przewidzieć budowę sieci rozdzielczej, ze wskazanym podczyszczaniem ścieków deszczowych przed ich zrzutem do odbiornika.

Powstające inwestycje pochłaniają kolejne tereny, w konsekwencji opady atmosferyczne, na skutek zmian klimatycznych w ostatnich latach bardzo gwałtowne, nie mają jak wsiąkać w grunt - spływają po wyasfaltowanych ulicach i wybetonowanych chodnikach wprost do kanalizacji miejskiej. W efekcie ok. 70 proc. tych wód jest bezpowrotnie tracona, gdyż systemami kanalizacji odprowadzana jest do rzek. Dlatego tak ważna jest zmiana podejścia do zagadnienia wód opadowych i dążenie do ograniczenia ich spływu powierzchniowego, poprzez m.in. zwiększanie tzw. retencji terenowej, a także ich podczyszczanie w celu wykorzystania w gospodarce komunalnej, przemyśle oraz w gospodarstwach indywidualnych.

### 5.4.4. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

Powodzie mogą być wynikiem normalnych zjawisk przyrodniczych, którym człowiek nie może zapobiec albo wynikiem działalności człowieka poprzez zakłócenie normalnych zjawisk przyrodniczych, a także wynikiem awarii technicznych urządzeń. Główną przyczyną powodzi jest większy opad wody w stosunku  do możliwości infiltracyjnych gleby w jednostce czasu.

Województwo małopolskie posiada największą w Polsce ilość opadów i sprzyjającą ich odpływami rzeźbę terenu. Średni odpływ ok. 10 l/s/km2 jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego dla Polski, co wskazuje na potrzebę zwiększenia sztucznej retencji. Województwo małopolskie jest obszarem szczególnie zagrożonym powodzią.

Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzią to podstawowe zadania zbiorników małej retencji.

Województwo Małopolskie posiada opracowany Program Racjonalnego Gospodarowania Zasobami Wodnymi oraz Program Małej Retencji. Opracowanie Programu Małej Retencji dla Województwa Małopolskiego miało na celu zwiększenie rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechnienie i wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania wody. Mała retencja ma na celu przede wszystkim wydłużenie czasu obiegu wody poprzez zwiększenie zdolności do zatrzymywania wód opadowych (spowolnienie odpływu) oraz zatrzymanie zanieczyszczeń.

Zagrożenia powodziowe powiatu

Obszar Powiatu olkuskiego jest zaklasyfikowany do obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest prawdopodobne. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Na terenie Powiatu Olkuskiego znajduje się górny odcinek cieków Dłubni i Szreniawy, których administratorem jest PGW WP, RZGW w Gliwicach.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” uchwalonego przez Radę Ministrów uchwałą nr 169 dnia 26 sierpnia 2014 r. zrealizowane zostały w latach 2012-2015 przez MZMiUW w Krakowie dwa opracowania: „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły” oraz „Wielowariantowy program inwestycyjny wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zlewni rzeki Szreniawa”. W ramach ww. projektów przeprowadzono wariantowe modelowanie hydrauliczne działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – w przyjętym układzie jednostek zadaniowych (podzlewni), w tym dla zlewni Dłubni i Szreniawy.

Powiat Olkuski posiada Plan Zarządzania Kryzysowego, w którym są opisane szczegółowo zagadnienia ochrony przed powodzią, jak również corocznie opracowuje roczna ocenę zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

W wyniku odwadniania zakładu górniczego Kopalni Olkusz-Pomorzany zwierciadło wód podziemnych w dolinach rzecznych ulegało obniżeniu. Likwidacja zakładu górniczego przyczyniła się do odtworzenia się występujących w przeszłości rozległych obszarów podtopień w dolinach praktycznie wszystkich cieków przepływających przez Gminy Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze. Tereny zalewowe będą powstawały w zlewni Białej Przemszy wraz z jej dopływami (Centurii, Tarnówki, Dębiesznicy, Centary i inne).

Ocena przewidywanych zmian warunków hydrogeologicznych i właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych w likwidowanym zakładzie górniczym i w jego otoczeniu oraz prognoza zmian na środowisko w tym wody podziemne została dokonana w dokumentacji hydrogeologicznej. Wypełnianie się leja depresji powstałego na skutek odwadniania zakładu górniczego jest zjawiskiem naturalnym i stanowi element przywracania poprzednich stosunków wodnych i powrotu do równowagi hydrodynamicznej w górotworze.

Według obecnych opracowań wskazuje się na zmianę czasową wypełnienia leja depresji z prognozowanych na początku 4-60 lat (ekspertyza AGH), do 5 lat (opracowanie PIG). Po wypełnieniu się leja depresji poziom wód gruntowych znacznie się podniesie, odtworzą się obszary naturalnych podtopień, część terenów zostanie zalana. Obecnie  obserwuje się także powstawanie małych powierzchniowych zbiorników wodnych, których nie przewidywano we wcześniejszych ekspertyzach (z racji korzystnej budowy geologicznej prognozowano wcześniej odtworzenie stosunkowo bardzo małych obszarów zalewisk i stref podmokłości).

Zgodnie z przeprowadzoną delimitacją obszarów zagrożonych podtopieniami, w obszarze funkcjonalnym, obejmującym Miasto i Gminę Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, obszary zagrożone podtopieniami pojawić się mogą na terenach, na których wystąpi odtwarzanie naturalnych warunków wodnych w obszarze leja depresji powstałego w wyniki działalności kopalni, gdzie w przeszłości nastąpiło obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Obszary te zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż dolin następujących cieków: rzeka Biała Przemsza oraz wszystkie jej dopływy Centuria, Tarnówka, Dębiesznica, Centara oraz inne mniejsze potoki.

Obszary zagrożone podtopieniami obejmują tereny o różnych rodzajach użytkowania zarówno przyrodnicze, aktywności ekonomicznej, osadnictwa miejskiego i wiejskiego jak i integracji przestrzennej położone w obszarze czterech analizowanych gmin Powiatu Olkuskiego.

Miasto i Gmina Olkusz:

Miasto i Gmina Olkusz znajduje się w centralnej części leja depresji kopalni „Olkusz–Pomorzany”, ze względu jednak na korzystną budowę geologiczną na ich terenie wystąpią stosunkowo małe obszary zalewisk i podtopień.

Gmina Bukowno:

Obszary zagrożone podtopieniami w gminie Bukowno zlokalizowane są przede wszystkim w północnej oraz zachodniej części gminy. Mają one charakter ciągły wydłuż granicy ze Sławkowem. W południowej części Bukowna tj. w miejscowości Bór Biskupi oraz w rejonie Diablej Góry położone są dwa punktowe obszary o niewielkiej powierzchni. Obszar zagrożony podtopieniem występuje również we wschodnio – północnej części gminy, na granicy z Bolesławiem.

Gmina Bolesław:

Gmina narażona jest na wezbrania głównie opadowe i roztopowe, oraz na dość liczne podtopienia głównie o charakterze lokalnym. Obecność na terenie gminy niewielkich, często nieuregulowanych cieków rzecznych stwarza możliwość występowania krótkotrwałych podtopień terenu. Gmina Bolesław narażona jest oprócz wezbrań głównie opadowo-rozlewnych, opadowo nawalnych i roztopowych, również na podtopienia głównie o charakterze lokalnym.

Gmina Klucze:

Gmina Klucze należy do obszarów bardziej dotkniętych, w porównaniu z innymi gminami obszaru

funkcjonalnego, przez odtwarzające się lub powstające obszary zalewisk i podmokłości (podtopień). Obszary zagrożone podtopieniami występują głównie w dolinie rzeki Białej Przemszy oraz fragmentów rzek Centurii, Tarnówki i Dębiesznicy. Największy obszar rozciąga się w dolinie rzeki Biała Przemsza, w pasie od północnego wschodu obejmując miejscowości: Krzywopłoty, Cieślin, Bydlin, Golczowice, przecinając drogę wojewódzką 791 w kierunku Chrzanowa do granic gminy na zachodzie. Kolejny obszar obejmuje miejscowości Rodaki, Ryczówek, wzdłuż drogi wojewódzkiej 791. Mniejsze obszary zagrożone podtopieniami w gminie Klucze występują: w miejscowości Kwaśniów Dolny, południowo-zachodniej części gminy, wzdłuż doliny rzeki Białej, a także na zachodnim krańcu gminy w miejscowości Chechło w dolinie rzeki Centuria.

Od początku 2022 roku na obszarze Powiatu Olkuskiego zaobserwowano pojawiające się zapadliska powierzchni terenu. Deformacje takie pojawiły się między innymi w Olkuszu, w rejonie leśnym po zachodniej stronie istniejących ogródków działkowych przy ul. Żuradzkiej, w obszarze objętym wcześniejszą eksploatacją górniczą. ZGH Bolesław S.A. potwierdziły wystąpienie deformacji nieciągłych w postaci lejów w terenie leśnym, należącym do Nadleśnictwa Olkusz – oddz. 529 i 530 Leśnictwo Żurada. Ponadto poinformowały m.in., że „powstałe deformacje znajdują się nad rejonem po zakończonej w 1994 r. zawałowej eksploatacji rud cynku i ołowiu. Uprzedzając możliwości wystąpienia ww. deformacji Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni „Olkusz-Pomorzany”, w porozumieniu z Nadleśnictwem Olkusz, nakazał właściwym służbom Zakładów oznakować tereny zagrożone powstawaniem deformacji w postaci zapadlisk i lejów. Tereny te zostały oznakowane tablicami ostrzegawczymi, a miejsca zagrożone są monitorowane. Niebezpieczeństwo wystąpienia podobnych zapadlisk i lejów jest możliwe w tym rejonie i będzie trwało do czasu zakończenia procesu zatapiania kopalń i ustalenia się naturalnego horyzontu wodnego w górotworze. Wypełnienie wodą historycznych i współczesnych wyrobisk górniczych spowoduje, że zniknie zagrożenie deformacjami dla powierzchni ziemi.”

Zagadnienie leja depresji, występowania podtopień, deformacji terenu, zmian w środowisku przyrodniczym i związanych z tym oddziaływań było i jest w dalszym ciągu tematem szeregu opracowań, w tym m.in.:

- „Strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego zajmowanego przez Gminę Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze”,

- „Ocena hydrogeologiczna i prognoza skutków po zakończeniu odwadniania zakładu górniczego, a w tym określenie zasięgu obszarów zagrożonych podtopieniem, ich charakteru i czasu występowania”,

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego rud cynku i ołowiu Kopalnia Olkusz-Pomorzany,

- „Ocena wpływu zaprzestania odprowadzania wód z odwadniania Kopalni Olkusz-Pomorzany należącej do ZGH Bolesław na ekosystemy rzek: Biała i Sztoła oraz ewentualnych zagrożeń dla tych ekosystemów, AGH 2021,

- Ocena wpływu likwidowanego rejonu „Olkusz” Kopalni Olkusz-Pomorzany na środowisko oraz obiekty powierzchniowe, 2000, prof. Popiołek,

- Program monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu Olkusz-Pomorzany,

- Społeczne i środowiskowe skutki likwidacji przez zatopienie kopalń ZGH Bolesław, AGH 2017,

- Plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” na lata 2021-2025”

W dokumentacjach tych prezentowano wpływ likwidacji Kopalni „Olkusz-Pomorzany” poprzez całkowite zatopienie zarówno na środowisko przyrodnicze jak też na wody powierzchniowe i deformacje terenu, podkreślając duże zmiany w sieci cieków na powierzchni leja depresji spowodowane odwadniającą działalnością górnictwa.

Powyższe opracowania prezentują często odmienne oceny naukowców co do sposobów i skutków likwidacji Kopalni Olkusz-Pomorzany, wskazują na trudność w określeniu akceptowalnej przez środowiska społeczne i naukowe metody likwidacji kopalni. Wskazują jednakże na istotne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Podejmowane przez gminy Powiatu Olkuskiego działania, mające na celu zabezpieczenie mieszkańców przed skutkami podtopień i groźbą pojawienia się zapadlisk:

- wprowadzone zostały ustalenia do mpzp w gminach, wynikające z opracowań, dotyczące rejonów lub obszarów potencjalnych przyszłych zalewisk, podmokłości oraz podtopień, jakie mogą powstać po likwidacji kopalni. Dane te były i są każdorazowo przenoszone do sporządzanych planów miejscowych,

- we wszystkich nowych opracowaniach planistycznych na terenach zagrożonych możliwością powstania zalewisk, podtopień lub podmokłości, wprowadzane są ograniczenia w zabudowie dotyczące między innymi zakazu wykonywania  podpiwniczeń.

Zagrożenie suszą

Województwo małopolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny sposób. Obecnie, realizując postanowienia ustawy — Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej przystąpili do sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy na okres 6 lat (2021-2027). Główny cel zawarty jest w samej nazwie Planu jako przeciwdziałanie skutkom suszy. Cel główny PPSS doprecyzowany jest przez 4 cele szczegółowe:

- skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych,

- zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód,

- edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą,

- stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U 2021 poz. 1615), teren Powiatu Olkuskiego znajduje się na obszarze, który został zakwalifikowany w klasach zagrożenia suszą rolniczą do klasy I – słabo zagrożone, w klasach zagrożenia suszą hydrologiczną do klasy III – bardzo zagrożone, a w przypadku zagrożenia suszą hydrogeologiczną – klasa II – umiarkowane zagrożenie. Według klas łącznego zagrożenia suszą, obszar Powiatu Olkuskiego zaklasyfikowano do umiarkowanie i słabo zagrożonego suszą.

Rysunek 13. Mapa łącznego zagrożenia suszą na obszarze Powiatu Olkuskiego

Źródło: geoportal.gov.pl

Jednym z instrumentów przeciwdziałania skutkom suszy jest tworzenie zielonej i niebieskiej infrastruktury. Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W połączeniu z rozwiązaniami z zakresu niebieskiej infrastruktury (system gospodarowania wodą), infrastruktura zielona zwiększa retencję wody deszczowej i stanowi także element zapobiegania poburzowym podtopieniom. Rola zielonej infrastruktury we współczesnych miastach została podkreślona poprzez przyjęcie przez Komisję Europejską w maju 2013 r. specjalnej strategii, której celem jest zachęcenie do stosowania zielonej infrastruktury i szerszego jej uwzględniania w planowaniu przestrzennym.

Istotą zielono-niebieskiej infrastruktury jest połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni. W dotychczasowej świadomości  utrwalił się pogląd, że nawierzchnia utwardzona jest lepszym i bardziej prestiżowym rozwiązaniem od rozwiązań naturalnych – nawierzchni ziemnych lub porośniętych roślinnością. Na korzyść nawierzchni utwardzonej przemawiają aspekty funkcjonalne i łatwość utrzymania, ale gdy do tego bilansu włączymy koszty związane z jej założeniem oraz problemy z gospodarowaniem wody opadowej i nagrzewanie przestrzeni, bilans ten już nie jest tak oczywisty. Przywracanie powierzchni biologicznie czynnych jest bardzo drogim procesem z uwagi na potrzebę rekultywacji gleby oraz przywrócenia stabilności ekologicznej danego siedliska. Warto tu wspomnieć, że równie ważnym problemem jest obniżanie poziomu wód gruntowych na terenach zurbanizowanych, co jest pośrednim efektem zabetonowania terenu.

Istotne są korzyści widoczne w przestrzeniach, w których są zatrzymywane wody opadowe. W tych miejscach można dostarczyć deszczówkę na tereny zieleni, co znacząco poprawi jakość i kondycję szaty roślinnej, kolejne korzyści to: obniżenie temperatury, efekt cienia czy możliwość lokalnej produkcji warzyw i owoców.

Do katalogu działań i projektów zielono-niebieskiej infrastruktury zaliczyć można:

- zielone i niebieskie dachy,

- powierzchnie przepuszczalne,

- pasaże roślinne,

- korytka spływowe,

- powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne,

- stawy hydrofitowe,

- odzysk deszczówki,

- ogrody deszczowe,

- podziemne zbiorniki szczelne,

- place wodne,

- skrzynki rozsączające,

- rowy chłonne,

- muldy chłonne,

- lokalne obniżenia z bioretencją,

- skrzynki korzeniowe,

- fontanny z retencją.

- niecki filtracyjne,

- powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne,

- rewitalizację cieków.

### 5.4.5. Problemy i zagrożenia

Wody powierzchniowe i podziemne są cennym zasobem naturalnym, który jest niezbędny dla życia i gospodarki. Jednak istnieje wiele problemów i zagrożeń, które mogą wpływać negatywnie na jakość i dostępność tych zasobów:

- zanieczyszczenie chemiczne - wprowadzanie do wód substancji chemicznych, takich jak pestycydy, herbicydy, zanieczyszczenia przemysłowe, metale ciężkie i środki farmaceutyczne, może poważnie zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów,

- zanieczyszczenie biologiczne - bakterie, wirusy i inne organizmy biologiczne mogą przedostać się do wód powierzchniowych i podziemnych z odpadów komunalnych i zwierzęcych, co może prowadzić do rozprzestrzeniania chorób i stanowić zagrożenie dla jakości wody,

- nadmierne wykorzystywanie wód powierzchniowych i podziemnych do celów rolniczych, przemysłowych i komunalnych może prowadzić do deplecji zasobów wodnych, co z kolei może wpływać na dostępność wody dla społeczeństwa i ekosystemów,

- zmiany klimatyczne - takie jak wzrost temperatury i niestabilność opadów, mogą wpływać na dostępność i jakość wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zmiany w cyklach hydrologicznych, takie jak susze i powodzie,

- wyrąb lasów i urbanizacja - mogą prowadzić do erozji gleby, co z kolei może wprowadzać zanieczyszczenia do wód powierzchniowych. Ponadto, obszary zurbanizowane mogą generować spływ powierzchniowy, który zwiększa ryzyko powodzi,

- nadmierne wydobycie podziemnych zasobów wodnych - zwłaszcza w obszarach o niskiej ilości opadów, może prowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych, co z kolei wpływa na dostępność wody dla rolnictwa i gospodarki,

- nadmierna eksploatacja wód powierzchniowych - może prowadzić do osuszenia mokradeł, jezior i rzek, co ma negatywny wpływ na ekosystemy wodne i bioróżnorodność,

- brak zarządzania zasobami wodnymi - w tym planowania i regulacji, może prowadzić do konfliktów o dostęp do wody i niewłaściwego wykorzystywania tych zasobów.

### 5.4.6. Analiza SWOT.

Tabela 20. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby i jakość wód, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - realizowane inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w gminach Powiatu Olkuskiego, - opracowane mapy zagrożenia powodziowego, - położenie na obszarze GZWP | - Stan/potencjał ekologiczny wód powierzchniowych – umiarkowany i słaby, - duży wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych, - część terenów ze względu na zabudowę rozproszoną nie może być przyłączona do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, - niekorzystny wpływ górnictwa na stosunki wodne na terenie powiatu, - zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych dla niektórych JCWP |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, - edukacja ekologiczna mieszkańców i rolników w zakresie ochrony jakości wód i racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, - regionalna działalność w zakresie ochrony przeciwpowodziowej | - zanieczyszczenie wód wodami opadowymi i ściekami pochodzącymi ze spływów z gleb, na których stosowane są środki ochrony roślin, obciążające wody powierzchniowe i podziemne, - dalsze zanieczyszczenia wód przez zakłady przemysłowe, - zanieczyszczenie zbiorników wód podziemnych w wyniku całkowitego zatopienia wyrobisk górniczych, - rosnące zagrożenia związane ze zjawiskiem suszy |

### 5.4.7. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, jakość wód powierzchniowych w powiecie jest powiązana głównie z obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Dane statystyczne wskazują, że sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. O stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co oznacza, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód elementów biologicznych jest procesem długotrwałym.

Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie, przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej perspektywie poprawie będą również ulegały elementy biologiczne w wodach. Sukcesywnie realizowane są zadania z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej. Wg danych GUS coraz większy odsetek ludności powiatu korzysta z sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków. Wzrasta również liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

Ochrona wód została uwzględniona w planowaniu przestrzennym w gminach. W obowiązujących MPZP, które pozwalają na lokalizację obiektów kubaturowych, uwzględniono zapisy dotyczące przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku sieci - docelowego przyłączenia z tymczasowym dopuszczeniem użytkowania szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. We wszystkich obowiązujących MPZP znajdują się ustalenia nakazujące utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w tym czystości wód.

Określenie tendencji zmian w przypadku wód podziemnych jest dość trudne - zmiany w wodach podziemnych zachodzą dość powoli i skutki działań chroniących wody w perspektywie kilku lat mogą być niewidoczne, podobnie jak skutki skażeń powierzchni ziemi mogą się przełożyć na zanieczyszczenie wód dopiero po wielu latach.

Czas migracji zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do wód podziemnych może trwać od 25 do nawet 100 lat. Równocześnie główną przyczyną zanieczyszczenia są zmiany struktury geologicznej zwłaszcza wymywanie związków żelaza i manganu z budujących zbiorniki utworów (tzw. czynniki geogeniczne). Czynniki antropogeniczne jedynie w 40 % wpływają na poziom zanieczyszczenia wód podziemnych. Jak podaje WIOŚ w Krakowie, do głównych przyczyn zanieczyszczeń wód podziemnych należą:

- niekorzystna budowa geologiczna, prowadząca do spowolnienia tempa odnawialności wód - jest to problem występujący powszechnie w Małopolsce, w tym w obszarze Powiatu Olkuskiego,

- koncentracja działalności gospodarczej, zwłaszcza przemysłu,

- koncentracja ruchu samochodowego - przenikalność zanieczyszczeń do wód podziemnych jest niewielka w danej jednostce czasu, jednak w związku z ciągłym charakterem emisji zanieczyszczeń - istotna,

- niezabezpieczone składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych.

Jak wynika z powyższego zestawienia, możliwość istotnej poprawy stanu wód podziemnych nawet w perspektywie kilku lat jest ograniczona.

Od dnia 4 listopada 2022 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2023, poz. 300).

Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Stan ekologiczny fragmentu jednolitej części wód powierzchniowych klasyfikuje się na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji badań monitoringowych w punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu obszarów chronionych.

Dla poszczególnych Jednolitych Części Wód określane są ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w „Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły”, które przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 21. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły.

| Kod JCWP | Nazwa JCWP | Typ JCWP | Status | Stan (ogólny) | Stan/ potencjał ekologiczny | Stan chemiczny | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000321289 | Biała Przemsza od Dębiesznicy do ujścia | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym | SZCW - silnie zmieniona część wód | zły stan wód | słaby potencjał ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200006212399 | Przemsza od źródeł do zb. Przeczyce | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | SZCW - silnie zmieniona część wód | zły stan wód | umiarkowany potencjał ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200003212829 | Centuria | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | umiarkowany stan ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 2000062128329 | Strumień Błędowski | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | umiarkowany stan ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200003212852 | Kanał Główny | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu krzemianowym | SCW - sztuczna część wód | zły stan wód | słaby potencjał ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200006213699 | Rudawa | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | umiarkowany stan ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200006213769 | Dłubnia | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | słaby potencjał ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 200006213749 | Prądnik | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | umiarkowany potencjał ekologiczny | Brak danych | zagrożona |
| 2000062128429 | Baba | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | SZCW - silnie zmieniona część wód | zły stan wód | umiarkowany potencjał ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |
| 2000062541711 | Pilica do Kanału Kopanka | Potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym | NAT - naturalna część wód | zły stan wód | zły stan ekologiczny | stan chemiczny poniżej dobrego | zagrożona |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 300)  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Tabela 22. Działania dla cieków zlokalizowanych na terenie Powiatu Olkuskiego

| Kod JCWP | Nazwa JCWP | Presja | Nazwa działania | Opis działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000321289 | Biała Przemsza od Dębiesznicy do ujścia | -ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; -odcieki ze składowisk; -budowle piętrzące -górnictwo -pobór wód lub zagrożenie suszą lub zanik przepływu | -Działania renaturyzacyjne -Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze powiatu poza aglomeracjami. -Poprawa warunków dla obszarów chronionych | -Analiza sposobu prowadzenia działań restytucyjnych z uwzględnieniem zachowania funkcji cieku oraz realizacja działań restytucyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy (do 2027 r.). -Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków - Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej - Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków - Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki. |
| 200006212399 | Przemsza od źródeł do zb. Przeczyce | -odpływ miejski (wody opadowe) - źródła przemysłowe -źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) -prostowanie koryta -budowle piętrzące -budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) -obiekty mostowe -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; -odcieki ze składowisk | -Działania renaturyzacyjne -rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta. -Uporządkowanie i poprawa infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na obszarze powiatu poza aglomeracjami. | -Analiza sposobu prowadzenia działań restytucyjnych z uwzględnieniem zachowania funkcji cieku oraz realizacja działań restytucyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy (do 2027 r.). -Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska). -Realizacja działań wynikających z opracowania powstałego w ramach działańia RWP_01.05, w tym m.in.:- Budowa/modernizacja oczyszczalni ścieków- Budowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej- Programy wsparcia finansowego budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków- Programy wsparcia finansowego budowy i remont bezodpływowych zbiorników na ścieki. |
| 200003212829 | Centuria | -budowle piętrzące -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski | -Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia ilości i czasu retencji wód na terenach zurbanizowanych w zlewni JCWP -Przekazanie informacji do PGW WP o braku przepływu lub braku wody w korycie cieku przy przeprowadzeniu badań monitoringowych JCWP w ramach strategicznego programu PMŚ. | -Prolongacja działania do katalogu ogólnego z programów PPSS/PZRP/KPRWP. -Przekazanie informacji do PGW WP o braku przepływu lub braku wody obserwowanego podczas badań monitoringowych. Dotyczy to w rzek zagrożonych znaczącym zmniejszeniem przepływów (JCWP określonych jako objętych zmianami hydrologii o wysokim i bardzo wysokim stopniu istotności oraz JCWP zagrożonych okresowym lub trwałym zanikiem przepływu). Dalsze obserwacje pozwolą określić zakres i przyczyny zjawiska oraz podjąć odpowiednie działania organizacyjne. |
| 2000062128329 | Strumień Błędowski | -źródła bytowe i komunalne -budowle piętrzące -budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski | -Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta. | -Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska). |
| 200003212852 | Kanał Główny | -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; -prostowanie koryta -budowle piętrzące -budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) -pobór wód lub zagrożenie suszą lub zanik przepływu | -Opracowanie programu poprawy retencji na terenach zurbanizowanych w zlewni JCWP -Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia ilości i czasu retencji wód na terenach zurbanizowanych w zlewni JCWP | -Opracowanie programu rozwoju retencji w obszarach zurbanizowanych wskazującego kluczowe obszary i rozwiązania z zakresu retencji, które ograniczą wymywanie zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i przyczynią się do poprawy stanu wód. Dodatkowym aspektem będzie ograniczenie ryzyka suszy zidentyfikowanego w tym JCWP w ramach programu PPSS. -Prolongacja działania do katalogu ogólnego z programów PPSS/PZRP/KPRWP. |
| 200006213699 | Rudawa | -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; -ścieki przemysłowe i komunalne - odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) -prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzeki pozostałe, górnictwo - rzeki główne, - rzeki pozostałe, | -Renaturyzacja JCWP z uwzględnieniem celów środowiskowych JCWP | -Realizacja programu renaturyzacji dla obszaru priorytetowego wyznaczonego w KPRWP (odcinek objęty badaniami pilotażowymi). |
| 200006213769 | Dłubnia | -odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja -ścieki przemysłowe i komunalne -obiekty mostowe -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski | -Działania kontrolne -Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych -Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych. -Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta. | -Kontrole dotyczące stosowania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną -Edukacja rolników, kontrola sposobu nawożenia terenów rolniczych. Badanie jakościowe i ilościowe wód w źródłach. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Kontrola stanu zachowania, montaż tablic informacyjnych, okresowe oczyszczanie mis źródliskowych ze śmieci. Badanie jakościowe i ilościowe wód w źródłach. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Kontrola stopnia zarośnięcia, okresowa wycinka traw i krzewów, wybieranie roślinności z mis źródliskowych. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Minimalizacja negatywnych skutków tworzenia na ciekach wodnych barier poprzecznych w postaci progów, stopni wodnych itp.; o ile to możliwe przywrócenie ciągłości cieków wodnych, na przykład poprzez budowę przepławek dla ryb. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Utrzymanie cieków i zbiorników wodnych w stanie naturalnym. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym z wyjątkami opisanymi w § 14 pkt 4.a) i c) PO. (Dłubniański Park Krajobrazowy). |
| 200006213749 | Prądnik | -nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) -eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) -budowle piętrzące -obiekty mostowe | -Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta. -Realizacja działań wynikających z planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych. | -Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Edukacja rolników, kontrola sposobu nawożenia terenów rolniczych. Badanie jakościowe i ilościowe wód w źródłach. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Kontrola stanu zachowania, montaż tablic informacyjnych, okresowe oczyszczanie mis źródliskowych ze śmieci. Badanie jakościowe i ilościowe wód w źródłach. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Kontrola stopnia zarośnięcia, okresowa wycinka traw i krzewów, wybieranie roślinności z mis źródliskowych. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Minimalizacja negatywnych skutków tworzenia na ciekach wodnych barier poprzecznych w postaci progów, stopni wodnych itp.; o ile to możliwe przywrócenie ciągłości cieków wodnych, na przykład poprzez budowę przepławek dla ryb. (Dłubniański Park Krajobrazowy). -Utrzymanie cieków i zbiorników wodnych w stanie naturalnym. Pozostawienie kształtowania koryt procesom naturalnym z wyjątkami opisanymi w § 14 pkt 4.a) i c) PO. (Dłubniański Park Krajobrazowy). |
| 2000062128429 | Baba | -ścieki przemysłowe i komunalne oraz depozycja atmosferyczna -eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym) -rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; -odcieki ze składowisk, -odpływ miejski (wody opadowe) -prostowanie koryta -budowle piętrzące -budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) -obiekty mostowe -górnictwo -skumulowana presja ilościowa; pobór wód lub zagrożenie suszą lub zanik przepływu | -Działania renaturyzacyjne -Kontrola gospodarowania wodami oraz przeglądy pozwoleń wodno prawnych -Przekazanie informacji do PGW WP o braku przepływu lub braku wody w korycie cieku przy przeprowadzeniu badań monitoringowych JCWP w ramach strategicznego programu PMŚ. | -Analiza sposobu prowadzenia działań restytucyjnych z uwzględnieniem zachowania funkcji cieku oraz realizacja działań restytucyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy (do 2027 r.). -ontrola przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach i korzystania z wód: przeglądy udzielonych pozwoleń wodnoprawnych dla wód, gdzie jest zagrożone osiągnięcie celów środowiskowych (na podstawie art. 325 pr.w.), kontrola gospodarowania wodami (na podstawie art. 334 pr.w.) oraz wykonanie przeglądów pozwoleń wodnoprawnych (na podstawie art. 416 pr.w.) - w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych. -Przekazanie informacji do PGW WP o braku przepływu lub braku wody obserwowanego podczas badań monitoringowych. Dotyczy to w rzek zagrożonych znaczącym zmniejszeniem przepływów (JCWP określonych jako objętych zmianami hydrologii o wysokim i bardzo wysokim stopniu istotności oraz JCWP zagrożonych okresowym lub trwałym zanikiem przepływu). Dalsze obserwacje pozwolą określić zakres i przyczyny zjawiska oraz podjąć odpowiednie działania organizacyjne. |
| 2000062541711 | Pilica do Kanału Kopanka | -prostowanie koryta -budowle piętrzące -budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) -obiekty mostowe - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski | -Rozpoznanie zasadności realizacji działań naprawczych dla obszarów chronionych w zakresie utrzymania naturalnego charakteru koryta. | -Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska). |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U. 2023 poz. 300)  w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

### 5.4.8. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa pokrywa śnieżna. Prognozy przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszać i w połowie XXI wieku może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Zmniejszenie się maksymalnej wartości zapasu wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem zmniejszenia się zawartości wody w pokrywie śnieżnej, będzie niższe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi roztopowych, jednocześnie może się to przyczynić do pogorszenia struktury gleby oraz kondycji ekosystemów.

Ze względu na zmiany klimatyczne powodujące coraz częściej pojawiające się deszcze o charakterze nawalnym w połączeniu z silnym wiatrem, ważna jest ochrona przeciwpowodziowa, a co za tym idzie konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie całego dorzecza. Ze względu na opadający poziom wód gruntowych oraz dłuższe okresy susz niezbędne jest przetrzymanie wód opadowych. Tereny zieleni, które w naturalny sposób pochłaniają nadmiary wody opadowej, projektowane powinny być w obniżeniu, by w maksymalnym stopniu przetrzymać wody opadowe. W przypadku terenów utwardzonych na obiektach zieleni stosowane powinny być nawierzchnie przepuszczalne.

Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych  oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Obszar Powiatu Olkuskiego znajduje się w części leja depresji kopalni „Olkusz – Pomorzany”.  Deformacje wynikają prawdopodobnie z szybszej niż zakładano dynamiki wód podziemnych w powiązaniu ze spływem wód opadowych po powierzchni terenu. Obecne badania wykazują poważne rozbieżności, między prognozami ZGH Bolesław dotyczącymi podnoszenia się zwierciadła wody, a stanem faktycznym, dlatego – aby podejmowane przez samorządy działania były skuteczne – najważniejsze wydaje się ustalenie, dlaczego dotychczasowe prognozy tak bardzo różnią się od stanu faktycznego i jakie są aktualne prognozy, w tym dotyczące terenów zagrożonych potencjalnymi zalewiskami, czy podtopieniami. Wykonane przez naukowców ekspertyzy prezentują często odmienne oceny co do sposobów i skutków likwidacji Kopalni Olkusz-Pomorzany.

- Działania edukacyjne.

Działania edukacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej wiążą się z możliwością prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych o oszczędności zużywanej wody, zakazu odprowadzania ścieków w sposób niezorganizowany.

- Monitoring środowiska.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi monitoring sytuacji hydrologicznej w obszarze dorzecza. Monitoring wód powierzchniowych i przejściowych realizuje także GIOŚ-RWMŚ zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska w województwie małopolskim. Wykonawcą monitoringu wód podziemnych (chemicznego i ilościowego) jest także Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH), której zadania realizowane są przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB).

Prowadzący zakłady wodociągowo-kanalizacyjne oraz zakłady przemysłowe są zobowiązani do wykonania systematycznych badań jakości wody i ścieków. Również WIOŚ, w ramach bieżących kontroli przedsiębiorstw czy oczyszczalni ścieków prowadzi kontrole w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

## 5.5. Zasoby geologiczne.

## Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Rzeźba terenu Powiatu Olkuskiego jest bardzo urozmaicona, co związane jest z budową geologiczną tego obszaru, procesami geomorfologicznymi zachodzącymi do tej pory (kras), działalnością rzek, działalnością człowieka (górnictwo). W rejonie olkuskim dominuje styl tektoniki zrębowo-uskokowej. Rowy i zręby tektoniczne uformowały się w czasie alpejskich ruchów górotwórczych.

Powiat Olkuski leży w przeważającej części na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej także Jurą od nazwy okresu geologicznego, w którym powstała (180-130 mln lat temu). Zachodnie tereny powiatu, gminy Bukowno i Bolesław, zachodzą na Wyżynę Śląską, która powstała w triasie, czyli 220-180 milionów lat temu. Najwyższym punktem Powiatu jest góra Wysokie Przymiarki (482,6 m n.p.m.).  Charakterystycznym elementem krajobrazu Jury są ostańce skalne, często o zadziwiających kształtach. Powstałe w wyniku zjawisk krasowych jaskinie także należy zaliczyć do charakterystycznych elementów jurajskiej budowy geologicznej

Budowa geologiczna Powiatu Olkuskiego jest bardzo zróżnicowana. Zachodnia i środkowa cześć powiatu leży w obrębie Monokliny Śląsko-Krakowskiej, natomiast wschodnia w obrębie Niecki Miechowskiej. Podłoże ma tu budowę skokowo-uskokową. Monoklina Śląsko-Krakowska ma postać płyty pochylonej w stronę Niecki Miechowskiej. Składa się ona z piętra paleozoicznego oraz mezozoicznego. Piętro paleozoiczne jest zbudowane z osadów dewonu i karbonu sfałdowanych i pociętych uskokami w czasie orogenezy hercyńskiej, natomiast piętro mezozoiczne jest zbudowane ze skał permo-triasu, jury i kredy. Piętro zostało skonsolidowane z okresem trzecio- oraz czwartorzędu. Niecka Miechowska jest zbudowana ze skał paleozoicznych, trzeciorzędowych oraz czwartorzędowych. Utwory paleozoiczne są reprezentowane przez piaski glaukonitowe, margle, wapienie inoceramowe i otwornicowe oraz gezy. Trzeciorzęd reprezentują średnio- i drobnoziarniste piaski z konkrecjami kwarcytów i wkładkami piasków gruboziarnistych i żwirów. Do utworów czwartorzędowych można zaliczyć osady plejstoceńskie oraz holoceńskie pochodzenia lodowcowego, eolicznego i rzecznego.

Zagrożenia ruchami masowymi:

Ruchy masowe -  osuwiska, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, w których panują sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo nachylone zbocza) i geologiczne (obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności oraz skał mało odpornych na procesy erozyjne i denudacyjne).

Od 2006 r. realizowany jest projekt pn. ”System Ochrony Przeciwosuwiskowej” prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Jego podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1:10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających z odpowiednich ustaw i rozporządzeń.

Wyniki Projektu mają pomóc w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym, czyli w ograniczeniu w znacznym stopniu szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez zaniechanie budownictwa drogowego i mieszkaniowego w obrębie aktywnych i okresowo aktywnych osuwisk. Jest to obecnie jeden z najważniejszych projektów geologicznych realizowanych w Ministerstwie Środowiska, którego wyniki będą miały duży wpływ na gospodarkę i finanse państwa polskiego z jednej strony, a z drugiej - na aspekty społeczno - ekonomiczne.

Na chwilę obecną na terenie Powiatu Olkuskiego w bazie SOPO nie umieszczono żadnych osuwisk ani obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych.

Złoża kopalin.

Budowa geologiczna Powiatu Olkuskiego warunkuje występowanie złóż surowców mineralnych. W zagospodarowaniu olkuskiego obszaru złożowego przeważają obiekty kopalniane. Na terenie Powiatu występują w znacznej obfitości kopaliny skalne, rudy cynku i ołowiu. Duże znaczenie gospodarcze posiadają rudy cynku i ołowiu. W długiej historii eksploatacji rud cynkowo-ołowiowych obiekty te rozwijały się bądź traciły na znaczeniu. Część z nich uległa likwidacji lub spełniała inną niż pierwotnie rolę. Złoża rud cynkowo-ołowiowych występują głównie w dolomitach kruszconośnych triasu środkowego, w ich części spągowej, w pobliżu kontaktu z wapieniami, a niewielka ilość również w dolomitach retu. Podstawowymi składnikami rud są sfaleryt, galena i siarczki żelaza. Obok cynku i ołowiu znaczenie ekonomiczne mają współwystępujące z nimi srebro i kadm.

Największym rozprzestrzenieniem charakteryzują się wapienie jury górnej, które są dostępne na powierzchni lub pod niewielkim nadkładem czwartorzędu. Wapienie te posiadają powszechnie znane, korzystne właściwości kwalifikujące je jako surowiec wapienniczy, a często również jako kamień budowlany i drogowy. W zachodniej części obszaru olkuskiego występują skały węglanowe triasowe, z dwoma obszarami występowania wychodni dolomitów diploporowych. Są one surowcem powszechnie i od dawna wykorzystywanym na potrzeby lokalne jako dobry surowiec dla budownictwa. W północnozachodniej części obszaru odsłaniają się słabo iłowce kajpru, przydatne do produkcji ceramiki budowlanej. Były one eksploatowane lokalnie w nielicznych gliniankach i wykorzystywane do produkcji cegły. W środkowej i zachodniej części tego obszaru powszechnie występują piaski eoliczne i wodnolodowcowe. Piaski te występują płytko i są używane do celów budowlanych i gospodarskich. W pradolinie Białej Przemszy prowadzi działalność górniczą Kopalnia Piasku Szczakowa S.A., w obrębie trzech złóż zalegających w południowo-zachodniej części rejonu olkuskiego oraz złoża Pustynia Błędowska - blok IV („Pole Pomorzany”), położonego na północ od Olkusza. Piaski eksploatowane metodą odkrywkową wykorzystywane są jako materiał podsadzkowy, głównie w kopalniach węgla kamiennego leżących we wschodniej części GOP-u.

Eksploatacja rud cynku i ołowiu spowodowała powstanie deformacji terenu w postaci rozległych zapadlisk, progów oraz lejów depresji.

Obszar Powiatu Olkuskiego jest stosunkowo bogaty w surowce mineralne. Surowcami mineralnymi występującymi na obszarze Powiatu Olkuskiego są głównie rudy cynku i ołowiu, piaski i dolomity. Złoża rud cynku i ołowiu występują głównie w utworach zwanych dolomitami kruszconośnymi. Miąższości dolomitów kruszcowych są zmienne. Forma rud jest przeważnie nieregularna, najczęściej spotyka się pseudopokłady i soczewy, rzadziej żyły czy bardziej skomplikowane formy. Dominującymi pierwiastkami kruszconośnymi są: żelazo, cynk, ołów i siarka, natomiast charakterystycznymi: kadm, bar, srebro, tal i arsen. Specyficzne pierwiastki to selen, kobalt, tellur, mangan, nikiel. Najczęściej spotyka się: siarczki żelaza FeS2 oraz siarczki cynku – ZnS, rzadziej siarczki ołowiu – PbS.

W 2020 r. zakończone zostało wydobycie rud, które prowadzone było dotychczas ze złóż Klucze I, Olkusz i Pomorzany, zlokalizowanych w rejonie olkuskim. Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” postawiona została w stan likwidacji, a Minister Klimatu i Środowiska decyzją z dnia 15 stycznia 2021 r. stwierdził wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny z ww. złóż z dniem 1 stycznia 2021 r. W rejonie olkuskim występują inne, mniejsze złoża rud cynku i ołowiu, które aktualnie nie są eksploatowane. Ich ewentualna eksploatacja będzie możliwa tylko po uprzednim odwodnieniu górotworu, analogicznie jak to miało miejsce w przypadku złóż „Pomorzany”, „Olkusz”, „Klucze” i „Bolesław”.

Informacje o zasobach geologicznych w kraju zbiera Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Poniższe dane pochodzą z publikacji Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2022 r., a także z systemu PIG-PIB, publikowanych w systemie MIDAS. Dotyczą tylko złóż udokumentowanych. Zasoby geologiczne na terenie Powiatu Olkuskiego przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 23. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Powiatu Olkuskiego znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG-PIB.

| Lp. | Nazwa złoża | Surowiec | Stan zagospodarowania | Powierzchnia [ha] | Zasoby [tys. ton] [tys. m3]* |  | Wydobycie [tys. ton] [tys. m3]* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | bilansowe | przemysłowe |  |
| 1. | Bolesław | Rudy cynku i ołowiu | Eksploatacja złoża zaniechana | 341,48 | 4 709 (pozabilansowe) | - | - |
| 2. | Bolesław-Starczynów | Piaski formierskie | Złoże o zasobach prognostycznych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 3. | Bolesław-Starczynów | Kruszywa naturalne | Złoże rozpoznane szczegółowo | 2,85 | 120 | - | - |
| 4. | Bukowno Stare | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Złoże rozpoznane szczegółowo | 2,10 | 185* | - | - |
| 5. | Chechło | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane wstępnie | 114,00 | 1 605 | - | - |
| 6. | Chrząstowice | Kruszywa naturalne | Złoże rozpoznane wstępnie | 64,09 | 3 840 | - | - |
| 7. | Jaroszowiec - Pazurek | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane wstępnie | 1 200,00 | 169 | - | - |
| 8. | Kąpiele Wielkie | Kamienie łamane i bloczne | Złoże rozpoznane szczegółowo | 26,94 | 32 828 | - | - |
| 9. | Klucze | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane szczegółowo | 151,46 | 2 671 | - | - |
| 10. | Klucze | Piaski kwarcowe d/p cegły wap.-piaskowej | Złoże zagospodarowane | 80,50 | 7 937,92 | 2 426,53 | 60,64 |
| 11. | Klucze I | Rudy cynku i ołowiu | Eksploatacja złoża zaniechana | 155,45 | 2 247 | - | - |
| 12. | Krzykawa | Rudy cynku i ołowiu | Eksploatacja złoża zaniechana | 162,00 | 4 619 (pozabilansowe) | - | - |
| 13. | Krzykawa | Siarka | Złoże o zasobach prognostycznych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 14. | Laski | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane szczegółowo | 1 279,30 | 1 562 | - | - |
| 15. | Laski 1 | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane szczegółowo | 433,89 | 10 765 | - | - |
| 16. | Niesułowice-Lgota | Kamienie łamane i bloczne | Złoże rozpoznane szczegółowo | 74,90 | 25 070 | - | - |
| 17. | Olewin | Kruszywa naturalne | Złoże rozpoznane szczegółowo | 27,74 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 18. | Olkusz | Rudy cynku i ołowiu | Eksploatacja złoża zaniechana | 698,64 | 1 884 | - | - |
|  |  | Siarka | Złoże o zasobach prognostycznych | b.d. | 154,86 (zasoby szacunkowe) | - | - |
| 19. | Pomorzany | Rudy cynku i ołowiu | Eksploatacja złoża zaniechana | 890,35 | 10 663 | - | - |
|  |  | Siarka | Złoże o zasobach prognostycznych | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 20. | Porąbka | Kamienie łamane i bloczne | Złoże rozpoznane wstępnie | 39,75 | 48 248 | - | - |
| 21. | Przymiarki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | Złoże rozpoznane szczegółowo | 35,77 | 5 118 | - | - |
| 22. | Pustynia Błędowska – blok II | Piaski podsadzkowe | Złoże rozpoznane szczegółowo | 501,05 | 92 835,00* | - | - |
| 23. | Pustynia Błędowska – blok III | Piaski podsadzkowe | Złoże rozpoznane szczegółowo | 1 379,55 | 261 760,00* | - | - |
| 24. | Pustynia Błędowska – blok IV | Piaski podsadzkowe | Złoże zagospodarowane | 1 045,60 | 262 810,61* | 5 108,33* | 805,19* |
| 25. | Siersza-Misiury | Piaski podsadzkowe | Eksploatacja złoża zaniechana | 520,30 | 61 195,50* | - | - |
| 26. | Sikorka | Rudy cynku i ołowiu | Złoże rozpoznane szczegółowo | 10,30 | 3 455 | - | - |
| 27. | Stare Gliny | Kamienie łamane i bloczne | Złoże zagospodarowane | 42,51 | 49 871 | 22 774 | 1 680 |
| 28. | Szczakowa | Piaski formierskie | Złoże zagospodarowane | 155,94 | 30 642,28 | 806,53 | 306,78 |
| 29. | Szczakowa pole I | Piaski podsadzkowe | Złoże eksploatowane okresowo | 436,59 | 63 304,38* | 2 822,80* | - |
| 30. | Szczakowa pole III | Piaski podsadzkowe | Złoże rozpoznane szczegółowo | 607,00 | 40 575,00* | - | - |
| 31. | Szczakowa-Bukowno | Piaski podsadzkowe | Złoże rozpoznane szczegółowo | 597,02 | 162 551,07* | - | - |
| 32. | Troks | Kamienie łamane i bloczne | Złoże rozpoznane szczegółowo | 3,06 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 33. | Ujków Stary | Kamienie łamane i bloczne | Złoże zagospodarowane | 12,19 | 14 893 | 8 359 | 298 |
| 34. | Wolbrom-Zarzecze | Wapienie i margle przem. cementowego | Złoże rozpoznane wstępnie | 157,02 | 249 590 | - | - |

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022 r.

### 5.5.1. Zagrożenia i problemy

Na terenie Powiatu Olkuskiego występują zasoby geologiczne szeregu kopalin. Ich posiadanie jest czynnikiem pozytywnym, jednak nakłada on na powiat szereg obowiązków. Prace wydobywcze spowodowały i powodują nadal zmiany w naturalnym krajobrazie, środowisku glebowym oraz stosunkach wodnych. Powiat zobowiązany jest do kontrolowania podmiotów działających na jej terenie oraz dokładania starań, aby wydobycie prowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podmioty posiadające koncesję na eksploatację złoża kopalin są zobowiązane do ochrony złoża, wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także powierzchni ziemi. Po zakończonej eksploatacji zobowiązany jest także do przeprowadzenia prac rekultywacyjnych w celu przywrócenia do właściwego stanu elementów przyrodniczych.

### 5.5.2. Analiza SWOT.

Tabela 24. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - posiadane zasoby geologiczne, - dostęp do danych geologicznych | - wyrobiska związane z eksploatacją kopalin, - deformacje na terenie powiatu związane z działalnością wydobywczą |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - przemyślane działanie i korzystanie z zasobów geologicznych, - rozwój nowych technologii poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych | - obniżenie poziomu wód gruntowych, - powstanie leja depresji, - tereny poeksploatacyjne |

### 5.5.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Określenie wpływu eksploatacji i przeróbki surowców naturalnych na środowisko jest jednym z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. Głównym zadaniem w zakresie geologii surowcowej jest racjonalne gospodarowanie obecną bazą zasobów. Planowane działania w tym zakresie powinny uwzględniać zarówno zasoby złóż udokumentowanych, jak i obszary wytypowane jako perspektywiczne i prognostyczne.

Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony zasobów kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów lokalnych oraz organów administracji publicznej. Na obszarze powiatu eksploatacja złóż kruszyw naturalnych zdeterminowała przekształcanie się powierzchni terenu, oddziaływując na krajobraz zarówno w trakcie użytkowania złoża, jak i po zakończeniu wydobycia.

Największe perspektywy przyrostu zasobów rud cynku i ołowiu wiążą się z regionem śląsko-krakowskim, gdzie w skałach węglanowych triasu środkowego oraz dewonu występuje mineralizacja siarczkowa Zn-Pb typu MVT. Według stanu na 31.12.2018 r., w rejonie olkuskim szacunkowe zasoby prognostyczne wynoszą ok. 35 mln t rud Zn-Pb, zasoby prognostyczne w złożach zaniechanych wymagają analizy dostępności oraz weryfikacji zgodnie z aktualnymi granicznymi wartościami parametrów definiujących złoże i jego granice. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zasoby rud cynku i ołowiu ulegały dużym zmianom. Z jednej strony było to wynikiem poszukiwań i eksploatacji, a z drugiej strony, skreśleniem z krajowego bilansu zasobów tlenowych rud cynku, gdyż przetwórstwo rud tlenowych wg ówcześnie stosowanych technologii było dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Po rozwiązaniu problemów technologicznych występujących podczas przerobu rud tlenowych, zaistniała potrzeba wyróżnienia odrębnych kryteriów bilansowości dla rud siarczkowych i tlenowych.

### 5.5.4. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Zmiany klimatu nie wpływają na zasoby złóż (w perspektywie krótkoterminowej).

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska zostały opisane w ramach rozdziału 5.4.4.

- Działania edukacyjne.

Działania edukacyjne prowadzone powinny być wspólnie w ramach prowadzenia edukacji ekologicznej, z uwzględnieniem ochrony zasobów złóż.

- Monitoring środowiska.

Monitoring złóż prowadzony jest przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

## 5.6. Gleby.

Gleba jest jednym z ważniejszych komponentów środowiska geograficznego. Powstaje ona w wyniku wietrzenia skał podłoża, oddziaływania roślinności i organizmów zwierzęcych, klimatu oraz wody. Zawiera związki mineralne i organiczne niezbędne dla rozwoju szaty roślinnej. Stanowi więc system powiązań świata organicznego i nieorganicznego, splatając elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Warunki glebowe w znacznej mierze decydują o różnorodności krajobrazów, których istotną częścią jest roślinność.

Gleba jest elementem każdego ekosystemu, który ostatecznie gromadzi substancje, również zanieczyszczające z innych jego komponentów. Na stan gleb mają wpływ zarówno czynniki pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Wpływ ten związany jest ze spadkiem urodzajności gleb, która objawia się obniżeniem jakości i ilości próchnicy w glebach, zmianą kwasowości, struktury gleb, wymywaniem kationów zasadowych a w konsekwencji spadkiem zasobności i żyzności gleby. Ciągłe zmiany klimatyczne oraz zmiany szaty roślinnej wraz z postępującą erozją zaliczane są do naturalnych procesów mających istotny wpływ na jakość środowiska glebowego.

Do najczęściej spotykanych należą gleby inicjalne luźne, słabo wykształcone kwarcowo-krzemianowe bezwęglanowe, bielicoziemne, hydrogeniczne i napływowe oraz industrioziemne. Przeważają gleby wytworzone na czwartorzędowych piaskach, glinach i lessach. Na całym obszarze w niewielkich płatach występują też gleby szkieletowe wytworzone ze skał wapiennych. Skład mechaniczny gleb jest bardzo zróżnicowany. Występują gleby piaszczyste, gliniaste, ilaste i pyłowe. Przeważają gleby suche, o niskiej sorpcji, ubogie w składniki odżywcze (azot i fosfor), mające niską wartość użytkową.

Gleby rejonu olkuskiego charakteryzują się wyjątkowo wysokimi stężeniami metali ciężkich, znacząco odbiegającymi od naturalnych zawartości w glebach Polski. Ich źródłem są czynniki naturalne i antropogeniczne. Gleby wytworzone na zwietrzałych, płytko zalegających dolomitach

kruszconośnych są z natury wzbogacone w metale, natomiast źródłem antropogenicznym jest wielowiekowa eksploatacja i przeróbka rud bogatych w metale. Współczesne przetwarzanie rud spowodowało wysokie emisje zanieczyszczeń do atmosfery i skażenie gleb na znacznym obszarze. Wtórnym źródłem zanieczyszczenia gleb jest składowanie odpadów poflotacyjnych w stawach osadowych, które w dużej mierze zbudowane są z frakcji drobnoziarnistych i w związku z tym są łatwe do przenoszenia przez wiatr. Gleby najbogatsze w cynk, ołów i kadm (gleby galmanowe) występują w okolicach Bolesławia, Ujkowa Starego, Bukowna, Starego Olkusza, okolicy huty „Bolesław” i nieczynnej kopalni „Olkusz-Pomorzany”, tj. w miejscach historycznego wydobycia i przeróbki rud.

Obszar Powiatu Olkuskiego charakteryzuje się niezbyt dużą różnorodnością pokrywy glebowej. Jej wykształcenie jest odzwierciedleniem warunków wodnych oraz środowiska przyrodniczego, z których zasadniczą rolę odgrywa rzeźba terenu i rodzaj skały macierzystej.

Na terenie Powiatu Olkuskiego praktycznie nie występują gleby o najlepszych parametrach (klasy I oraz II). W zachodniej części Powiatu (Gmina Olkusz, Klucze, Bolesław, Bukowno) występują gleby o niskiej klasie bonitacji, które dodatkowo skażone są metalami ciężkimi, natomiast we wschodniej części Powiatu (gmina Trzyciąż, Wolbrom) występują gleby III i IV klasy bonitacji.

Na ocenę przydatności rolniczej gleb (klasyfikacja bonitacyjna) wpływa głębokość profilu glebowego, uziarnienie, stosunki wodno – powietrzne, głębokość poziomu próchnicznego, zawartość próchnicy wraz ze składnikami pokarmowymi, ale również możliwości produkcyjne. Wynikają one z warunków geomorfologicznych (wysokość nad poziom morza, nachylenie terenu, zagrożenie erozją, dostępność terenu do uprawy), z warunków klimatycznych (opady, temperatura) i długości okresu wegetacyjnego.

Zanieczyszczenie gleb

Zanieczyszczenie gleb jest jednym z ośmiu najważniejszych zagrożeń wymienianych w dokumencie Komisji Europejskiej „Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby”. Gleby zanieczyszczone pierwiastkami śladowymi od dawna pozostają w kręgu zainteresowań nauk przyrodniczych i rolniczych ze względu na potencjalną toksyczność metali dla organizmów żywych oraz możliwość przechodzenia do łańcucha pokarmowego człowieka. Większość pierwiastków śladowych, w tym miedź, cynk czy bor, pełni istotną rolę w organizmach roślin i zwierząt, ponieważ są niezbędnymi składnikami białek i enzymów. Dla pierwiastków takich jak ołów, kadm, arsen czy rtęć dotychczas nie stwierdzono znaczącej funkcji fizjologicznej, ale ich wysokie stężenia w tkankach ludzi prowadzą do wielu bardzo poważnych problemów zdrowotnych. M.in. dlatego do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,

- zasolenie,

- nadmierną alkalizację,

- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,

- skażenie radioaktywne.

Część gleb z terenu Powiatu Olkuskiego posiada naturalnie wysokie stężenia pierwiastków śladowych ze względu na skład kruszconośnych dolomitów diploporowych, ale znacznie większe obszary są wtórnie zanieczyszczone w wyniku działalności górniczej i hutniczej człowieka (prowadzące przez wiele lat działalność kopalnie oraz huta cynku i ołowiu). Zanieczyszczenie gleb w tym rejonie jest również wynikiem przenoszenia przez wiatr cząstek odpadów poflotacyjnych oraz zanieczyszczeń emitowanych przez śląskie huty, elektrownie i lokalne zakłady przemysłowe.

Gleby obszaru Powiatu Olkuskiego zanieczyszczone są m.in. metalami ciężkimi (ołów, kadm, cynk - odpowiedzialne za skażenia produktów rolnych), przy czym ich zawartość zmniejsza się wraz z głębokością gleby, natomiast stopień wzbogacenia ściółki gleb leśnych i poziomów próchnicznych tego rejonu jest wielokrotnie wyższy niż w przypadku gleb z terenów nieskażonych.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi występują również wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których przemieszczają się największe ilości pojazdów.

Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności człowieka poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.

GIOŚ-RWMŚ w Krakowie nie przeprowadzał w ostatnich latach badań stanu gleb na terenie Powiatu Olkuskiego.

Potencjalne obecne źródła zanieczyszczeń gleb

Wśród czynników typowo antropogenicznych istotny wpływ na zanieczyszczenie gleb mają rosnące emisje pyłowe i gazowe zarówno ze źródeł przemysłowych jak również motoryzacyjnych. Ponadto zanieczyszczenie związane ze składowaniem odpadów, działalność wydobywcza oraz niewłaściwe rolnicze użytkowanie gruntów. Oddziaływanie przemysłu z terenu Powiatu Olkuskiego stanowi najistotniejsze potencjalne źródło zanieczyszczenia gleb.

Tereny biegnące wzdłuż arterii komunikacyjnych są w sposób ciągły narażone na zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania paliw: tlenków azotu, węglowodorów i pierwiastków śladowych. Także eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyną przenikania do gleby związków organicznych i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z udziałem pojazdów transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia dla środowiska glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.

Powiat Olkuski jest gminą silnie uprzemysłowioną, w związku z czym jej gleby mogą wykazywać szereg różnic w porównaniu z naturalnymi glebami. Nasilające się przekształcenia mechaniczne gleb i gruntów związane są z dynamicznym rozwojem powiatu i wynikają z prowadzenia głębokich wykopów, budowy dróg i mostów czy wyrównywania placów.

Podstawowym problemem dla środowiska, wynikającym z prowadzenia prac budowlanych jest przekształcenie gleb i gruntów w kierunkach: całkowitego zniszczenia profilu glebowego; skrócenia profilu glebowego poprzez usunięcie niektórych warstw lub domieszania materiałów obcych (materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, odpadów pochodzenia budowlanego itp.).

Pierwotna gleba traci wszystkie swoje właściwości i bez prowadzenia odpowiedniej rekultywacji nie może pełnić innych funkcji niż stanowienie płaszczyzny budowlanej. Tego rodzaju zmiany powodują również usunięcie warstwy próchniczej i wówczas teren wymaga rekultywacji przed wykorzystaniem go do upraw roślinnych.

Domieszki i nowotwory glebowe wprowadzane do profilu wpływają na liczne zmiany fizykochemiczne gleby (gruntu), naruszając stosunki powietrzno-wodne gleby prowadząc tym samym do zmian wodoprzepuszczalności. Może to spowodować rozprzestrzenianie się i przenikanie do wód gruntowych zanieczyszczeń powierzchniowych. Domieszki rozdrobnionych materiałów budowlanych nie naruszają znacząco właściwości fizycznych gleby, natomiast mają wpływ na właściwości fizyko-chemiczne oraz chemiczne gruntu. Wpływa to na blokowanie wielu pierwiastków w glebie (sorpcja chemiczna) oraz zmniejsza spektrum możliwych do nasadzania roślin, z których większość ma optimum w granicach pH 6,0-6,5.

Właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne, chemiczne i biologiczne gleb i gruntów na terenie Powiatu Olkuskiego są wypadkową działania wielu czynników, z których wiodące to:

- uprzemysłowienie terenów;

- duże natężenie ruchu kołowego wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych;

- gęstość zaludnienia;

- gospodarka odpadowo-ściekowa;

- otoczenie i struktura powiatu.

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi tereny zurbanizowane są:

- siarka, tlenki siarki;

- tlenki azotu;

- tlenek węgla;

- metale ciężkie;

- fluorowce;

- pochodne ropy naftowej;

- inne zanieczyszczenia organiczne.

Grunty podlegające rekultywacji i zagospodarowaniu

Według danych Starostwa Powiatowego w Olkuszu, na terenie Powiatu Olkuskiego grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 225,17 ha (w tym grunty zdewastowane: 225,17 ha), w ciągu roku rekultywacji poddano 3,63 ha. Dla poszczególnych gmin:

- dla Gminy Olkusz: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 0,5 ha (w tym grunty zdewastowane: 0,5 ha), w ciągu roku nie wykonywano rekultywacji,

- dla Gminy Wolbrom: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 0,0 ha, w ciągu roku nie wykonywano rekultywacji,

- dla Gminy Trzyciąż: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 0,0 ha, w ciągu roku nie wykonywano rekultywacji,

- dla Gminy Klucze: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 65,12 ha (w tym grunty zdewastowane: 65,12 ha), w ciągu roku rekultywacji poddano 1,24 ha,

- dla Gminy Bukowno: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 27,38 ha (w tym grunty zdewastowane: 27,38 ha), w ciągu roku nie wykonywano rekultywacji,

- dla Gminy Bolesław: grunty wymagające rekultywacji i zagospodarowania zajmowały powierzchnię 132,17 ha (w tym grunty zdewastowane: 132,17 ha), w ciągu roku rekultywacji poddano 2,39 ha.

Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 z późn. zm.), Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.  2019, poz. 862, z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń. Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie). Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).

Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Realizując ww. obowiązek Starosta Olkuski przekazał Wykaz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie. Na terenie Powiatu Olkuskiego zidentyfikowano historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, przedstawione w tabeli poniżej:

Tabela 25. Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Powiatu Olkuskiego.

| Lp. | Adres miejsca, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie pow. ziemi |  |  | Numery ewidencyjne działek (wraz z obrębem) | Identyfikatory działek z bazy Ewidencji Gruntów i Budynków, o których mowa w §16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034) | Powierzchnia działek [ha] | Powierzchnia terenu objętego zanieczyszczeniem [ha] | Aktualny sposób użytkowania gruntów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ulica, nr domu | Miejscowość | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |
| 1. | Kolejowa 2a | Jaroszowiec | 32-310 Klucze | 36/4; 37/1 | 121204 2.0006.36/4 121204 2.0006.37/1 | 0,1921 0,7127 | 0,9048 ha | Stacja paliw |
| 2. | Główna | Wolbrom | 32-340 Wolbrom | 3850/1 | 121207 4.0001.3850/1 | 0,17 | 0,0190 ha | Stacja paliw |
| 3. | Długa lb | Olkusz- Pomorzany | 32-300 Olkusz | ff595/31 i 595/32 | 121205 4.0002.595/31 121205_4.0002.595/32 | 1,0352 0,4743 | 1,5095 ha | brak danych |
| 4. | 1-go Maja 100 | Wolbrom | 32-340 Wolbrom | 5173/36, 5173/37 | 121207 4.0001.5173/36 121207 4.0001.5173/37 | 1,6903 0,0837 | ok. 550 m2 | Przeds. prod. wyrobów gumowych |
| 5. | Główna 67 | Bolesław | 32-329 Bolesław | 1738/1, 1738/2, 1738/3, 1738/4 1738/5, 1738/6 | 121203 2.0001.1738/1 121203 2.0001.1738/2 121203 2.0001.1738/3 121203 2.0001.1738/4 121203 2.0001.1738/5 121203 2.0001.1738/6 | 0,1895 0,0974 0,0787 0,0570 0,2820 1,4117 | 1,8967 ha | Odlewnia żeliwa |

Źródło: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

### 5.6.1. Problemy i zagrożenia

Gleby Powiatu Olkuskiego cechuje zanieczyszczenie metalami ciężkimi m.in.: ołowiem-Pb, kadmem – Cd, chromem -Cr, miedzią – Cu, niklem – Ni, rtęcią -Hg, cynkiem – Zn. Metale te są toksyczne dla organizmów żywych. Pierwiastki te występują naturalnie w glebach, lecz w niewielkiej ilości. Głównymi źródłami ich nadmiernej ilości są zakłady przemysłowe, zwłaszcza te związane z obróbką rud i metali. Stężenie metali ciężkich w glebach zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości, jednak ich zawartość w wierzchniej warstwie gleby, jest na terenie Powiatu Olkuskiego wyższa niż na terenach nieskażonych. Z uwagi na fakt, iż część Powiatu Olkuskiego to tereny uprawne, istotny wpływ na powierzchnię terenu oraz środowisko glebowe ma rolnictwo. Wynika to z faktu, iż obejmuje ono swoim oddziaływaniem duży obszar i powoduje zasadnicze zmiany w środowisku naturalnym. Najbardziej istotne zagrożenia związane z rolniczym użytkowaniem gruntów to:

- niszczenie mechaniczne roślinności oczek i mokradeł śródpolnych, zwłaszcza pozbawionych zarośli i zadrzewień przywodnych podczas prac polowych, niszczenie chemiczne poprzez stosowanie środków ochrony roślin i nadmierny spływ biogenów z pól,

- stosowanie na całej powierzchni upraw polowych środków ochrony roślin,

- intensywne zagospodarowanie użytków zielonych z oraniem, nawożeniem, obsiewaniem szlachetnymi gatunkami traw, stosowaniem środków ochrony roślin powodujące drastyczne ubożenie florystycznego łąk.

Na pogorszenie stanu gleb na terenie powiatu największy wpływ mają następujące czynniki:

- zanieczyszczenie gleb wywołane obecnością "dzikich wysypisk",

- zanieczyszczenie wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów,

- zanieczyszczenia gleb związane z intensywną gospodarką rolną. Stosowanie na całej powierzchni upraw środków ochrony roślin, powodujące ubożenie i zanikanie roślinności,

- zagrożenie gleb erozją (szczególnie gleb na stokach),

- susza.

### 5.6.2. Analiza SWOT.

Tabela 26. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gleby.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych na terenie Powiatu | - zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji antropogenicznej, - nieprzydatność części gleb dla celów rolniczych |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, - edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie ochrony powierzchni ziemi, - zwiększony popyt na zdrową ekologiczną żywność, - wzrost poziomu rolnictwa ekologicznego | - zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji ze środków transportu i przemysłu - negatywny wpływ działalności przemysłowej, - zakwaszenie gleb |

### 5.6.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

### Spośród wszystkich elementów środowiska, szybkiemu samooczyszczeniu ulega w pierwszym rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb utrzymuje się niekiedy nawet do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale ciężkie) posiada charakter trwały, a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie w sposób niekorzystny przez bardzo długi czas. Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie powiatu, istotny jest wpływ erozji wodnej i wietrznej, gdzie skala procesów erozyjnych uzależniona jest głównie od  pokrycia roślinnością, rodzaju i gatunku gleb. Ta tendencja, spowodowana z zasady warunkami i położeniem, będzie się w dalszym ciągu utrzymywać. Ponadto zwrócić uwagę należy na poprawę stanu czystości gleb w wyniku zmniejszania ilości składowanych odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę tendencję dotychczasowych zmian jakości gleb na terenie powiatu nie prognozuje się pogorszenia stanu gleb, pod warunkiem stosowania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych (zgodnych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej) oraz rozwiązań przeciwerozyjnych.

### 5.6.4. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym na niedobory wody, gdzie potrzeby wodne według prognoz wzrosną o 25-30 % w perspektywie do 2050 roku. Przeprowadzone prognozy pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się okres wegetacyjny, w związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz zmiana produktywności upraw. Poprawią się warunki dla roślin ciepłolubnych, takich jak kukurydza, słonecznik, soja, winorośle czy pszenica, dzięki czemu jakość plonów będzie lepsza od obecnie otrzymywanych. Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji zwiększy jednak zagrożenie upraw ze względu na występowanie późnych wiosennych przymrozków. Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony szkodników roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju i będą stanowić większe zagrożenie dla upraw. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi wzrost częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Zmiany klimatyczne powodują większe zagrożenie katastrofami naturalnymi, powodziami suszami, silnymi wiatrami, erozją wodną i wietrzną. Na zły stan gleb wpływają głównie czynniki pochodzenia antropogenicznego, związane przede wszystkim z rozwojem działalności przemysłowej i transportowej:

- działalność zakładów przemysłowych i produkcyjno-usługowych, w wyniku której do gleb mogą przedostawać się szkodliwe substancje,

- komunikacja i transport samochodowy, przyczyniający się do zanieczyszczenia gleb położonych w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie użytkowanych szlaków komunikacyjnych.

- Działania edukacyjne.

W ramach ochrony gleb działania edukacyjne powinny być prowadzone w zakresie m.in. prowadzenia rolnictwa ekologicznego, stosowania alternatywnych źródeł energii, itp.

- Monitoring środowiska.

Prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  oraz przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą i MODR.

## 5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie powiatu olkuskiego jest realizowany

na podstawie celów określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2028 oraz w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022. Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone są w uchwalanych przez gminy w regulaminach utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, które stanowią akty prawa miejscowego.

Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska, tereny otwarte (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni publicznej).

Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą o odpadach, jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023  poz. 1469 tekst jednolity), zniesiono obowiązek regionalizacji w gospodarowaniu odpadami oraz pojęcie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wprowadzając pojęcie instalacji komunalnej.

Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonują następujące instalacje komunalne:

- instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław (zapewnia mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych

odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku),

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław (zapewnia składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nienadających się do odzysku).

Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje instalacja kompostownia odpadów organicznych, zlokalizowana przy ul. Osadowej 1, 32-329 Bolesław (zapewnia przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów).

Zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych winno odbywać się w sposób selektywny, zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych frakcji odpadów komunalnych (papier tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone i inne). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne właściciele nieruchomości powinni przekazywać gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Gminy powiatu olkuskiego obejmują systemem odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (akt prawa miejscowego). Właściciele nieruchomości nieobjętych gminnym systemem odbioru są zobowiązani do zawarcia stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu Powiatu Olkuskiego

Tabela 27. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022

| Rok | Masa zebranych odpadów komunalnych (ogółem) [Mg] | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie [Mg] | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 37 515,23 | 9 487,82 | 25,3 |
| 2020 | 39 566,03 | 14 008,35 | 35,4 |
| 2021 | 41 625,83 | 15 375,42 | 36,9 |
| 2022 | 38 170,81 | 13 333,30 | 34,9 |

Źródło: BDO GUS, 2023 r.

Ogólna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Powiatu Olkuskiego w 2022 r. nieznacznie zmalała w stosunku do 2019 r. o ok. 1,72 % (655,58 Mg). Wzrósł udział odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w ogólnej masie zebranych odpadów o 9,6 punktu procentowego.

Tabela 28. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022 z podziałem na gminy

| Gmina | Rok | Masa zebranych odpadów komunalnych (ogółem) [Mg] | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie [Mg] | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina miejsko-wiejska Olkusz | 2019 | 18 038,04 | 4 201,87 | 23,3 |
|  | 2020 | 17 254,45 | 5 393,15 | 31,3 |
|  | 2021 | 17 671,96 | 5 863,58 | 33,2 |
|  | 2022 | 16 247,46 | 5 096,15 | 31,4 |
| Gmina miejska Bukowno | 2019 | 4 171,25 | 1 276,23 | 30,6 |
|  | 2020 | 5 031,09 | 2 392,21 | 47,5 |
|  | 2021 | 5 115,60 | 2 443,02 | 47,8 |
|  | 2022 | 4 534,29 | 1 999,24 | 44,1 |
| Gmina wiejska Bolesław | 2019 | 3 131,92 | 1 117,81 | 35,7 |
|  | 2020 | 3 543,94 | 1 298,46 | 36,6 |
|  | 2021 | 3 725,72 | 1 688,96 | 45,3 |
|  | 2022 | 3 511,66 | 1 414,02 | 40,3 |
| Gmina wiejska Klucze | 2019 | 3 586,99 | 1 019,05 | 28,4 |
|  | 2020 | 5 388,05 | 2 658,37 | 49,3 |
|  | 2021 | 5 794,80 | 2 904,59 | 50,1 |
|  | 2022 | 5 395,30 | 2 571,51 | 47,7 |
| Gmina miejsko-wiejska Wolbrom | 2019 | 7 022,18 | 1 535,48 | 21,9 |
|  | 2020 | 6 771,60 | 1 908,68 | 28,2 |
|  | 2021 | 7 192,88 | 2 000,14 | 27,8 |
|  | 2022 | 6 516,32 | 1 844,14 | 28,3 |

Źródło: BDO GUS, 2023 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Odpady zawierające azbest, jako odpady niebezpieczne, wymagają szczególnego sposobu postępowania i dlatego powinny być objęte programem likwidacji azbestu i odpadów zawierających azbest. W czasie obróbki mechanicznej (np. kruszenie, cięcie itp.) następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wchłaniania, dlatego też proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być przeprowadzony ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy.

Zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest zostały przedstawione w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032”.

Zgodnie z danymi zawartymi w Bazie Azbestowej, na terenie Powiatu Olkuskiego występuje ok. 27 197,347 Mg (stan na październik 2023 r.) wyrobów azbestowych, z tego:

- 26 208,269 Mg - u osób fizycznych,

- 989,079 Mg - u osób prawnych.

Do tej pory usunięto ok. 33,78 % zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych występujących na terenie Powiatu Olkuskiego.

### 5.7.1. Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego

W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej powstają znaczne ilości różnorodnych odpadów, zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne stanowią stosunkowo niewielki procent wytwarzanych odpadów  z sektora gospodarczego, a ich głównym źródłem powstawania jest działalność przemysłowa i usługowa.

W poniższej tabeli przedstawiono ilości wytworzonych oraz zagospodarowanych odpadów z sektora gospodarczego na terenie Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022.

Tabela 29. Gospodarowanie odpadami z sektora gospodarczego na terenie Powiatu Olkuskiego w latach 2019-2022

| Postępowanie z odpadami | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem - wytworzone odpady z sektora gospodarczego | 2 409 900 | 2 150 400 | 1 374 100 | 1 175 100 |
| Razem - odpady z sektora gospodarczego poddane procesom odzysku | 2 119 600 | 1 906 500 | 1 148 800 | 951 300 |
| Razem - odpady z sektora gospodarczego poddane unieszkodliwieniu | 55 800 | 45 200 | 21 700 | 24 700 |
| Razem - odpady z sektora gospodarczego przekazane innym odbiorcom | 206 400 | 189 900 | 200 900 | 196 700 |

Źródło: BDO GUS, 2023 r.

### 5.7.2. Problemy i zagrożenia

Najważniejsze problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi to:

- nie wszyscy właściciele nieruchomości przekazują odpady komunalne zgodnie z wymogami prawa,

- powstawanie dzikich wysypisk odpadów,

- problem z odbiorem odpadów ulegających biodegradacji,

- niestaranna selekcja odpadów przy ich segregacji przez właścicieli nieruchomości,

- baterie i akumulatory wytwarzane w gospodarstwach domowych - nadal w sporej ilości trafiają do zmieszanych odpadów komunalnych,

- brak stałego zbytu zebranych surowców.

### 5.7.2. Analiza SWOT

Tabela 28. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - sprawny system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, - zdecydowana większość mieszkańców segreguje odpady, - funkcjonujący PSZOK, - systematyczne usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu | - obecność wyrobów azbestowych na terenie powiatu, - przypadki spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych, |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, - wzrost popularności segregowania odpadów, - mniejsza ilość odpadów wprowadzanych do środowiska w sposób niekontrolowany, - usuwanie wyrobów zawierających azbest | - zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza oraz przyrody, - powstawanie dzikich wysypisk odpadów |

### 5.7.3. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

### Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się do stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu na mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.

Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami powinno przełożyć się na wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, a jednocześnie przyczynić się do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów (szczególnie opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Ponadto rozwój technologiczny instalacji do zagospodarowania odpadów umożliwi zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów.

W gminach Powiatu Olkuskiego funkcjonuje sprawnie system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”, odbiorze odpadów od właścicieli w punktach selektywnej zbiórki odpadów tj. PSZOK-u lub poprzez cykliczne akcje odbioru z terenu nieruchomości. Frakcje zbierane „u źródła” to: odpady opakowaniowe: ze szkła, tworzyw sztucznych i makulatury, metali – żelaznych lub nieżelaznych, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne oraz zmieszane odpady komunalne.

Biorąc pod uwagę zaplanowane w niniejszym POŚ działania w zakresie poprawy gospodarowania odpadami oraz stale rozbudowujący się system i instalacje do gospodarowania odpadami prognozuje się zmniejszenie strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz wzrost poziomu odzysku i recyklingu.

### 5.7.4. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

W kontekście zagadnienia horyzontalnego dotyczącego zmian klimatu, należy zwrócić uwagę przy organizowaniu obiektów gospodarki odpadami, takich jak PSZOK, place magazynowania odpadów, aby nie lokalizować ich na terenach zagrożonych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, będącymi następstwami kumulacji zmian, będących efektem zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych systemów odbioru odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych czy biodegradowalnych.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

W kontekście gospodarowania odpadami przyczyną większości poważnych awarii, które mogą zdarzyć się na terenie instalacji, jest najczęściej niezachowanie zasad eksploatacji i bezpieczeństwa. Głównym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożaru samych odpadów, czy to komunalnych czy przemysłowych. W wyniku pożaru będą się uwalniały do atmosfery bardzo toksyczne substancje z palącego się biogazu oraz odpadów tworzyw sztucznych.

- Działania edukacyjne.

Działania w zakresie edukacji ekologicznej powiatu powinny skupić się na promocji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, organizowaniu różnych cyklicznych akcji (np. „Sprzątanie Świata”, wymień odpad na sadzonkę, „Dzień Ziemi”), segregacji odpadów w placówkach oświatowych. W dalszym ciągu powinno prowadzić się działalność edukacyjną w zakresie selektywnego zbierania odpadów i ograniczenia ich powstawania. Jednym z najważniejszych aspektów edukacji ekologicznej, w połączeniu z poprawą jakości powietrza, powinno być wzmocnienie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

- Monitoring środowiska.

Monitoring środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupiać, się przede wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów innych niż komunalne, w tym niebezpiecznych i pochodzących z działalności przemysłowej. W kontekście odpadów komunalnych natomiast konieczne jest monitorowanie osiąganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów celem bieżącego i ciągłego udoskonalania lokalnych, gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

## 5.8. Zasoby przyrodnicze

### 5.8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

Na terenie Powiatu Olkuskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie,

- Dłubniański Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Orlich Gniazd,

- Obszar Natura 2000 – Jaroszowiec,

- Obszar Natura 2000 – Pustynia Błędowska,

- Obszar Natura 2000 – Ostoja Środkowojurajska,

- Obszar Natura 2000 – Dolina Białej Przemszy,

- Obszar Natura 2000 – Pleszczotka,

- Obszar Natura 2000 – Michałowiec,

- Obszar Natura 2000 – Armeria,

- Rezerwat przyrody – Pazurek, Michałowiec

- Użytek ekologiczny – Dolina rzeki Sztoły, Pustynia Błędowska i bez nazwy

- pomniki przyrody 77 szt.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie to obszar chroniony o dużym znaczeniu przyrodniczym i krajobrazowym, znajdujący się na terenie województwa małopolskiego. Jest to wyjątkowe miejsce, które zachwyca swoją malowniczością, urozmaiconym krajobrazem i różnorodnością przyrodniczą. Park obejmuje kilka dolin rzecznych, w tym Dolinę Sanki, Dolinę Będkowską i Dolinę Prądnika. Charakteryzują się one stromymi zboczami, skalnymi wąwozami, malowniczymi strumieniami, a także licznymi jaskiniami i skałami wapiennymi. To idealne miejsce dla miłośników przyrody, turystyki pieszej i rowerowej, a także wspinaczki skalnej.

W Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie znajduje się wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Można tu spotkać rzadkie gatunki ptaków, takie jak orlik krzykliwy czy pliszka górska. Park pełni również ważną rolę w ochronie unikalnych ekosystemów, takich jak buczyny, grądy i łęgi.

Odwiedzający park mają możliwość korzystania z licznych szlaków turystycznych, które prowadzą przez malownicze tereny i zapewniają doskonałe widoki na okolicę. Na terenie parku znajdują się również punkty widokowe, miejsca do odpoczynku oraz punkty informacyjne, gdzie można zdobyć wiedzę na temat przyrody i historii tego miejsca.

Dłubniański Park Krajobrazowy

Powierzchnia Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego wynosi 11 158,42 ha, z czego tylko 17% to tereny leśne. Obejmuje on dolinę Dłubni z przylegającą wierzchowiną na odcinku od źródeł w Trzyciążu po Raciborowice. Leży na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Park został powołany do życia w 1981 roku, podobnie jak pozostałe „jurajskie” parki krajobrazowe. Główną oś Parku stanowi meandrująca rzeka Dłubnia. Liczne tu młyny wodne tworzyły do niedawna niespotykany nigdzie indziej „krajobraz młynny”. Dziś niestety większość z nich już nie istnieje. Park charakteryzuje natomiast duża liczba starych, zabytkowych kościołów oraz dworków szlacheckich i związanych z nimi parków.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd to malowniczy obszar chroniony, znajdujący się na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Nazwa parku pochodzi od licznych zamków i ruin znajdujących się na tym terenie, które przypominają gniazda orłów.

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd obejmuje pasmo skalnych wzgórz i dolin, które tworzą unikalny krajobraz. Charakteryzuje się on stromymi skałami, malowniczymi wąwozami, głębokimi dolinami i bujną roślinnością. To raj dla miłośników przyrody, wspinaczki skalnej i turystyki pieszej.

Na terenie parku znajduje się wiele zamków i ruin, które są świadectwem bogatej historii regionu. Są to m.in. Zamek Ogrodzieniec, Zamek Pieskowa Skała, Zamek Mirów i wiele innych. Te imponujące budowle przyciągają turystów z całego kraju i zagranicy, oferując możliwość odkrywania historii, architektury i atmosfery średniowiecznych twierdz.

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd występuje wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt. Na terenie parku można spotkać rzadkie ptaki, takie jak myszołów zwyczajny, orlik krzykliwy i sęp kasztanowaty. Tereny leśne i skałki są schronieniem dla różnorodnych gatunków flory, w tym storczyków i endemitów górskich.

Obszar Natura 2000 – Jaroszowiec PLH120006

Obszar Natura 2000 – Jaroszowiec to specjalny obszar ochrony przyrody, który został włączony do europejskiej sieci Natura 2000 ze względu na swoje unikalne walory przyrodnicze. Obszar ten obejmuje malowniczą dolinę potoku Jaroszowiec oraz przylegające do niej wzgórza i tereny leśne. Jest to miejsce o dużym znaczeniu dla ochrony różnorodności biologicznej, a także dla zachowania i przywracania naturalnych siedlisk oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Wśród charakterystycznych siedlisk przyrodniczych występujących na obszarze Jaroszowca znajdują się lasy łęgowe, buczyny, grądy, murawy kserotermiczne oraz stanowiska roślin wodnych. Są to środowiska o dużym znaczeniu dla wielu gatunków roślin, zwierząt i ptaków, w tym takich jak orlik krzykliwy, zaskroniec zwyczajny, nerecznica samcza czy kruszczyk szerokolistny.

Obszar Natura 2000 – Jaroszowiec stanowi również ważny korytarz ekologiczny, umożliwiający przemieszczanie się zwierząt i utrzymanie ich populacji na szerszym obszarze. Jest to szczególnie istotne dla gatunków migrujących i łączących się z innymi obszarami przyrodniczymi.

Obszar Natura 2000 – Pustynia Błędowska PLH120014

Obszar obejmuje płaski, piaszczysty teren, wokół którego rozciągają się wapienne pagóry jurajskie. Piaski Pustyni Błędowskiej są tylko częścią większego obszaru piasków czwartorzędowych, rozciągniętych od źródeł rzeki Centurii i Białej Przemszy na północy, po Sieraszów na południu i Maczki na zachodzie. Od południa, pd-wsch i część od pn Pustynia Błędowska jest otoczona lasem sosnowym.

Pustynia Błędowska jest ekosystem unikatowym w skali europejskiej. Jest to największy w Europie środkowej, śródlądowy obszar występowania piasków z interesującymi formami typowymi dla krajobrazu pustynnego (wydmy).

Występują tu 4 rodzaje siedlisk o znaczeniu europejskim, przede wszystkim śródlądowe murawy napiaskowe i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Spotkać można tu także 12 gatunków ptaków o znaczeniu europejskim m. in.: trzmielojad, lelek kozodój, dzięcioł czarny.

Obszar Natura 2000 – Ostoja Środkowojurajska PLH240009

Ostoja położona jest w dwóch rejonach: śląskim (67%) i małopolskim (33%) w centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Obszar obejmuje łagodne wzniesienia zbudowane ze skał jurajskich poprzecinane licznymi dolinami. Charakterystyczne na tym terenie ostańce wapienne otaczają lasy - głównie buczyny oraz jaworzyny górskie. Natomiast na bezleśnych przestrzeniach ostańcom towarzyszą bogate florystycznie murawy kserotermiczne (gatunki ciepłolubne i sucholubne). Można tu spotkać szereg jaskiń (z różnymi ciekawymi formami naciekowymi), w których zimują nietoperze. Obszar ma duże znaczenie jako cenna ostoja zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych - chronionych przez dyrektywę siedliskową. Występują tu unikatowe zbiorowiska naskalne, kserotermiczne (ciepło- i sucholubne) i leśne - łącznie zidentyfikowano 16 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na szczególną uwagę, wśród kompleksów leśnych, zasługują płaty żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej, położone na północno-wschodnich krańcach zasięgu geograficznego. Ponadto jest to ważne miejsce występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt (ośmiu gatunków z II Dyrektywy Siedliskowej). W jaskiniach zimują liczne gatunki nietoperzy, takich jak: podkowiec mały, nocek łydkowłosy, nocek Brandta, nocek rudy, nocek orzęsiony, nocek Natterera, gacek brunatny. Poza tym znajduje się tu najbogatsze i jedno z nielicznych założonych, zastępcze stanowisko endemicznej (lokalnego gatunku) warzuchy polskiej.

Obszar Natura 2000 – Dolina Białej Przemszy PLH240038

Dolina Białej Przemszy to obszar o dużej wartości przyrodniczej, który obejmuje dolinę rzeki Białej Przemszy oraz przylegające do niej tereny. Na terenie tego obszaru występują różnorodne siedliska przyrodnicze, w tym mokradła, łąki, lasy, a także tereny wodne. To miejsce stanowi ważne środowisko dla wielu gatunków flory i fauny, w tym rzadkich i zagrożonych.

Głównym celem obszarów Natura 2000, takich jak Dolina Białej Przemszy, jest zachowanie naturalnych siedlisk oraz gatunków dzikich roślin i zwierząt, które tam występują. W ramach Natura 2000 wprowadza się środki ochrony, które mają minimalizować wpływ działalności człowieka na te obszary, a jednocześnie zachować ich wartość przyrodniczą.

Obszar Natura 2000 "Dolina Białej Przemszy" ma na celu przede wszystkim ochronę mokradeł, terenów podmokłych i innych unikalnych ekosystemów, które są charakterystyczne dla tego regionu. W praktyce oznacza to, że na tym obszarze mogą obowiązywać pewne ograniczenia w zakresie działań ludzkich, aby chronić środowisko naturalne. Jednocześnie promuje się praktyki gospodarowania ziemią, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.

Obszar Natura 2000 – Pleszczotka PLH120059

Obszar obejmuje fragment starego terenu pogórniczego w okolicach Olkusza, z naturalną murawą. Sąsiaduje on z odkrywką "Bolesław" czynną od XVI wieku. Na skalę przemysłową działała ona od XIX wieku do końca lat 80. XX wieku. Na terenie tym obecne są odpady skalne z nadkładu i skał budujących złoże rud Zn-Pb. Głównie pochodzą one z odkrywki "Bolesław". Wykształcona na nich gleba jest płytka i szkieletowa. Jej odczyn jest zasadowy (pH>7). Stężenia metali ciężkich są w niej wysokie (Zn 5%, Pb 0.4%, Cd 0.03%) i znacznie zróżnicowane w małej skali przestrzennej. Jest to związane z heterogenicznością materiału górniczego, z którego wykształciły się gleby. Na hałdzie panują ekstremalne warunki siedliskowe - silne nasłonecznienie, niska wilgotność podłoża, niska zawartość składników odżywczych. Teren ten, nie był nigdy rekultywowany, roślinność od ok. 100 lat wkraczała na niego powoli na drodze spontanicznej kolonizacji. Do lat 80.XX wieku był porośnięty różnej gęstości murawą. Krzewy (jałowiec pospolity) i drzewa (sosna zwyczajna) były wśród murawy tylko nieliczne. Rozwój siewek i wzrost drzew był bardzo ograniczony, wcześniej (do lat 50. XX w) z powodu wypasu bydła (głównie kozy), a później (do lat 80. XX w.) na skutek bardzo wysokich emisji zanieczyszczeń pyłowych (metale ciężkie) i gazowych (SO2). Obecnie drzewa, głównie sosna, pokrywają teren w znacznie większym stopniu. Na niewielkiej powierzchni występują typowo, jak na warunki Polski, wykształcone zbiorowiska muraw galmanowych, bardzo rzadkich w kraju. Obszar służy ochronie 1 typu siedliska przyrodniczego z zał. I Dyrektywy 43/92/EWGW, zajmującego ok. 90% powierzchni obszaru.

Obszar Natura 2000 – Michałowiec PLH120011

Obszar o powierzchni 12,1 ha, leżący na wysokości od 360 do 400 m npm, leży na płaskowyżu Ojcowskim, w zachodniej części kompleksu leśnego Uroczysko "Jangrot". Zajmuje zachodni kraniec wzgórza wykształconego w płytowych wapieniach jurajskich. Rozcinają go wąskie, suche wąwozy pochodzenia krasowego, rozdzielone niewielkimi grzbietami. Na tym podłożu miejscami zalegają utwory późniejsze: lessy oraz gliny średnie i ciężkie. Obszar porośnięty jest lasem, a głównymi zbiorowiskami roślinnymi są tutaj: ciepłolubna buczyna storczykowa, oraz buczyna niżowa. Obejmuje jedno z najbogatszych stanowisk na terenie Polski, zagrożonego gatunku storczyka, z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - obuwika pospolitego oraz stanowiska innych gatunków, nie wymienionych w dyrektywach. Flora roślin naczyniowych liczy 125 gatunków, a 18 gatunków spośród nich podlega ochronie prawnej. Znajduje się tu także płat typowo wykształconej i dobrze zachowanej buczyny storczykowej.

Zidentyfikowano tu 2 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. 
Siedliska lasów iglastych zajmują 48% obszaru, lasów liściastych - 44%, a siedliska rolnicze (ogólnie) - 8% powierzchni.

Obszar Natura 2000 – Armeria PLH120058

Obszar obejmuje tereny pogórnicze w sąsiedztwie Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław koło Olkusza, położone w bezpośrednim sąsiedztwie największej w Polsce huty cynku w Bukownie. Na terenach tych prowadzono wydobycie galeny, galmanu i limonitu. Płuczki galeny istniały tu od początku XV wieku, galman zaczęto wybierać z tych złóż od końca XVII wieku. Początkowo była to chaotyczna eksploatacja powierzchniowa, do 12 m głębokości, od końca XIX wieku do roku 1924 prowadzono już regularne wydobycie głębszych pokładów galmanu poprzez zastosowanie pomp do osuszania złóż zalegających w bardzo podmokłych terenach.

Obszar obejmuje pogórnicze tereny nierekultywowane oraz zrekultywowane pod koniec lat 90. XX w przez Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław". W zachodniej, najstarszej części znajdują się zapadliska i nierówności po szybach poszukiwawczych. Prawdopodobnie obszar ten jest niezmieniony co najmniej od lat 20. XX wieku. W pobliżu tego obszaru znajdowała się działająca w latach 1953 - 1969 odkrywka "Michalska" o powierzchni 3 ha i głębokości 10 m. Eksploatowane było w niej złoże pierwotne oraz zasoby rudy pozostałe w odpadach po poprzednich pracach wydobywczych. Po zakończeniu eksploatacji rudy odkrywkę zasypano odpadami i żużlami odpadowymi z huty cynku. Po wypełnieniu odkrywki z końcem lat 90. XX wieku nawieziono 30 cm gleby i posadzono brzozę (Betula pendula), modrzew (Larix decidua), sosnę (Pinus sylvestris) oraz rokitnik (Hippochaë rhamnoides) i oliwnik (Eleagnus commutata). Gleba najstarszej części terenu porośnięta gęstą murawą, zawiera znaczny procent części szkieletowych. Warstwa organiczna gleby obejmuje ok. 20 cm miąższości. Zawiera ona bardzo wysokie stężenia metali. Stężenia cynku osiągają około 8%, a ołowiu 1%. Gleba młodszego, nierekultywowanego obszaru jest również szkieletowa, stężenia metali w górnej warstwie (do 10 cm) są również bardzo wysokie (Zn 4%, Pb 0.3%). Gleba powierzchni rekultywowanych z nasadzonymi drzewami zawiera 1% cynku i 0.3% ołowiu. Gleby mają odczyn zasadowy w granicach pH 7.0 do 7,6.

Rezerwat przyrody - Pazurek

Jest to obszar o unikalnych walorach przyrodniczych i geologicznych, który został objęty ochroną w celu zachowania i badania naturalnych procesów geologicznych oraz ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat Pazurek jest znany przede wszystkim z występowania jaskini Pazurek, która jest jedną z najdłuższych jaskiń w polskich Karpatach. Jest to jaskinia krasowa o długości ponad 6 km, która zachwyca swoimi formacjami naciekowymi, stalaktytami i stalagmitami. Jaskinia Pazurek stanowi unikalne środowisko dla licznych organizmów, w tym nietoperzy, owadów i nicieni. Obszar rezerwatu Pazurek obejmuje również tereny leśne i łąki, które są siedliskiem wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Występują tu m.in. gatunki roślin kserotermicznych, takie jak storczyk krwisty czy ostrołódka karpacka. Rezerwat stanowi również ważne schronienie dla wielu gatunków ptaków, w tym sowy uszatej i puszczyka uralskiego.

Użytek ekologiczny – Dolina rzeki Sztoły

Użytek ekologiczny Dolina rzeki Sztoły to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, który został objęty ochroną ze względu na swoje ekologiczne znaczenie. Dolina rzeki Sztoły to malowniczy fragment krajobrazu, który charakteryzuje się bogactwem siedlisk wodnych, lasów, łąk i innych ekosystemów. Jest to miejsce o dużym znaczeniu dla różnorodności biologicznej i jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na terenie użytku ekologicznego Dolina rzeki Sztoły można spotkać wiele chronionych gatunków roślin, takich jak storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko czy grążel żółty. Obszar ten jest również domem dla wielu gatunków ptaków, takich jak bocian czarny, orlik krzykliwy czy czapla siwa. Rzeka Sztoła jest również ważnym środowiskiem dla ryb i innych organizmów wodnych.

Pomniki przyrody

Tabela 29. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Olkuskiego.

| Lp. | Nowy nr rejestru | Gatunek/Nazwa | Miejsce występowania | Nr aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1212011.1856 | Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior; pierśnica: 113cm; obwód: 355cm; wysokość: 17m | Bukowno, Drzewo, na granicy dz. nr 23 i ul. Wodącej |  |
| 2. | 1212042.1857 | Skałka - skałki zbudowane z wapieni marglistych w formie skalnej ściany o wys. 5-10m złożonej z wielu równoległych brył o szer. ok. 10m | Góra Szczypy - przy ul. Bogucińskiej |  |
| 3. | 1212042.1858 | Zespół skałek wapiennych w formie muru skalnego o dł. 70m | Góra Piecki - przy ul. Poległych |  |
| 4. | 1212053.1859 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 139cm; obwód: 437cm; wysokość: 21m | Żurada Kol. III 109 | Decyzja RL-op-8311/113/69 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 31.08.1969 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody |
| 5. | 1212053.1860 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 90cm; obwód: 283cm; wysokość: 21m | Żurada Kol. III 109 |  |
| 6. | 1212053.1861 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 159cm; obwód: 499cm; wysokość: 21m | Żurada Kol. III 109 |  |
| 7. | 1212053.1862 | skałka | na pastwisku pod kamieniem triangulacyjnym, na szczycie Góry Syborowej | Decyzja RL-op-8311/225/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21.09.1970 roku |
| 8. | 1212053.1863 | skałka | na zboczu Góry Syborowej |  |
| 9. | 1212053.1864 | skałka | na zboczu Góry Syborowej, wśród zaroś |  |
| 10. | 1212053.1865 | skałka | Skałka, na brzegu pola równolegle do drogi Olkusz-Klucze |  |
| 11. | 1212053.1866 | Krzesło - skałka | wśród pól na stokach Góry Syborowej |  |
| 12. | 1212011.1867 | Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica; pierśnica: 125cm; obwód: 393cm; wysokość: 23m | Podlesie, przy drodze leśnej Podlesie - Żurada (oddz. 122a) | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 366, pozycja 3940 |
| 13. | 1212053.1868 | skałka | na pastwisku na stokach Góry Syborowej | Decyzja RL-op-8311/230/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 03.11.1970 roku |
| 14. | 1212053.1869 | skałka | na pastwisku na stokach Góry Syborowej |  |
| 15. | 1212053.1870 | skałka | na pastwisku na stokach Góry Syborowej |  |
| 16. | 1212053.1871 | skałka | na pastwisku, wśród pól, w pobliżu starego kamieniołomu i wapiennika |  |
| 17. | 1212053.1872 | skałka | wśród pól na stokach Góry Syborowej, w pobliżu kamienia triangulacyjnego |  |
| 18. | 1212053.1873 | skałka | wśród pól na stokach Góry Syborowej, w pobliżu kamienia triangulacyjnego | Decyzja RL-op-8311/238/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 10.11.1970 roku |
| 19. | 1212053.1874 | skałka | wśród pól na stokach Góry Syborowej, w pobliżu kamienia triangulacyjnego |  |
| 20. | 1212053.1875 | skałka | wśród pól na stokach Góry Syborowej, w pobliżu kamienia triangulacyjnego |  |
| 21. | 1212053.1876 | skałka | wśród pól i pastwisk na stokach Góry Syborowej |  |
| 22. | 1212053.1877 | Sfinks - skałka | Skałka, na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze | Decyzja RL-op-8311/242/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21.11.1970 roku |
| 23. | 1212042.1878 | Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica; pierśnica: 110cm; obwód: 346cm; wysokość: 30m | Pod Pożogami, Klucze |  |
| 24. | 1212053.1879 | Fala - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 25. | 1212053.1880 | Zamczysko - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 26. | 1212053.1881 | Brama - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 27. | 1212053.1882 | Brama - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 28. | 1212053.1883 | skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 29. | 1212053.1884 | skałka | Skałka, na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze | Decyzja RL-op-8311/249/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 24.11.1970 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody |
| 30. | 1212053.1885 | Rozłupana - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 31. | 1212053.1886 | Baszta - skałka | na wzgórzu przy drodze Pomorzany – Klucze |  |
| 32. | 1212053.1887 | Wieloobiektowy - skałki | na pastwisku na zboczu wzgórza zamkowego | Decyzja RL-op-8311/259/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 23.11.1970 roku |
| 33. | 1212053.1888 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; wysokość: 27m | w pobliżu pętli WPK Zawada II, 200m od pętli w kierunku NW, L-ctwo Gorenice, oddz. 179H | Rozporządzenie Nr 222/97 Wojewody Katowickiego z dnia 15.09.1997 roku w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie Powiatu Olkuskiego |
| 34. | 1212042.1889 | Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica; pierśnica: 153cm; obwód: 481cm; wysokość: 29m | Pod Pożogami, Klucze |  |
| 35. | 1212053.1890 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 174cm; obwód: 547cm; wysokość: 23m | w pobliżu pętli WPK Zawada II, 200m od pętli w kierunku NW, L-ctwo Gorenice, oddz. 179H |  |
| 36. | 1212053.1891 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 146cm; obwód: 459cm; wysokość: 26m | w pobliżu pętli WPK Zawada II, 200m od pętli w kierunku NW, L-ctwo Gorenice, oddz. 179I |  |
| 37. | 1212053.1892 | Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica; pierśnica: 89cm; obwód: 280cm; wysokość: 32m | w pobliżu pętli WPK Zawada II, 250m od pętli w kierunku E, L-ctwo Gorenice, oddz. 200D |  |
| 38. | 1212053.1893 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 147cm; obwód: 462cm; wysokość: 23m | na terenie starego cmentarza przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego |  |
| 39. | 1212053.1894 | Cis pospolity - Taxus baccata; pierśnica: 68cm; obwód: 214cm; wysokość: 8m | Braciejówka 128 |  |
| 40. | 1212053.1895 | źródło rzeki Sztoły | źródło | Rozporządzenie Nr 14/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 31.01.2002 roku w sprawie pomników przyrody na terenie województwa małopolskiego |
| 41. | 1212053.1896 | Park Miejski Starego Miasta – grupa drzew | ul. Sławkowska, Olkusz | Uchwała Nr XL/537/2005 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 02.09.2005 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody |
| 42. | 1212062.1897 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 211cm; obwód: 663cm; wysokość: 21m | przy kościele, Trzyciąż | Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 5, poz. 13 z dnia 06-02-1997 |
| 43. | 1212062.1898 | źródło | w dolinie Dłubni, Trzyciąż |  |
| 44. | 1212062.1899 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 160cm; obwód: 503cm; wysokość: 15m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 45. | 1212042.1900 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 127cm; obwód: 399cm; wysokość: 12m | ul. Wiejska 17, Klucze | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 22, pozycja 431 |
| 46. | 1212062.1901 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 143cm; obwód: 449cm; wysokość: 19m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż | Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 5, poz. 13 z dnia 06-02-1997 |
| 47. | 1212062.1902 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 119cm; obwód: 374cm; wysokość: 20m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 48. | 1212062.1903 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 136cm; obwód: 427cm; wysokość: 21m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 49. | 1212062.1904 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 80cm; obwód: 251cm; wysokość: 22m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 50. | 1212062.1905 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 108cm; obwód: 339cm; wysokość: 23m | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 51. | 1212062.1906 | Lipa - Tilia sp,; pierśnica: 138cm; obwód: 434cm | w obrębie założenia dworskiego, Trzyciąż |  |
| 52. | 1212062.1907 | źródło | w kompleksie leśnym porastającym dolinę Dłubni, na północ od Imbramowic Dolnych, Trzyciąż | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 22, pozycja 431 |
| 53. | 1212062.1908 | źródło | w dolinie Dłubni w pobliżu koryta rzeki, ok. 100m na północ od lokalnej drogi, w pobliżu domu nr 17, Trzyciąż |  |
| 54. | 1212062.1909 | Hydrografów - źródło | w dolinie Dłubni w pobliżu koryta rzeki, ok. 100m na północ od lokalnej drog, w pobliżu domu nr 118 i starego młyna, Trzyciąż |  |
| 55. | 1212073.1910 | Tulipanowiec amerykański - Liriodendron tulipifera; pierśnica: 70cm; obwód: 220cm; wysokość: 24m | przy dworze, Wolbrom | Decyzja RL-op-8311/10/69 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30.01.1969 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody |
| 56. | 1212042.1911 | Buk pospolity (Buk zwyczajny) - Fagus sylvatica; pierśnica: 93cm; obwód: 292cm; wysokość: 32m | Nad Kopalnią, Leśnictwo Golczowice, oddz. 121H, Klucze | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85, pozycja 1086 |
| 57. | 1212073.1913 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 153cm; obwód: 481cm; wysokość: 11m | przy dworze, Wolbrom | Decyzja RL-op-8311/10/69 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 30.01.1969 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody |
| 58. | 1212073.1914 | Zamczysko - skałka | Smoleń-Podlesie, Wolbrom | Decyzja RL-op-8311/252/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25.11.1970 roku |
| 59. | 1212073.1915 | Skała Zegarowa - skałka | Smoleń-Podlesie, Wolbrom |  |
| 60. | 1212073.1916 | Skała Jama (Zegar) - skałka | Smoleń-Podlesie, Wolbrom |  |
| 61. | 1212073.1917 | Klon jawor (Jawor) - Acer pseudoplatanus ; pierśnica: 107cm; obwód: 336cm; wysokość: 17m | przy skale Biśnik, Wolbrom | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 22, pozycja 431 |
| 62. | 1212073.1918 | Przy Czarnym Lesie – źródło rzeki Dzdzenica | w obniżeniu dolinnym, na skraju lasu, Wolbrom |  |
| 63. | 1212073.1919 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 194cm; obwód: 609cm; wysokość: 23m | przy kościele, Wolbrom |  |
| 64. | 1212073.1920 | Biśnik - skałka | Smoleń-Podlesie, Wolbrom | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85, pozycja 1086 |
| 65. | 1212073.1921 | Dąb szypułkowy - Quercus robur; pierśnica: 108cm; obwód: 339cm; wysokość: 20m | przy wejściu do kościoła, Wolbrom |  |
| 66. | 1212042.1922 | Skałka - składa się z baszt, wieżyczek i tuniczek skalnych otaczających środkowa część muru, ukształtowanego w formie równoległościennych bloków | Nad Kopalnią, Leśnictwo Golczowice, oddz. 121h, 121j, Klucze | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85, pozycja 1086 |
| 67. | 1212073.1923 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 123cm; obwód: 386cm; wysokość: 12m | park dworski, Wolbrom |  |
| 68. | 1212073.1924 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 175cm; obwód: 550cm; wysokość: 20m | park dworski, Wolbrom |  |
| 69. | 1212073.1925 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 72cm; obwód: 226cm; wysokość: 24m | park dworski, Wolbrom |  |
| 70. | 1212073.1926 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 107cm; obwód: 336cm; wysokość: 28m | park dworski, Wolbrom |  |
| 71. | 1212073.1927 | Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior | park dworski, Wolbrom |  |
| 72. | 1212073.1928 | Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior; pierśnica: 137cm; obwód: 430cm; wysokość: 30m | park dworski, Wolbrom |  |
| 73. | 1212073.1929 | Lipa drobnolistna - Tilia cordata ; pierśnica: 124cm; obwód: 390cm; wysokość: 20m | Poręba Dzierżna 57, Wolbrom |  |
| 74. | 1212073.1930 | Dąb szypułkowy - Quercus robur; pierśnica: 113cm; obwód: 355cm; wysokość: 17m | Poręba Dzierżna 55, Wolbrom |  |
| 75. | 1212042.1933 | Skałka - pole skałkowe, w części północnej ściana skalna o wys. 5m | Góra Winnica - przy ul. Polnej, Klucze | Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85, pozycja 1086 |
| 76. | 1212042.1937 | Skałka - pole skałkowe o dł. ok. 70m, wysokość skał wapiennych sięga 3m | Góra Maśnica - przy ul. Jurajskiej, Klucze |  |
| 77. | 1212011.2960 | Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos; pierśnica: 150cm; obwód: 471cm | Za kaplicą na Tłukience, przy ul Kolejowej, Bukowno | Dz. Urz. z 2018 r. poz. 7500 |

Źródło: GDOŚ, 2023r.

Rysunek 14. Obszary chronione występujące na terenie Powiatu Olkuskiego.

Źródło: https://polska.e-mapa.net/

### 5.8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż powierzchnia lasów na terenie Powiatu Olkuskiego wynosi 22 442,11 ha, co daje lesistość powiatu na poziomie 36,3 %. Wskaźnik lesistości powiatu olkuskiego jest wyższy od wskaźnika dla województwa małopolskiego (28,6 %).

Lasy w Powiecie Olkuskim stanowią ważną część jej krajobrazu i środowiska naturalnego. Są one nie tylko źródłem drewna, ale także pełnią istotne funkcje ekologiczne, społeczne i rekreacyjne. Lasy w Powiecie Olkuskim należą do Nadleśnictwa Olkusz, Chrzanów i Miechów.

Główne cele i zadania Nadleśnictw to:

- Gospodarka leśna: odpowiedzialne jest za prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, która obejmuje wycinkę drzew, sadzenie nowych drzewostanów, pielęgnację lasu, ochronę przed szkodnikami i chorobami oraz zrównoważone wykorzystanie drewna. Celem jest zapewnienie trwałego użytkowania lasów przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości przyrodniczych.

- Ochrona przyrody: Nadleśnictwo pełni istotną rolę w ochronie przyrody na swoim terenie. To miejsce, gdzie występują różnorodne siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. Przeprowadzane są działania mające na celu zachowanie bioróżnorodności, monitorowanie stanu przyrody oraz ochronę obszarów o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, takich jak rezerwaty przyrody czy obszary Natura 2000.

- Edukacja ekologiczna i promocja: Nadleśnictwo angażuje się w działania edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat roli lasów i przyrody. Organizowane są szkolenia, warsztaty, wycieczki terenowe i inne wydarzenia, które mają na celu edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje się również aktywne korzystanie z lasu, rekreację i turystykę przyrodniczą.

- Nadzór i ochrona lasu: Nadleśnictwo prowadzi stały nadzór nad stanem lasu, monitoruje zagrożenia, takie jak pożary czy szkodniki, oraz podejmuje odpowiednie działania zapobiegawcze i interwencyjne. Współpracuje również z innymi służbami, takimi jak straż pożarna i policja, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w lesie.

Drzewostan w nadleśnictwach obejmuje wszystkie drzewa, zarówno naturalnie występujące, jak i te, które zostały zasadzone lub wysiane w ramach gospodarki leśnej. Spotykamy różnorodne gatunki drzew, w zależności od charakterystyki siedlisk, warunków klimatycznych i gospodarczych. Wśród dominujących gatunków znajdują się m.in. sosna pospolita (Pinus sylvestris), świerk pospolity (Picea abies), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz jodła pospolita (Abies alba).

Zagrożenia dla lasów

Las jest najwyżej zorganizowanym ekosystemem lądowym, w którym decydującą rolę odgrywa warstwa drzew. Stan zdrowotny drzewostanów jest zróżnicowany i zależny od ich składu gatunkowego. Dobrym stanem zdrowotnym charakteryzują się drzewostany bukowe i jodłowe, natomiast stan zdrowotny świerczyn można uznać za trwale osłabiony i niestabilny.

Przyczynę tego stanu należy upatrywać w wielu czynnikach, które możemy podzielić na trzy główne grupy:

I. Biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
Spośród czynników biotycznych na kondycję zdrowotną drzewostanów duży wpływ mają ssaki roślinożerne. Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną polegają na zgryzaniu wierzchołkowych części pędów młodych drzew wraz z liśćmi i pączkami a także spałowaniu (obdzieranie zębami kory drzew)  oraz czemchaniu (zdzieranie kory drzew bądź tylko jej kaleczenie przez samce jeleniowatych, w czasie wycierania scypułu lub uderzania porożem o drzewo w okresie godowym).W celu ochrony zakładanych i istniejących upraw przed zwierzyną stosuje się różne metody takie jak grodzenia upraw siatką leśną, palikowanie, zabezpieczanie sadzonki przed zgryzaniem za pomocą repelentu czyli środka chemicznego o działaniu odstraszającym. Szkodliwe owady leśne dzielimy na szkodniki pierwotne, które atakują zdrowe drzewa (tzw. foliofagi, czyli owady liściożerne) i wtórne – atakujące i zasiedlające drzewa, osłabione w skutek działania innych czynników, takich jak susza czy zanieczyszczenia przemysłowe. Występowanie szkodników pierwotnych upraw i młodników nie ma znaczenia gospodarczego i ogranicza się do lokalnego występowania na jodle obiałki pędowej (nasilenie występowania w ostatnich latach), a w starszych drzewostanach obiałki korowej. Duże znaczenie mają szkodniki wtórne z pośród których największą rolę odgrywa między innymi: kornik drukarz, kornik drukarczyk, czterooczak świerkowiec, rytownik, drwalnik. Ochrona przed szkodliwymi owadami to przede wszystkim wykładanie i kontrola pułapek feromonowych (urządzenie z feromonem – środkiem wabiącym owady) drzew pułapkowych (ścięcie i pozostawianie w lesie drzew, które po zasiedleniu przez szkodniki koruje się i wywozi z lasu), wyznaczanie i usuwanie drzew zasiedlonych czy też korowanie surowca drzewnego. W celach prognostycznych prowadzone jest liczenie samic brudnicy mniszki, jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników świerka, kontrola występowania szkodników korzeni.

Spośród grzybów patogenicznych duże znaczenie ma opieńkowa zgnilizna korzeni, która opanowuje głównie drzewostany świerkowe w stopniu silnym i często doprowadza do powstawania posuszu. Mniejszą szkody powoduje huba korzeni czy choroby osutkowe.

II. Abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury). Okres niedoboru wody (długotrwałe susze) jest istotnym czynnikiem prowadzącym do osłabienia nie tylko drzew iglastych. Gatunkiem liściastym wykazującym najsilniejsze zachwianie zdrowotności jest jesion, na którym występują typowe objawy dla zespołu chorobowego określanego jako „zamieranie jesiona".

III. Antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Emisje przemysłowe są odpowiedzialne za obniżenie odporności i uszkodzenia szeregu organów drzew leśnych, zaburzenia obiegu materii i energii, zmian w chemizmie gleby, a w konsekwencji zamieranie lasów.

### 5.8.3. Problemy i zagrożenia

Podstawowym problemem jest antropopresja. Powoduje zmniejszenie bioróżnorodności, wymieranie gatunków, a co za tym idzie ubożenie ekosystemów i degradację krajobrazu. Największe szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez człowieka związane są z:

- budownictwem przemysłowym w pobliżu terenów cennych przyrodniczo,

- nielegalnymi składowiskami śmieci,

- chorobami, szkodnikami, pożarami lasów,

- przecinaniem terenów cennych przyrodniczo ciągami komunikacyjnymi,

- emisją zanieczyszczeń do powietrza,

- ekspansję zabudowy mieszkalnej,

- kradzieżami drewna,

- kłusownictwem,

- wypalaniem ściernisk, poboczy dróg, łąk,

- znacznym spadkiem poziomu wód gruntowych (przesuszenie ekosystemów wilgotnych i bagiennych),

- brakiem przygotowania właściwej infrastruktury dla miejscowości turystycznych (kanalizacja, zagospodarowanie odpadów).

Działania takie powodują przede wszystkim zmniejszanie się liczby gatunków roślin oraz przekształcanie siedlisk.

Eliminacja cennych składników szaty roślinnej może nastąpić również w wyniku procesów spontanicznej sukcesji jak zarastanie krzewami, czy przekształcenia płatów boru świeżego w bór mieszany.

Zagrożenia obszarów leśnych

Czynniki biotyczne:

- grzyby:

Całkowitą powierzchnię występowania chorób powodowanych przez grzyby patogeniczne na terenie powiatu trudno jest ustalić, gdyż szkody występują z reguły pojedynczo i widoczne są w dłuższym przedziale czasowym. Są to głównie szkody powodowane przez hubę korzeni i opieńkową zgniliznę korzeni.

- owady:

Do szkodników owadzich m.in. mających gospodarcze znaczenie dla nadleśnictw należy zaliczyć: Szeliniak sosnowy – (szkodnik upraw sosnowych, ze względu na przelegiwanie zrębów nie ma obecnie znaczenia).

- zwierzyna:

Wśród zwierzyny płowej na terenie nadleśnictw najliczniej występuje jeleń, sarna, dzik oraz pojedynczo wilk. Gatunki te „wyrządzają” szkody gospodarcze szczególnie w uprawach i młodnikach. Jako formę ochrony przed negatywnym skutkiem bytowania zwierząt łownych występujących w zbyt dużej liczbie proponuje się:

- dostosowanie liczebności zwierzyny płowej do stanu umożliwiającego osiągnięcie założonego celu hodowlanego,

- zadbanie o właściwe zagospodarowanie leśno-łowieckie miejsc bytowania zwierzyny (w sensie bazy osłonowej i pokarmowej),

- chemiczne zabezpieczenie upraw,

- indywidualne zabezpieczenie cennych gatunków drzew,

W ostatnich latach wzrosło zagrożenie od dzików, które niszczą bukowe podsadzenia produkcyjne. Zagrożeniem jest również bóbr, którego populacja sukcesywnie wzrasta od kilku lat na terenie całej Polski, czego konsekwencją jest niszczenie, ogryzanie kory i części odziomkowej niemalże wszystkich gatunków drzew występujących w sąsiedztwie miejsca ich bytowania. Trzeba mieć na uwadze fakt, że w określonych okolicznościach obecność bobrów jest wskazana, tj. w miejscach, gdzie należy tworzyć warunki dla małej retencji wodnej. Dlatego też, pozwala się pozostać bobrom w ich naturalnym środowisku, jeżeli szkody przez nie wyrządzone rekompensowane są przez pozytywne skutki ich obecności.

Czynniki abiotyczne:

Spośród czynników przyrody nieożywionej największe znaczenie mają zagrożenia wywołane zmianami stosunków wodnych, silnie wiejącymi wiatrami (huragany, trąby powietrzne), w mniejszym stopniu zagrożenia związane z ekstremami temperatur (przymrozki wczesne, późne, okiść, listwy mrozowe etc.). Do tej grupy zagrożeń zaliczono także pożary lasu.

- opady:

Głównym czynnikiem kształtującym, jak i wpływającym na kondycję drzewostanów jest ilość opadów. W krótkim okresie czasu ich brak powoduje suszę, w długim zmianę stosunków wodnych. Susza szczególnie niebezpieczna jest na nowo zakładanych uprawach wiosną i wczesnym latem, powodując znaczne ubytki wysadzanych drzew. W starszych drzewostanach susze letnie są bardzo groźne ze względu na zwiększone zagrożenie pożarowe szczególnie w drzewostanach iglastych. Zmiana stosunków wodnych przyczynia się do osłabienia kondycji drzew szczególnie starszych o mniejszych zdolnościach przystosowawczych, które stają się podatne na ataki ze strony szkodników wtórnych oraz grzybów pasożytniczych.

- wiatry

Skutki klęsk żywiołowych spowodowanych huraganowym wiatrem, można na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować na obszarze nadleśnictw. Oprócz szkód klęskowych spowodowanych silnie wiejącym wiatrem w lasach występują także szkody o mniejszym nasileniu, a wywołane działalnością wiatru.

- przymrozki

Dość poważnym zagrożeniem dla upraw, podrostów i szkółek są przymrozki późne (wiosenne). Są przyczyną obumierania młodych pędów i liści, szczególnie dębów i buków. Zagrożenie te występuje corocznie, ale w ostatnich latach nasilają się w związku z przesuwaniem się w kierunku późnej wiosny, a nawet wczesnego lata terminów występowania pierwszych i ostatnich przymrozków wiosennych. Do najbardziej wrażliwych należą dęby i buki. Okres występowania tych przymrozków przypada średnio do 15 maja, a wyjątkowo do 25 czerwca. Przymrozki wczesne (jesienne) nie mają większego znaczenia.

- okiść

Szkody od okiści dotyczą drzewostanów sosnowych w wieku 10 – 40 lat. Mają miejsce zimą (czasami na przedwiośniu) wtedy gdy w wyniku opóźnień w czyszczeniach dochodzi do zbyt dużego zwarcia, a do igieł i gałęzi przykleja się gruba warstwa mokrego, ciężkiego śniegu. Dochodzi wówczas do obłamywania gałęzi, czasami powalania całych drzew. Osłabione drzewa stanowią dogodne warunki rozwoju szkodników wtórnych, grzybów patogenicznych. Korzystniej jest wykonywać czyszczenia i trzebieże częściej, a o słabszym nasileniu.

### 5.8.4. Analiza SWOT

Tabela 30. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - spójna polityka przestrzenna powiatu, - obecność na terenie powiatu obszarów i form ochrony przyrody o dużej wartości przyrodniczej, - wysoka lesistość powiatu | - ograniczone fundusze na działania związane z ochroną przyrody, - obszar powiatu graniczy z obszarami o dużym uprzemysłowieniu |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód, - możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowanych na realizację zadań związanych z ochroną zasobów przyrodniczych - właściwa pielęgnacja szaty roślinnej, - zalesianie nieużytków | - zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód mające wpływ na stan zasobów przyrodniczych, - wypalanie traw, - wzrost natężenia ruchu turystycznego i rekreacyjnego |

### 5.8.5. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Środowisko biotyczne podlega bardzo różnorodnym oddziaływaniom człowieka. Postępujący wzrost presji urbanizacji, w przypadku braku podejmowania kompleksowych działań ochronnych, może prowadzić do stopniowego zmniejszania się różnorodności biologicznej. Dotyczy to w szczególności zaniku gatunków rzadkich, kosztem wzrostu liczby gatunków synantropijnych i pospolitych. W świetle przewidywanego wzrostu udziału powierzchni zabudowanych i zainwestowanych, a także innych presji (np. intensywne rolnictwo), można się spodziewać utrzymywania i/lub nasilenia niekorzystnych skutków tych zjawisk dla przyrody ożywionej.

Pozytywne tendencje w zakresie poprawy stanu uwarunkowań przyrodniczych wykazywać będzie sukcesywna realizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura2000 i sukcesywne realizowanie wyznaczonych w tych planach działań ochronnych. Powierzchnia gruntów leśnych w powiecie utrzymuje się względnie na stałym poziomie. Przewiduje się dalszą stopniową poprawę stanu zdrowotnego lasów, przy uwzględnieniu stałych działań nadleśnictw zmierzających do poprawy struktury drzewostanów, zwłaszcza zmniejszanie udziału sosny niezgodnej z lokalnym siedliskiem, która należy do gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza. Należy jednak zaznaczyć, że stan uszkodzenia lasów jest uzależniony również od emisji pochodzących z obszarów ościennych.

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości i ciągłości funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami oraz wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym rozwój funkcji popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują także niestety zwiększenie presji turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych przez Nadleśnictwa działań następować będzie dalsza przebudowa drzewostanów i zwiększenie zdolności produkcyjnych lasu. Jednocześnie związane jest to ze wzrostem zagrożeń zdrowotnych lasów przez czynniki abiotyczne i biotyczne.

### 5.8.6. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania gatunków, cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska inaczej reagują na zmiany klimatyczne – na niektóre oddziaływanie to wpłynie korzystnie, na inne nie. Większość prognozowanych zmian opiera się o zmiany wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: opadów, temperatury, kierunków wiatrów, różnorodności biologicznej pod wpływem tych zmian ulega stopniowym przekształceniom. Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację gatunków, w tym obcych inwazyjnych, głównie z Europy Południowej, Afryki Północnej, Azji, wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. Przewidywane zmiany dotyczą również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych i procesów eutrofizacji i antropopresji przemysłowej.

W wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulec mogą składy gatunkowe i typy lasów. Optima ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać przesunięte na północny-wschód. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób i szkodników, w tym także gatunków inwazyjnych. Cieplejsze zimy będą wpływać korzystnie na zimowanie szkodników, a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie ułatwiać zimowanie zwierząt roślinożernych. Obok zmniejszenia stabilności lasów (większej podatności na szkody od czynników biotycznych i abiotycznych) oraz usług ekosystemowych (turystyka, łagodzenie zmian klimatu przez lasy,  ograniczenie naturalnej retencji wodnej lasów), zostaną ograniczone również funkcje produkcyjne i ochronne lasów.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Siedliska na terenie powiatu mogą być zagrożone przez biogeny i metale ciężkie, w szczególności jeżeli chodzi o faunę i florę zbiorników wodnych i rzek oraz powierzchnię ziemi i powietrze, co na skutek rozwoju gospodarczego obszaru i potencjalnej awarii może być dla nich zagrożeniem. Lasy znajdują się w sytuacji stałego zagrożenia przez czynniki abiotyczne (głównie antropogeniczne) i biotyczne. Istotnym zagrożeniem są nadal zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

- Działania edukacyjne.

Głównym celem edukacji przyrodniczej jest zachęcenie mieszkańców do uprawiania aktywnego wypoczynku, pokazanie różnorodności występujących form przyrody, przybliżenie problematyki gospodarki leśnej.

- Monitoring środowiska.

Monitoring środowiska prowadzony jest przez Nadleśnictwo Olkusz.

## 5.9. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska

### 5.9.1. Adaptacja do zmian klimatu

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski.

Minister Środowiska przygotował „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy.

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.

Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy produkcyjnej i wiele innych.

Wpływ klimatu na najbardziej wrażliwe sektory i obszary (gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, transport, energetyka) został opisany wcześniej, w rozdziałach dot. tendencji zmian.

Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, których obecny wzrost liczby  wystąpień stanowi coraz częstsze zagrożenie na terenie powiatu. Do najistotniejszych obecnie zagrożeń klimatycznych na terenie powiatu (wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia) zaliczyć należy:

- fale upałów (wysokie),

- ekstremalnie gorące dni (średnio wysokie),

- nawalne deszcze (średnio wysokie),

- podtopienia (średnie),

- susze (średnie),

- burze (średnie),

- fale mrozów (średnie),

- ekstremalnie zimne dni (średnie).

### 5.9.2. Zagrożenia poważnymi awariami.

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio 
art. 3 pkt 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022, poz. 2556 – tekst jednolity):

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Na terenie województwa małopolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan na 31.12.2022 r.) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie Powiatu Olkuskiego występują dwa zakłady ZDR:

- Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o., ul. Kolejowa 34a, 32-332 Bukowno,

- Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

W tabelach poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń, w podziale na wielkość i rodzaj zagrożenia, zanotowanych na terenie Powiatu Olkuskiego w 2022 roku.

Tabela 31. Liczba miejscowych zagrożeń w 2022 roku w podziale na wielkość zagrożenia.

| Wielkość zagrożenia | 2022 |
| --- | --- |
| małe | 224 |
| lokalne | 1 174 |
| średnie | 17 |
| duże | 0 |

Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgpsp.gov.pl)

Tabela 32. Liczba miejscowych zagrożeń w 2022 roku w podziale na rodzaj zagrożenia.

| Rodzaj miejscowego zagrożenia | 2022 |
| --- | --- |
| silne wiatry | 164 |
| przybory wód | 1 |
| opady śniegu | 287 |
| opady deszczu | 61 |
| chemiczne | 18 |
| ekologiczne | 0 |
| budowlane | 8 |
| infrastruktury komunalnej | 7 |
| w transporcie drogowym | 184 |
| w transporcie kolejowym | 0 |
| na obszarach wodnych | 5 |

Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgpsp.gov.pl)

### 5.9.3. Problemy i zagrożenia

Na terenie Powiatu Olkuskiego poza zakładami dużego ryzyka (ZDR) występuje szereg innych zagrożeń:

- zagrożenia  pożarowe - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych (instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.). Zabudowa na terenie Powiatu jest bardzo zróżnicowana gdyż występują tu następujące rodzaje zabudowy: rozproszona, wolnostojąca, zwarta, szeregowa, zagrodowa, jedno i wielokondygnacyjna (bloki mieszkalne trzy i pięciokondygnacyjne). Na terenie miast Olkusz, Wolbrom, Bukowno oraz osad Klucze i Jaroszowiec oprócz budynków jednorodzinnych, w większości dwukondygnacyjnych, usytuowane są bloki mieszkalne posiadające maksymalnie do 5 kondygnacji. Większość z nich została wykonana metodą przemysłową z elementów prefabrykowanych. Na terenach wiejskich dominuje budownictwo jednorodzinne maksymalnie dwukondygnacyjne, w większości są to indywidualne gospodarstwa rolne. Przeważają budynki murowane o pokryciu niepalnym lub trudno zapalnym. Do obszarów szczególnie zagrożonych pożarowo należy także zaliczyć lasy znajdujące się na terenie Olkusza, Bukowna, Bolesławia Wolbromia oraz Kluczy. Lasy te zostały zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego

Budownictwo przemysłowe zlokalizowane jest w większości na terenie miast Olkusz, Bukowno, Wolbrom oraz osiedli Klucze i Jaroszowiec. Obiekty przemysłowe posiadają konstrukcję niepalną

- zagrożenia  wynikające z transportu drogowego, kolejowego i lotniczego - przecinające teren Powiatu główne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe (TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska takie jak: amoniak, chlor, kwas siarkowy, dwutlenek siarki, siarkowodór, benzyna, fosgen, tlenek etylenu czy dynamit. Wymienione materiały przewożone są jako ładunki tranzytowe zarówno drogami jak i liniami kolejowymi,

- zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania i stosowania przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych. Szczególnym rodzajem zagrożenia jest stosowanie w procesach technologicznych, produkcyjnych materiałów i substancji chemicznie niebezpiecznych,

- zagrożenia  budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu - na terenie Powiatu nie powinny wystąpić większe katastrofy budowlane ze względu na charakter zabudowy. Stosunkowo największe zagrożenie stwarzają budynki produkcyjne w zakładach, które posiadają toksyczne środki przemysłowe oraz urządzenia ciśnieniowe, gdzie w wyniku awarii technologicznych może dojść do naruszenia statyki obiektu.

- inne zagrożenia  urbanistyczne i komunalne - główne magistrale gazu pod wysokim ciśnieniem przecinające teren Powiatu,

- zagrożenie powodziowe.

### 5.9.4. Analiza SWOT

Tabela 33. Tabela SWOT dla obszaru interwencji adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| - funkcjonują gminne i powiatowy plan zarządzania kryzysowego z wyszczególnieniem poszczególnych zagrożeń na terenie powiatu oraz sposobów i procedur postępowania, - doposażanie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, - opracowanie przez prowadzących zakłady przemysłowe planów operacyjno-ratowniczych oraz zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych przez wojewódzkiego Komendanta PSP | - występujące główne szlaki komunikacyjne na których przewożone są substancje niebezpieczne, - duże natężenie ruchu pojazdów na drogach w obrębie powiatu |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| - poprawa bezpieczeństwa na drogach (budowa, modernizacja), - zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych - modernizacje zakładów, - podejmowanie działań na etapie zarządzania planami zagospodarowania przestrzennego | - zagrożenia pożarowe, chemiczne oraz ekologiczne na drogach i liniach kolejowych, - nieprzewidywalność zdarzeń pogodowych i hydrologicznych, - obecność zakładów nie zaliczanych do kategorii ZDR i ZZR, ale wykorzystujących toksyczne środki przemysłowe |

### 5.9.5. Prognoza stanu środowiska, tendencje zmian

Obecnie nie występują przesłanki, aby w okresie obowiązywania niniejszego Programu Ochrony Srodowiska doszło do wzrostu ilości poważnych awarii na terenie Powiatu Olkuskiego. Czynnikami, które będą minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, będzie na pewno doskonalenie procedur transportu, magazynowania i przetwarzania substancji chemicznych. Za doskonalenie procedur odpowiedzialne są firmy zajmujących się działalnością w obszarze transportu, produkcji i usług. Wzrost zagrożenia poważnymi awariami może być z kolei wynikiem zmian klimatycznych, za którymi idzie przede wszystkim wzrost częstotliwości występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Na obecnym etapie trudno o obiektywną ilościową ocenę przyszłych trendów w tym obszarze.

Największe zagrożenie związane jest z transportem drogowym. Awarie mogą mieć miejsce również na terenie przedsiębiorstw na terenie powiatu, których ilość co roku wzrasta. W ocenie zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZDR i ZZR, ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone w kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto, część substancji, klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe lub drażniące nie została ujęta w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w przedsiębiorstwach, a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Wzrastająca ilość podmiotów gospodarczych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to jest zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów na terenie powiatu w ramach istniejącej sieci komunikacyjnej.

### 5.9.6. Zagadnienia horyzontalne.

- Adaptacja do zmian klimatu.

Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością.

- Nadzwyczajne zagrożenia środowiska.

Na terenie powiatu ryzyko wystąpienia poważnych awarii związane jest głównie z obszarami działalności przemysłowej oraz transportem drogowym. Powstanie awarii przemysłowej stwarza zwykle zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powstają w transporcie drogowym na skutek wypadków i zdarzeń drogowych, w których biorą udział pojazdy przewożące substancje niebezpieczne, a które mogą spowodować m.in.: skażenie powietrza, wód, gleb oraz pożary.

- Działania edukacyjne.

Edukację społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia realizują jednostki PSP, WIOŚ oraz sztaby zarządzania kryzysowego.

- Monitoring środowiska.

Obowiązki kontroli związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej, a także Wojewodzie. WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez wykonywanie kontroli przedsiębiorstw. Współpracę koordynują sztaby zarządzania antykryzysowego w oparciu o opracowane plany zarządzania antykryzysowego.

# 6. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ Z POPRZEDNIEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 r.

Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 jest kontynuacją poprzedniego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r., który został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/310/2022 Rady Powiatu Olkuskiego z dnia 16 marca 2022 r.  Przyjęty dokument nie jest aktem prawa miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie powiatu, stawiając jednocześnie szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w okresie jego obowiązywania. Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.

Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony Środowiska:

Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak dla Powiatu Olkuskiego, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie powiatu. Określenie stanu ich realizacji nie jest sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację zadań, w tym m.in.:

- zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa i powiatu,

- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu,

- zmiany celów i priorytetów w Polityce Ekologicznej Państwa (uległa w międzyczasie zmianie).

DZIAŁANIA SYSTEMOWE:

Edukacja ekologiczna:

Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie przez placówki oświatowe z terenu powiatu oraz przez organizacje pozarządowe. Organizowano szereg przedsięwzięć ekologicznych, m.in. akcje „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”. W prasie lokalnej oraz na stronach internetowych gmin i Starostwa Powiatowego w Olkuszu zamieszczano artykuły na temat ochrony środowiska, prowadzono zielone lekcje w szkołach, przedszkolach.

Systematycznie udostępniane są informacje o stanie środowiska (na stronach internetowych oraz przekazywane do mediów). Dotyczą one bieżącej informacji o stanie środowiska i  jego ochronie, zagrożeniach ekologicznych, udostępniania projektów istotnych dla ochrony środowiska dokumentów. Organizowane były (m.in. przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego) szkolenia podnoszące świadomość ekologiczną rolników. Mieszkańcy byli informowani o funkcjonujących programach (m.in. „Czyste powietrze”, „Stop Smog”) prowadzonymi na terenie województwa małopolskiego. Mieszkańcy otrzymywali informację o najważniejszych założeniach i warunkach, jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację na wymianę pieca, na ocieplenie budynku lub wymianę stolarki okiennej.

W ramach prowadzonej edukacji ekologicznej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa realizował następujące działania:

1. Udział w konkursach, turniejach z zakresu ekologii realizowanych dla młodzieży szkół na terenie Powiatu Olkuskiego między innymi :

- konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi” zorganizowanym przez placówkę terenową KRUS w Wolbromiu.

2. Udział pracowników Wydziału w szkoleniach: w ramach realizacji programów UE, 
z zakresu ustaw w dziedzinie ochrony środowiska organizowanych przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) - Forum Ekologiczne oraz inne instytucje, (JASTRZĄB, MIR, ARiMR ,MODR, MARR).

3. W ramach edukacji proekologicznej w 2020 r. przeprowadzono kolejną edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem programu „Zostań bartnikiem, ratuj pszczoły” (organizowany od 2017 r.).. W ramach akcji każdy beneficjent programu otrzymuje w użyczenie ule wraz z rodzinami pszczelimi
i podstawowymi akcesoriami pszczelarskimi.

W latach 2019, 2022 i 2023 w Powiecie Olkuskim została zorganizowana akcja ekologiczna „Zioła w każdej zagrodzie” . W ramach akcji zostało zakupionych 2600 szt. ziół (tj. mięta zwykła, carry magi, lipia cytrynowa, kocimiętka, melisa, majeranek, oregano, rozmaryn, tymianek zwykły) oraz przeprowadzono szkolenia dla dwóch grup uczestników. W ramach zorganizowanego szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe jak również certyfikaty imienne potwierdzające udział w szkoleniu. Słuchacze poznali m. in specyfikę i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich, sposoby przygotowania przetworów spożywczych na bazie ziół oraz zastosowanie ziół w kosmetologii i dietetyce.

W czerwcu 2021 roku w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zostało utworzone stanowisko Ekodoradcy ds. klimatu i środowiska. Do zakresu zadań doradcy należą:

1. współtworzenie strategii na rzecz działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu:

a)    opracowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem będących w kompetencjach powiatu (włączenie kwestii działań klimatycznych do powiatowych planów i strategii np. programu ochrony środowiska, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.),

b)    wsparcie gmin w opracowaniu, aktualizacji i integracji gminnych dokumentów strategicznych (włączenie kwestii działań klimatycznych do gminnych planów i strategii np. programów ochrony środowiska, planów gospodarki niskoemisyjnej, programów ograniczania niskiej emisji, planów adaptacji do zmian klimatu, planów zaopatrzenia w ciepło paliwa gazowe 
i energię elektryczną, planów zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonych planów transportowych, itp.),

2. Pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego:

a)    wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza,

b)    koordynacja działań gmin w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego, itp.,

c)    współpraca z gminami i Urzędem Marszałkowskim,

d)    wymiana doświadczeń i dobrych praktyk gmin na obszarze powiatu

e)    inicjowanie wspólnych działań, projektów i akcji edukacyjnych w gminach (w zakresie ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu, itp.),

f)     doradztwo dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego,

g)    wsparcie techniczne gmin w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół i budynków użyteczności publicznej,

h)    wsparcie w prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza i klimatu, promocji OZE, promocji zrównoważonego transportu.

Przy współudziale Ekodoradcy powstały w br. następujące opracowania:

1. Analiza zasobów odnawialnych źródeł energii w Powiecie Olkuskim: ma na celu określenie możliwych zasobów energii odnawialnych na terenie Powiatu Olkuskiego, ich potencjału, możliwości wykorzystania, strony popytowej zapotrzebowania dla danego rodzaju energii odnawialnej, a także ocenienie możliwości zaopatrzenia w te nośniki w perspektywie najbliższych lat. Pozwala to, oprócz stworzenia podstaw do określenia lokalnej polityki energetycznej, na sygnalizowanie przyszłego zapotrzebowania na energię odnawialną, uaktualnienie przez powiat i gminy swoich planów rozwoju i przeobrażeń w zakresie pozyskiwania zasobów odnawialnych.

2. Oszacowanie bilansu emisji gazów cieplarnianych dla Powiatu Olkuskiego: w opracowaniu oszacowano wielkości emisji gazów cieplarnianych, ponadto wskazano podstawowe możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Powiatu Olkuskiego w przyszłości. Analizą objęto podstawowe gazy: dwutlenek węgla CO2, metan CH4 i tlenki azotu NOx, ze szczególnym uwzględnieniem dwutlenku węgla, który ma dominujący udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Wielkości emisji gazów cieplarnianych oszacowane zostały dla podstawowych aktywności będących ich przyczyną,

3. Działania adaptacyjne do zmian klimatu dla Powiatu Olkuskiego: opracowanie analizuje różnorodne wpływy i strategie przebiegu zmian klimatycznych na obszarze Powiatu Olkuskiego. Przedstawiono zagrożenia i szanse wynikające z prognozowanych zmian klimatu na obszarze powiatu. Wskazano na szeroki zakres działań adaptacyjnych, które są możliwe do  podjęcia w różnych sektorach, takich jak infrastruktura, rolnictwo, gospodarka wodna, zdrowie publiczne oraz ochrona środowiska i różnorodności biologicznej.

Zarządzanie środowiskowe:

Powiat Olkuski realizuje na bieżąco zadania związane z informacjami o środowisku i jego ochronie. Informacje dotyczące środowiska zawarte są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla powiatowego. W zarządzaniu środowiskiem wykorzystywane są:

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego,

- Strategia Rozwoju Powiatu Olkuskiego na lata 2016-2023,

- Plan Zarządzania Kryzysowego,

- Program Ochrony Powietrza dla strefy małopolskiej.

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH.

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody:

Starostwo Powiatowe w Olkuszu prowadzi nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Realizowane zadania to m.in. ochrona naturalnej bioróżnorodności ekosystemów leśnych, ochrona stanowisk roślin chronionych, ochrona obszaru Natura 2000, ochrona lasów wodochronnych, doradztwo w zakresie gospodarki leśnej oraz ewidencja i legalizacja pozyskiwanego drewna. Szereg zadań realizowany jest przez placówki oświatowe z terenu powiatu oraz Nadleśnictwo Olkusz.

Ochrona lasów:

Tereny przeznaczone do zalesień wprowadzone są do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach. Zalesienia prowadzone są pod nadzorem odpowiednich służb nadleśniczych. Zalesieniu podlegają m.in. grunty nieprzydatne rolniczo. Prowadzony jest stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania pożarom, chorobom i degradacji. Prowadzone są działania związane ze zwiększaniem różnorodności gatunkowej lasów i ich przebudowy zgodnie z siedliskiem, a także edukacja ekologiczna.

Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych w latach 2020-2022 przedstawia tabela poniżej:

Tabela 34. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.

| Wskaźnik | 2020 | 2022 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia obszarów prawnie chronionych w ha | 20 374,75 | 20 391,06 | Powierzchnia obszarów prawnie chronionych uległa zwiększeniu o 16,31 ha |
| Powierzchnia rezerwatów przyrody w ha | 200,03 | 296,12 | Powierzchnia rezerwatów przyrody uległa zwiększeniu o 96,09 ha |
| Powierzchnia parków krajobrazowych w ha | 20 053,90 | 20 070,21 | Powierzchnia parków krajobrazowych uległa zwiększeniu o 16,31 ha |
| Powierzchnia użytków ekologicznych w ha | 828,99 | 828,99 | Powierzchnia użytków ekologicznych nie uległa zmianie |
| Liczba pomników przyrody w szt. | 76 | 76 | Liczba pomników przyrody nie uległa zmianie |
| Wskaźnik lesistości % | 36,4 | 36,3 | Wskaźnik lesistości powiatu zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego |
| Powierzchnia lasów w ha | 22 515,13 | 22 442,11 | Powierzchnia lasów uległa zmniejszeniu o 73,02 ha |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości realizowane były w zakresie:

- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów powiatowych, gminnych i prywatnych na terenie powiatu,

- likwidacji lub modernizacji kotłowni, palenisk, wymiany kotłów na ekologiczne,

- przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg,

- prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną,

- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego przedstawia tabela poniżej:

Tabela 35. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.

| Wskaźnik | 2020 | 2022 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu olkuskiego | 113 Mg | 69 Mg | Nastąpił spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych o 44 Mg |
| Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu olkuskiego | 333 153 Mg | 340 261 Mg | Nastąpił wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o 7 108 Mg |
| Udział mieszkańców korzystających z instalacji gazowej | 70,8 % | 79,6 % | Nastąpił wzrost udziału mieszkańców korzystających z instalacji gazowej o 8,8 punktu procentowego |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa:

Realizowane zadania związane były głównie z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (tereny gmin), poprawą jakości wody dostarczanej użytkownikom do spożycia, racjonalizacji poboru wody oraz stymulacją odbiorców do jej oszczędzania, intensyfikacją kontroli miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania administracyjnego w tej dziedzinie. Z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji (Starosta i Marszałek wydawali pozwolenia wodnoprawne do końca 2017 roku, od stycznia 2018 zadania te przejęło PGW Wody Polskie, które realizują wszystkie zadania dotyczące  wód).

Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przedstawia tabela poniżej:

Tabela 36. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.

| Wskaźnik | 2020 | 2022 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba przyłączy wodociągowych szt. | 24 486 | 24 869 | Liczba przyłączy wodociągowych zwiększyła się o 383 szt. |
| Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km | 284,4 | 291,7 | Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wzrosła o 7,3 km |
| Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. | 7 545 | 9 751 | Liczba przyłączy kanalizacyjnych wzrosła o 2 206 szt. |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Gospodarka odpadami:

W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami (przez gminy) wdrożono, a następnie usprawniano system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowano systemy odbioru odpadów segregowanych „u źródła” (surowce wtórne) oraz selektywne zbiórki odpadów tzw. problemowych (zbiórki w PSZOK oraz w ramach odrębnych akcji). Ponadto prowadzono i wspierano działania informacyjno-edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w odniesieniu do prawidłowego gospodarowania odpadami oraz sukcesywnie usuwano wyroby azbestowe z terenu powiatu. Prowadzono edukację mieszkańców odnośnie selektywnego zbierania odpadów poprzez dystrybucję ulotek dla mieszkańców budownictwa wielorodzinnego. Działania edukacyjne dot. gospodarowania odpadami komunalnymi realizowane były poprzez wydawanie ulotek informacyjnych nowym podmiotom deklarującym segregację odpadów komunalnych o sposobie prawidłowego jej przeprowadzania oraz przez edukację w placówkach oświatowych. Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie gospodarki odpadami przedstawia tabela poniżej:

Tabela 37. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2019 i 2022

| Wskaźnik | 2019 | 2022 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa zebranych odpadów komunalnych (ogółem) Mg | 37 515,23 | 38 170,81 | Ogólna ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu powiatu zmalała o 655,58 Mg |
| Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg | 9 487,82 | 13 333,30 | Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu powiatu w sposób selektywny wzrosła o 3 845,48 Mg |
| Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów % | 25,3 | 34,9 | Udział odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w stosunku do ogólnej ilości zebranych z terenu powiatu odpadów wzrósł o 9,6 punktu procentowego |

Źródło: Opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Analizy stanu gospodarki odpadami dla Powiatu Olkuskiego

Ochrona przed hałasem:

Zadania związane z ochroną przed hałasem realizowane były m.in. przez gminy Powiatu Olkuskiego, Powiat Olkuski oraz zarządców dróg. Związane były głównie z modernizacją i przebudową dróg na terenie powiatu. Na bieżąco działania uwzględniane są na etapie wprowadzania zmian do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przez gminy (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu). Porównanie podstawowych wskaźników w zakresie ochrony przed hałasem przedstawia tabela poniżej:

Tabela 38. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2020 i 2022.

| Wskaźnik | 2020 | 2022 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba pojazdów ogółem zarejestrowanych na terenie powiatu olkuskiego | 96 354 | 100 601 | Nastąpił wzrost liczby pojazdów ogółem o 4 247 pojazdów. |

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Promieniowanie elektromagnetyczne:

Zadania w zakresie ograniczania wpływu, monitorowania i pomiarów wykonuje GIOŚ-RWMŚ, Starosta Olkuski prowadzi rejestr zgłoszeń instalacji wytwarzających PEM.

Ochrona gleb i powierzchni ziemi:

Zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi realizowane były m.in. przez wprowadzanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (przez gminy), zabezpieczając dotychczasowe elementy litosfery i wprowadzając działania prewencyjne, m.in. dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów etc. Ośrodki szkolenia rolniczego prowadziły doradztwo rolnicze, ukierunkowane na prawidłowe dawkowanie i wykorzystanie nawozów sztucznych. Główny wpływ w tym obszarze mają działania rolników i pozostałych mieszkańców. Stąd do głównych działań po stronie gmin i pozostałych instytucji publicznych należały promocja i edukacja. Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego na bieżąco organizował szkolenia i konsultacje dla rolników, organizowane są szkolenia, wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych w kraju i za granicą. Do działań edukacyjnych wykorzystywane są również imprezy gminne, zwłaszcza dożynki.

Zagrożenie powodzią

Zadania minimalizacji zagrożeń powodzią należą do zadań wielopoziomowych, w gestii zadań zrealizowanych, należy zaznaczyć zwracanie uwagi na zagrożenia powodziowe przy okazji wprowadzania zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach (dot. m.in. zmian użytkowania gruntów rolnych (wprowadzanie użytków zielonych). Wszystkie warunki i zasady ochrony przeciwpowodziowej są wprowadzane do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Powiatu Olkuskiego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (przez gminy).

Zapobieganie poważnym awariom:

Zadania wykonywane były m.in. przez przedsiębiorstwa, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu, gminy Powiatu Olkuskiego, Państwową Straż Pożarną oraz WIOŚ.

# CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2031 ROKU.

Tabela 39. Cele i kierunki ochrony środowiska do 2031 roku.

| Lp. | Cele | Kierunki interwencji | Typy działań realizowanych w ramach poszczególnych kierunków interwencji | Podmiot odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obszar interwencji: A.: Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochrona powietrza |  |  |  |  |
| A.1. | Poprawa jakości powietrza | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza | Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, Marszałek województwa |
|  |  |  | Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych i komunikacyjnych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, Marszałek województwa |
|  |  |  | Współpraca Powiatu z zarządcami dróg w zakresie wyznaczania potrzeb modernizacji ciągów komunikacyjnych - budowa, przebudowa i modernizacja | Powiat Olkuski |
|  |  |  | Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy dróg |
|  |  |  | Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, WFOŚiGW |
|  |  |  | Rozwój systemu transportu publicznego oraz alternatywnych niskoemisyjnych środków transportu | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Wydawanie i kontrola pozwoleń na emisję gazów i pyłów | Powiat Olkuski, WIOŚ |
|  |  |  | Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych jako element zmian w świadomości społeczeństwa oraz środek prewencyjny | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Uwzględnianie w MPZP wymogów ochrony jakości powietrza | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Dotacje na wymianę kotłów wykorzystujących paliwa stałe i modernizację systemów ogrzewania | Gminy Powiatu Olkuskiego, WFOŚiGW |
|  |  |  | Realizacja Programu ochrony powietrza | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
|  |  |  | Kontrole realizacji uchwały antysmogowej, odpadów paleniskowych, pieców centralnego ogrzewania | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, WIOŚ |
| A.2. | Dążenie do neutralności klimatycznej | Poprawa efektywności energetycznej | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej oraz budownictwie mieszkaniowym | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gmin Powiatu z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia budynków, dróg i ciągów pieszych, inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w systemach hybrydowych do zasilania urządzeń i instalacji infrastruktury drogowej (znaków, świateł ostrzegawczych) | właściciele/zarządcy nieruchomości, Powiat Olkuski, gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Podłączanie odbiorców ciepła do instalacji gazowej | właściciele/zarządcy nieruchomości |
|  |  |  | Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania | właściciele/zarządcy nieruchomości |
|  |  |  | Termomodernizacja budynków | właściciele/zarządcy nieruchomości |
|  |  |  | Monitoring jakości powietrza atmosferycznego | GIOŚ-RWMŚ |
|  |  |  | Podłączanie odbiorców ciepła do instalacji ciepłowniczej | właściciele/zarządcy nieruchomości |
| A.3. |  | Rozwój odnawialnych i alternatywnych źródeł wytwarzania oraz magazynowania energii | Wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW |
|  |  |  | Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, organizacje pozarządowe |
|  |  |  | Realizacja instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej i mieszkalnych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, WFOŚiGW, właściciele obiektów |
|  |  |  | Budowa farm/elektrowni/ciepłowni z wykorzyst. OZE (m.in. fotowoltaika, geotermia, biogaz) | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, właściciele obiektów |
|  |  |  | Budowa magazynów energii/ciepła na potrzeby lokalnych instalacji OZE | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, właściciele obiektów |
| A.4. |  | Rozwój zrównoważonego transportu | Realizacja zadań przewidzianych planami GDDKiA, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych | GDDKiA Oddział w Krakowie, ZDW w Krakowie, ZDP |
|  |  |  | Poprawa stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego na terenach miejskich, sprzątanie dróg przez ich zarządców. | GDDKiA, Zarządy dróg, Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Poprawa stanu taboru komunikacyjnego na terenie powiatu | Przedsiębiorstwa komunikacyjne |
|  |  |  | Budowa / rozbudowa infrastruktury transportu publicznego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowa/rozbudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Promocja i rozwój transportu zbiorowego (w tym kolejowego) i transportu przyjaznego środowisku | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Rozwój i wspieranie ekologicznych form transportu, promocja ecodriving | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Zakup pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych, hybrydowych, zasilanych wodorem lub gazem) | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
| A.5. |  | Rozwój systemów monitoringu | Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Kontrole realizacji wymagań decyzji o pozwoleniu na korzystanie ze środowiska i inna działalność kontrolna | GIOŚ-RWMŚ |
|  |  |  | Budowa lokalnych systemów monitoringu powietrza | Powiat Olkuski, gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów | GIOŚ-RWMŚ, Starosta Olkuski – w ramach wydanych pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Olkuskiego, Straże miejskie |
| Obszar interwencji B.: Zagrożenia hałasem |  |  |  |  |
| B.1. | Ograniczenie emisji hałasu | Działania inwestycyjne oraz administracyjne w zakresie dotrzymania standardów poziomów hałasu w środowisku | Integrowanie opracowań planistycznych z problemami zagrożenia hałasem w tym wykonywanie map akustycznych | Zarządcy dróg, Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy dróg |
|  |  |  | Modernizacja nawierzchni dróg m.in. przez stosowanie „cichych nawierzchni” podczas remontów i przebudów istniejącej infrastruktury drogowej | Zarządcy dróg, Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Działania mające na celu spowolnienie ruchu na terenach miast oraz ograniczenie transportu ciężkiego | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowa ścieżek rowerowych, systemów rowerów miejskich, pakingów „bike&ride”, uruchamianie wypożyczalni rowerów | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Propagowanie transportu multimodalnego i zbiorowego, dofinansowanie przewozów pasażerskich | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa transportowe |
|  |  |  | Realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem | Zarządzający głównymi: drogami, liniami kolejowymi oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i organy ochrony środowiska |
|  |  |  | Budowa obwodnic miast i wyprowadzenie transportu ciężkiego poza tereny zabudowane | Zarządcy dróg |
|  |  |  | Budowa ekranów akustycznych (z uwzględnieniem skutecznego zabezpieczenia przed kolizjami z ptakami) | Zarządcy dróg |
|  |  |  | Tworzenie, utrzymanie i odnowa zieleni osłonowej i izolacyjnej | Zarządcy dróg, Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
| B.2. |  | Działalność kontrolna | Działalność kontrolna organów samorządowych w porozumieniu z WIOŚ w zakresie emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, WIOŚ |
| B.3. |  | Monitoring środowiska | Prowadzenie monitoringu klimatu akustycznego | GIOŚ-RWMŚ, zarządcy dróg i linii kolejowych, podmioty gospodarcze |
| Obszar interwencji C.: Pola elektromagnetyczne |  |  |  |  |
| C.1. | Ochrona ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Działania inwestycyjne oraz administracyjne w zakresie dotrzymania standardów poziomów PEM | Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem. | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego | WIOŚ |
|  |  |  | Minimalizowanie liczby wysokich konstrukcji antenowych i lokalizowanie urządzeń nadawczych kilku użytkowników na jednej konstrukcji wspornej (ze względu na ochronę krajobrazu) | Właściciele sieci, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Ewidencjonowanie źródeł PEM oraz weryfikacja zgłoszeń | WIOŚ, Powiat Olkuski, samorząd województwa |
| C.2. |  | Monitoring środowiska | Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM | GIOŚ-RWMŚ |
| Obszar interwencji D.: Zrównoważone gospodarowanie wodami |  |  |  |  |
| D.1. | Zarzadzanie zasobami wodnymi | Racjonalna gospodarka wodna oraz poprawa bilansu wodnego | Uwzględnianie w MPZP zagadnień dotyczących gospodarowania wodami w tym zwiększenie retencyjności obszaru | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych w tym zabezpieczeń przeciwpowodziowych | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP |
|  |  |  | Wdrażanie programów ochrony wód podziemnych i powierzchniowych | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP |
|  | Mała retencja |  | Budowa i utrzymanie zbiorników retencyjnych/ przeciwpowodziowych | Gminy Powiatu Olkuskiego, RDLP, PGW WP, spółki wodne, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Zwiększenie retencji wodnej poprzez inwestowanie w tzw. „niebieską” infrastrukturę, poprawa efektywności małej retencji wodnej | Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
|  |  |  | Zwiększanie retencji naturalnej mikroretencji na terenach leśnych | Nadleśnictwa, PGW WP |
|  |  |  | Stosowanie zachęt ekonomicznych do stosowania min. powierzchni przepuszczalnych i retencjonowania wody, w celu poprawy potencjału retencyjnego zlewni | Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
|  |  |  | Konserwacja rzek, kanałów, rowów, wsparcie działań spowalniających spływ wód i poprawiających retencję wodną | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP, spółki wodne |
|  |  |  | Dotacje na indywidualne systemy retencjonowania i zagospodarowania wód opadowych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych, ograniczanie utraty naturalnej retencji | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP, spółki wodne |
| D.2. | Ochrona przed powodzią i suszą | Minimalizacja skutków powodzi i suszy | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, systemów zagospodarowania wód opadowych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Utrzymanie i konserwacja wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń wodnych | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP, spółki wodne |
|  |  |  | Wsparcie działań nawadniających i odwadniających terenów, zastosowanie uniwersalnych systemów, działających w zależności od występujących warunków nadmiaru lub niedoboru wody | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP, spółki wodne |
|  |  |  | Zwiększanie lesistości i zalesianie wododziałów | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Plany operacyjne ochrony przed powodziami oraz plany zarządzania kryzysowego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP |
|  |  |  | Uwzględnianie w mpzp obszarów zagrożenia powodziowego | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Uwzględnianie w mpzp zapisów chroniących tereny zalewowe i zagrożone powodzią przed trwałym zainwestowaniem i wykorzystaniem do produkcji rolnej | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Podniesienie gotowości powiatowego i gminnych centrów zarządzania kryzysowego w przypadku zagrożenia | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP |
|  |  |  | Rozbudowa systemu informowania i alarmowania mieszkańców o zagrożeniach | Gminy Powiatu Olkuskiego, PGW WP, RZGW, Spółki wodne |
| D.2. | Monitoring środowiska wodnego | Działalność kontrolna, monitoring środowiska | Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych | GIOŚ-RWMŚ, PIG-PIB |
|  |  |  | Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w tym kontrola podmiotów korzystające ze środowiska | PGW WP |
|  |  |  | Szczegółowe analizy hydrogeologiczne obszarów zagrożonych podtopieniem i zalewaniem oraz możliwością powstawania zapadlisk po likwidacji kopalni | ZGH Bolesław, PGW WP |
| Obszar interwencji E.: Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |
| E.1. | Zarządzanie zasobami wodnymi, racjonalizacja zużycia wody | Poprawa systemu zaopatrzenia ludności w wodę oraz racjonalizacja zużycia wody | Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej (przewody magistralne i lokalne) | Gminy Powiatu Olkuskiego, przeds. komunalne, właściciele sieci |
|  |  |  | Budowa/rozbudowa/modernizacja sieci wodociągowych | Gminy Powiatu Olkuskiego, przeds. komunalne, właściciele sieci |
|  |  |  | Budowa/modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania | Gminy Powiatu Olkuskiego, przeds. komunalne, właściciele sieci |
|  |  |  | Inteligentne systemy zarządzania siecią wodociągową | Gminy Powiatu Olkuskiego, przeds. komunalne, właściciele sieci |
|  |  |  | Identyfikacja alternatywnych miejsc poboru wody do spożycia | Gminy Powiatu Olkuskiego, przeds. komunalne, właściciele sieci |
| E.2. | Racjonalna gospodarka ściekowa | Poprawa systemu odprowadzania ścieków oraz poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych | Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Kontrole umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowa/rozbudowa/modernizacja kanalizacji sanitarnej | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa komunalne |
|  |  |  | Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa komunalne |
|  |  |  | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach gdzie nie jest możliwa lub opłacalna budowa sieci kanalizacyjnej, a warunki gruntowo-wodne pozwalają na zastosowanie takich rozwiązań | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Gospodarowanie wodami opadowymi | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa komunalne |
|  |  |  | Opracowanie projektów i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie większych jednostek osadniczych | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa komunalne |
| Obszar interwencji F.: Zasoby geologiczne |  |  |  |  |
| F.1. | Ochrona zasobów kopalin | Racjonalna gospodarka zasobami geologicznymi | Kontrola stanu faktycznego wydobywania kopalin pod względem wymaganej koncesji i naruszania warunków koncesji oraz naliczanie opłat w przypadku nielegalnej działalności | Marszałek Województwa Małopolskiego, Okręgowy Urząd Górniczy, Starosta Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Przeciwdziałanie nielegalnemu wydobyciu kopalin | Organy wydające koncesje, Okręgowe Urzędy Górnicze |
|  |  |  | Uwzględnianie w mpzp i w innych dokumentach planistycznych wszystkich udokumentowanych złóż i objęcie ochroną oraz działania związane z ich poszukiwaniem i rozpoznawaniem | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych | Przedsiębiorstwa, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Ochrona środowiska i krajobrazu przed negatywnymi skutkami działalności górniczej | Organy wydające koncesje, przedsiębiorstwa Wydobywcze, Okręgowe Urzędy Górnicze |
| Obszar interwencji G.: Gleby |  |  |  |  |
| G.1. | Ochrona gleb | Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi | Wspieranie przedsięwzięć mających na celu tworzenie i rozwój gospodarstw ekologicznych oraz wspieranie rolnictwa integrowanego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, Okręgowe Izby Rolnicze, MODR |
|  |  |  | Propagowanie przestrzegania zasad nawożenia gruntów w zgodzie z kodeksem dobrych praktyk rolniczych | Właściciele gruntów, ARiMR, MODR, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Ochrona i wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień przydrożnych spełniających rolę przeciwerozyjną | Właściciele gruntów, ARiMR, MODR, Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy dróg |
|  |  |  | Kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb | Właściciele gruntów, ARiMR, MODR, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Zagospodarowanie nieużytków zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) | Właściciele gruntów |
|  |  |  | Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej żywności | Właściciele gruntów, MODR, Gminy Powiatu Olkuskiego |
| G.2. |  | Monitoring gleb | Wykonywanie badań glebowych | GIOŚ, IUNG, ARiMR |
|  |  |  | Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, w tym identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi lub gleby, aktualizacja wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | GIOŚ-RWMŚ, Starosta Olkuski, Izby Rolnicze, Stacje chemiczno – rolnicze |
|  |  |  | Monitoring osuwisk | Powiat Olkuski, PIG-PIB |
| G.3. |  | Rekultywacja gleb | Rekultywacja terenów zdegradowanych / poprzemysłowych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych | Gminy Powiatu Olkuskiego, MODR, RDLP, RDOŚ |
| Obszar interwencji H.: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |
| H.1. | Poprawa stanu oraz budowa funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami | Działania inwestycyjne oraz administracyjne w zakresie poprawy systemu gospodarowania odpadami | Kontrole w zakresie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami - kontrola przestrzegania zapisów wydanych decyzji i pozwoleń | Gminy Powiatu Olkuskiego, WIOŚ |
|  |  |  | Bieżąca kontrola realizacji przez mieszkańców obowiązków w zakresie utrzymania czystości porządku | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Propagowanie produktów trwałych, posiadających możliwość naprawy, modernizacji i ponownego wykorzystania | Podmioty zajmujące się gospodarką odpadami, organy ochrony środowiska |
|  |  |  | Kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do przetwarzania odpadów | WIOŚ |
|  |  |  | Gospodarowanie odpadami elektrycznymi i elektronicznymi (zorganizowanie punktu zbiórki ww. odpadów, działania edukacyjne) | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Gospodarowanie zużytymi bateriami (rozbudowa systemu zbiórki ww. odpadów, działania edukacyjne) | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  | Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów |  | Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpieczny-mi, zawartych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska poprzez rozwój selektywnego zbierania odpadów z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych, odpadów poddawanych odzyskowi lub recykling | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Dotacje na demontaż azbestu i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
| H.2. |  | Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Budowa i rozbudowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów | Gminy Powiatu Olkuskiego, podmioty zajmujące się gospodarką odpadami |
| H.3. |  | Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko | Promocja budowy przydomowych kompostowników | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Rekultywacja składowisk odpadów | Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy składowisk |
|  |  |  | Zagospodarowanie biogazu | Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy składowisk |
|  |  |  | Eliminacja nielegalnego obrotu odpadami, zapobie-ganie nielegalnemu porzucaniu oraz podpalaniu odpadów | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
|  |  |  | Zagospodarowanie osadów ściekowych | Gminy Powiatu Olkuskiego, podmioty gospodarujące odpadami |
|  |  |  | Monitoring składowisk odpadów komunalnych | Gminy Powiatu Olkuskiego |
| Obszar interwencji I.: Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |
| I.1. | Ochrona istniejących obszarów cennych przyrodniczo | Racjonalna gospodarka zasobami przyrodniczymi | Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i lokalnym | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Ochrona istniejących form ochrony przyrody (w tym pomników przyrody) oraz prace pielęgnacyjne i ochronne z tym związane | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Wykonanie oznakowania i infrastruktury dla istniejących form ochrony przyrody | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Współpraca z instytucjami zarządzającymi obszarami Natura 2000 i innymi obszarowymi formami ochrony przyrody | Gminy Powiatu Olkuskiego, RDOŚ, samorząd województwa |
|  | Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody |  | Prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew i krzewów w tym rekomendacja nasadzeń kompensacyjnych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz kontrola z zakresu nasadzeń wynikających z wydanych decyzji | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Wspieranie przedsięwzięć mających na celu powiększanie lesistości, terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków, zielonych terenów sportowych oraz ogródków działkowych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Ochrona przed inwazyjnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz sukcesywna likwidacja zagrożeń związanych z ich występowaniem zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. Dz.U. 2021 poz. 1718) | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa, GIOŚ, RDOŚ, Powiatowy Inspektorat Weterynarii |
| I.2. |  | Ochrona gatunkowa i opieka nad zwierzętami | Skuteczne zabezpieczanie przed kolizjami z ptakami planowanych i istniejących powierzchni transparentnych oraz lustrzanych w obiektach budowlanych | Inwestorzy, zarządcy obiektów |
|  |  |  | Odnowa populacji zwierzyny drobnej | Koła łowieckie, RDLP |
|  |  |  | Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy wewnątrz i na zewnątrz budynków | Inwestorzy, zarządcy budynków, organy ochrony przyrody |
|  |  |  | Ochrona drzew przydrożnych | Zarządcy dróg, samorządy |
| I.3. |  | Ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej | Budowa przejść dla zwierząt | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, zarządcy dróg |
|  |  |  | Ochrona, pielęgnacja i odtwarzanie korytarzy ekologicznych poprzez nasadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
|  |  |  | Identyfikacja barier wstępujących na szlakach migracyjnych i ograniczanie ich uciążliwości | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
| I.4. |  | Ochrona krajobrazu | Utrzymanie, prace pielęgnacyjne i rewitalizacyjne parków, terenów rekreacyjnych, zieleni miejskiej | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Ochrona unikalnych form krajobrazu obszarów wiejskich poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej | Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa |
| I.5. |  | Tworzenie zielonej infrastruktury | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni urządzonej | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Wykorzystanie zieleni w celu obniżenia temperatury i oczyszczania powietrza, zwiększenia retencji wody | Gminy Powiatu Olkuskiego |
| I.6. | Ochrona i zrównoważony rozwój lasów | Racjonalna gospodarka zasobami leśnymi | Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa | Powiat Olkuski |
|  |  |  | Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej m.in. poprzez sukcesywną aktualizację Planów urządzenia lasów | Powiat Olkuski, Nadleśnictwa |
|  |  |  | Rozwój monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu, przeciwdziałania pożarom, rozwojowi szkodników i chorób | Gminy Powiatu Olkuskiego, Nadleśnictwa, RDLP |
|  |  |  | Zwiększanie obecnego stanu zalesienia, przeznaczenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów na cele ochrony przyrody i edukacji | Gminy Powiatu Olkuskiego, właściciele gruntów, RDLP |
|  |  |  | Odtworzenie siedlisk lasów wilgotnych | RDLP |
| Obszar interwencji J.: Zagrożenia poważnymi awariami |  |  |  |  |
| J.1. | Przeciwdziałanie poważnym awariom oraz zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji | Działania kontrolne i administracyjne zwiększające bezpieczeństwo | Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych poprzez zastosowanie efektywnych i sprawdzonych rozwiązań (minimalizacja ryzyka) | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa transportowe |
|  |  |  | Stałe uaktualnianie i optymalizacja tras przewozu materiałów niebezpiecznych | Gminy Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorstwa transportowe |
|  |  |  | Kontrole sprawności technicznej pojazdów i warunków transportowania materiałów niebezpiecznych | Uprawnione służby |
|  |  |  | Uwzględnienie w MPZP zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej | Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Nadzór nad ZZR i ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz aktualizacja rejestru tych zakładów | KW PSP, KP PSP |
|  |  |  | Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
| J.2. |  | Utrzymanie sprawnego systemu zapobiegania poważnym awariom | Doposażenie jednostek OSP i PSP | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego |
|  |  |  | Ćwiczenia w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych | KW PSP, KP PSP, OSP |
| Obszar interwencji K.: Edukacja ekologiczna |  |  |  |  |
| K.1. | Działalność organizacyjna oraz informacyjna z zakresu ochrony środowiska | Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców | Prowadzenia działań oraz kampanii informacyjnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, Nadleśnictwa, organizacje pozarządowe |
|  |  |  | Wykorzystanie elementów przyrodniczych i kulturowych do kreowania wizerunku powiatu / gmin powiatu | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, |
|  |  |  | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, olimpiad i konkursów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, publikacja treści edukacyjnych w mediach | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, Nadleśnictwa, organizacje pozarządowe |
|  |  |  | Współpraca podczas opiniowania planów, programów oraz innych przedsięwzięć strategicznych | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, |
|  |  |  | Budowa ścieżek edukacyjnych, budowa centrów edukacji przyrodniczej | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, Nadleśnictwa, organizacje pozarządowe |
|  |  |  | Promowanie zdrowego stylu życia oraz diety z większym udziałem produktów pochodzenia roślinnego | Powiat Olkuski, Gminy Powiatu Olkuskiego, samorząd województwa, Nadleśnictwa, organizacje pozarządowe |

# 8. PLAN OPERACYJNY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024-2027

Tabela 40. Przedsięwzięcia na terenie Powiatu Olkuskiego w latach 2024-2027

| Lp. | Cel | Instytucja koordynująca | Źródła finansowania | Kierunek działań | Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A.1. Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Zarząd Drogowy w Olkuszu | Środki własne | Remont drogi powiatowej nr 1155 K na odcinku I - w km od 0+000 do km 4+450 na odcinku II- w km od 6+633 do km 7+728 w miejscowości Tarnawa i Imbramowice, | 3 544 295,93 | - | - | - |
| 2 |  | Zarząd Drogowy w Olkuszu | Środki własne | Przebudowa dróg powiatowych nr 1091 K i 1108 K w miejscowościach Bogucin Duży, Pazurek, Jaroszowiec | 8 278 729,30 | - | - | - |
| 3 |  | Zarząd Drogowy w Olkuszu | Środki własne | Modernizacja dróg powiatowych nr 1123 K, 1153 K i 1151 K na terenie Gminy Wolbrom | 4 024 929,95 | - | - | - |
| 4 |  | Zarząd Drogowy w Olkuszu | Środki własne | Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, | 4 893 976,00 | 4 314 576,00 | - | - |
| 5 | A.1. Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych i komunikacyjnych | Powiat Olkuski | Środki własne | Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 6 | K.1. Prowadzenia działań oraz kampanii informacyjnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska | Powiat Olkuski | Środki własne | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju m.in. wspomaganie: - pszczelarstwa, zakup ziół -łowiectwa -edukacji ekologicznej w szkołach | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 7 | I.5. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni urządzonej | Powiat Olkuski | Środki własne | Ochrona przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 8 | B.3. Prowadzenie monitoringu klimatu akustycznego | Powiat Olkuski | Środki własne | Pomiary emisji hałasu przemysłowego i kolejowego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 9 | A.2. Termomodernizacja budynków | Powiat Olkuski | Środki własne | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Przedsięwzięcia monitorowane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | H.1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpieczny-mi, zawartych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | System gospodarki odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości i porządku | 12 500 000 | 12 500 000 | - | - |
| 2 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Oczyszczanie miasta | 3 200 000 | 50 000 | - | - |
| 3 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | System gospodarki odpadami komunalnymi - Edukacja | 3 500 | - | - | - |
| 4 | I.4. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni urządzonej | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Wspomaganie ekosystemów | 50 000 | 4 200 | - | - |
| 5 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni | 30 000 | - | - | - |
| 6 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Zakładanie i utrzymywanie zieleni - Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Olkusz z dotacji Zarządu Województwa Małopolskiego | 3 500 | 3 500 | - | - |
| 7 | A.2. Monitoring jakości powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Abonament za urządzenia służące do monitorowania środowiska | 5 166 | - | - | - |
| 8 | A.1. Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Remont drogi gminnej 120315K w km od 0+305,00 do km 1+296,00 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz | 1 002 347 | - | - | - |
| 9 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem i siecią wod. -kan. Na terenie Miasta i Gminy Olkusz | 14 999 788 | - | - | - |
| 10 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Dotacja dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej 1092K w km od 1+600 do km 3+954 w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży, Powiat Olkuski" | 500 000 | - | - | - |
| 11 |  | Urząd Miasta i Gminy Olkusz | Środki własne | Przebudowa ul. Kocjana w Olkuszu | 80 000 | - | - | - |
| 12 |  | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Remont drogi gminnej 120657K w km od 0+000 do km 1+595 w miejscowości Wolbrom, Kolonia Wymysłów, Łobzów | - | 1 184 020 | - | - |
| 13 |  | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Remont drogi gminnej 120700K w km 0+000 do km 1+000 w miejscowości Wierzchowisko | 540 531,25 | - | - | - |
| 14 | J.2. Doposażenie jednostek OSP i PSP | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Budowa nowej remizy OSP w Wolbromiu przy ul. Piłsudskiego | - | 698 372,14 | 2 301 627,86 | - |
| 15 | E.2. Budowa / rozbudowa /modernizacja kanalizacji sanitarnej | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom | 3 420 708,54 | - | - | - |
| 16 | A.1. Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm | 10 408 708,54 | - | - | - |
| 17 |  | Urząd Miasta i Gminy Wolbrom | Środki własne | Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych | 100 000 | - | - | - |
| 18 | I.5. Wykorzystanie zieleni w celu obniżenia temperatury i oczyszczania powietrza, zwiększenia retencji wody | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Zielono-niebieskie Bukowno | 65 550,34 | 581 394,26 | - | - |
| 19 | I.4. Ochrona unikalnych form krajobrazu obszarów wiejskich poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Szlakiem Sztoły do zbiornika Leśny Dwór | 82 414,48 | 98 420,47 | - | - |
| 20 | H.1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, zawartych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 846 112,50 | 250 000 | - | - |
| 21 | A.1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Analiza ubóstwa energetycznego | 20 000 | - | - | - |
| 22 | A.1. Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno | 26 114 140 | - | - | - |
| 23 |  | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś. Szkolna w Bukownie | 1 487 000 | - | - | - |
| 24 |  | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja | 355 000 | - | - | - |
| 25 | A.1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii | Urząd Miejski w Bukownie | Środki własne | Program "Ciepłe mieszkanie" | 190 000 | 100 000 | 25 000 | - |
| 26 | A.2. Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia budynków, dróg i ciągów pieszych, inteligentne systemy sterowania oświetleniem ulicznym, wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w systemach hybrydowych do zasilania urządzeń i instalacji infrastruktury drogowej (znaków, świateł ostrzegawczych) | Urząd Gminy Klucze | Środki własne | Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klucze | 25 074,17 | - | - | - |
| 27 | H.1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, zawartych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego | Urząd Gminy Klucze | Środki własne | Odbiór i zagospodarowanie odpadów gminy | 11 962,30 | - | - | - |
| 28 |  | Urząd Gminy Klucze | Środki własne | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych | 4 674 780 | 424 980 | - | - |
| 29 | A.1. Promocja wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii | Urząd Gminy Klucze | Środki własne | Klucze do dobrej energii - Podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Klucze w tematyce odnawialnych źródeł energii | 70 669 | - | - | - |
| 30 | A.2. Termomodernizacja budynków | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bolesław wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - dla budynku DW w Małobądzu | 50 000 | 450 000 | - | - |
| 31 | E.2. Budowa / rozbudowa /modernizacja kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Hutki | 200 000 | - | - | - |
| 32 | A.1. Budowy, przebudowy oraz modernizacje dróg i układu drogowego | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Laski oraz ulicy Chmielnej w miejscowości Bolesław | 2 754 000 | - | - | - |
| 33 | E.2. Budowa / rozbudowa /modernizacja kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Krze i Małobądz w Gminie Bolesław, zlewnia P5 | 2 818 385 | - | - | - |
| 34 | A.1. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania alternatywnych źródeł energii | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza | 287 900 | 287 900 | - | - |
| 35 | E.2. Budowa / rozbudowa /modernizacja kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Bolesław | Środki własne | Dokumentacja projektowa OŚ Laski: Etap I – „Woda technologiczna”, Etap II – „Budowa zbiornika retencyjnego dla ścieków surowych | 90 000 | - | - | - |
| 36 | H.1. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, zawartych w harmonogramie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego | Urząd Gminy Trzyciąż | Środki własne | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Trzyciąż | 2 053 331 | - | - | - |

Szacunkowe koszty realizacji zadań na lata 2024-2027 przedstawiono w oparciu o obowiązującą Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Olkuskiego.

# 9. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA.

# 9.1. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego  jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Powiat posiada kompetencje pozwalające jej realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji.

Współpraca z interesariuszami.

Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji tych działań w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, tzw. interesariuszy. Główne grupy interesariuszy to:

- jednostki powiatowe i gminne (interesariusze wewnętrzni): Wydziały Starostwa Powiatowego w Olkuszu, jednostki budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne,

- interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy powiatu, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i in.,

- przedsiębiorstwa dostarczające media,

- lokalne instytucje finansowe,

- instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne,

- lokalni przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe.

Podstawą do odniesienia sukcesu we wdrażaniu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego jest czynne współdziałanie ze wszystkimi interesariuszami, zbieranie ich opinii i wątpliwości oraz wypracowywanie działań korygujących.

Na etapie opracowywania Planu interesariusze zostali zaangażowani w następujący sposób:

- zostały do nich skierowane zapytania związane z działaniami w ramach ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

- na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej BIP Urzędu zostały umieszczone informacje o konsultacjach społecznych Programu.

Na etapie opracowania Programu interesariusze zewnętrzni mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji, zgłoszone zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie uwzględniono w planie.

W ramach wdrażania Programu przewidziano działania informacyjne i edukacyjne, w tym m.in. dot. gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE skierowane do interesariuszy zewnętrznych (w szczególności mieszkańców).

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,

- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,

- społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Staroście, który składa Radzie Powiatu raporty z wykonania programu.

# 9.2. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI.

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie podlegała ocenie w zakresie:

- stopnia wykonania przyjętych zadań,

- stopnia realizacji założonych celów

- analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, pozwalających kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu ochrony środowiska.

Do określenia poniższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje GUS, GIOŚ-RWMŚ w Krakowie oraz dane własne Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Listę proponowanych wskaźników dla Powiatu Olkuskiego przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 41. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Olkuskiego

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Wartość bazowa 2022* | Wartość docelowa (do osiągnięcia) lub oczekiwany trend |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimat i powietrze atmosferyczne |  |  |  |  |  |
| 1. | Substancje, których stężenia przekroczyły wartości dopuszczalne – klasyfikacja strefy w której leży powiat | klasa jakości | Klasa C: PM10, B(a)P, PM2,5 | A | Wszystkie zanieczyszczenia powinny mieścić się w klasie A |
| 2. | Częstość przekraczania stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10 | dni | 18 | 35 |  |
| 3. | Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 | μg/m3 | 25 | 40 |  |
| 4. | Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu | ng/m3 | 4 | 1 |  |
| 5. | Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Olkuskiego | Mg/rok | 69 | oczekiwany spadek wielkości |  |
| 6. | Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu Powiatu Olkuskiego | Mg/rok | 340 261 | oczekiwany spadek wielkości |  |
| Klimat akustyczny |  |  |  |  |  |
| 7. | Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomów hałasu na terenie powiatu wg POŚPH | dB | LDWN: 5-20 dB LN:0-15 dB | określone w POŚPH |  |
| 8. | Długość dróg dla rowerów na terenie powiatu | km | 8,9 | oczekiwany wzrost |  |
| Pola elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |
| 9. | Zmierzona wartość PEM na terenie powiatu | V/m | Olkusz, Rynek: 1,27 V/m, Olkusz, ul. Kapitana Hardego: 0,39 V/m, Wolbrom, ul. Leśna: 0,34 V/m, Wolbrom, ul. Mariacka: zmierzona wartość poniżej dolnego progu oznaczalności sondy | brak przekroczeń | brak przekroczeń |
| 10. | Średnia wartość PEM dla województwa małopolskiego | V/m | 0,696 | brak przekroczeń | brak przekroczeń |
| Zasoby i jakość wód |  |  |  |  |  |
| 11. | Jakość wód podziemnych | wg obowiązującej klasyfikacji | ppk Wolbrom: III klasa jakości, ppk Bukowno: III klasa jakości, ppk Bór Biskupi: I klasa jakości, ppk Bukowno: I klasa jakości, ppk Krzywopłoty: II klasa jakości, ppk Chrząstowice: III klasa jakości | co najmniej dobry stan wód | Osiągnięcie dobrego stanu wód i dobrego potencjału – cele środowiskowe wg planów zagospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej |
| 12. | Jakość wód powierzchniowych | wg obowiązującej klasyfikacji | Stan/potencjał ekologiczny*: JCWP Biała Przemsza do Ryczówka włącznie: umiarkowany, JCWP Sztolnia: brak możliwości klasyfikacji, JCWP Baba: umiarkowany, JCWP Prądnik do Garliczki: słaby, JCWP Dąbrówka: umiarkowany, JCWP Rudawa do Racławki: umiarkowany, JCWP Sztoła: umiarkowany, JCWP Dłubnia do Minóżki: umiarkowany, JCWP Szreniawa: słaby | co najmniej dobry stan wód |  |
| Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |
| 13. | Zwodociągowanie powiatu | % | 98,5* | wg potrzeb, z zachowaniem zasady oszczędności i minimalizacji strat |  |
| 14. | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej | km | 764,6* |  |  |
| 15. | Liczba przyłączy wodociągowych prowadzących do budynków mieszkalnych | szt. | 24 869 |  |  |
| 16. | Woda dostarczona gospodarstwom domowym | tys.m3 | 2 972,8 |  |  |
| 17. | Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca/rok | szt. | 27,7 |  |  |
| 18. | Skanalizowanie powiatu | % | 57,4* |  |  |
| 19. | Długość sieci kanalizacyjnej | km | 291,7 |  |  |
| 20. | Liczba przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych | szt. | 9 751 |  |  |
| Zasoby geologiczne |  |  |  |  |  |
| 21. | Zasoby i wydobycie surowców mineralnych na terenie powiatu | tys. ton | wg tabeli nr 22 | wg potrzeb |  |
| Gleby |  |  |  |  |  |
| 22. | Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji ogółem | ha | 225,17 | rekultywacja całości gruntów przewidzianych do rekultywacji w danym roku. |  |
| 23. | Powierzchnia gruntów zrekultywowanych w ciągu roku ogółem | ha | 3,63 | wg potrzeb |  |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów |  |  |  |  |  |
| 24. | Masa zebranych odpadów komunalnych (ogółem) | Mg | 38 170,81 | zmniejszenie ilości zebranych odpadów ogółem |  |
| 25. | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 13 333,30 | Zwiększenie ilości zebranych odpadów w sposób selektywny |  |
| 26. | Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów | % | 34,9 | Zwiększenie udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej masie zebranych odpadów |  |
| 27. | Ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do unieszkodliwienia | Mg | 27 197,347 | Likwidacja wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. |  |
| Zasoby przyrodnicze |  |  |  |  |  |
| 28. | Powierzchnia prawnie chroniona ogółem (bez obszarów Natura 2000) | ha | 20 391,06 | # Utrzymanie lub zwiększenie stanu istniejącego - obejmowanie ochroną ważnych obiektów w postaci np. pomników przyrody, użytków ekologicznych) |  |
| 29. | Obszary NATURA 2000 | szt. | 7 |  |  |
| 30. | Parki Krajobrazowe | ha | 20 070,21 |  |  |
| 31. | Rezerwaty | ha | 296,12 |  |  |
| 32. | Obszary chronionego krajobrazu | ha | 0,00 |  |  |
| 33. | Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe | ha | 0,00 | Utrzymanie i zachowanie stanu istniejącego - obejmowanie ochroną ważnych obiektów w postaci np. pomników przyrody, użytków ekologicznych) |  |
| 34. | Użytki ekologiczne | ha | 828,99 |  |  |
| 35. | Pomniki przyrody | szt. | 76 |  |  |
| 36. | Wskaźnik lesistości | % | 36,3 | Wg Krajowego Programu Zwiększania lesistości oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |
| 37. | Powierzchnia lasów | ha | 22 442,11 |  |  |
| 38. | Powierzchnia gruntów leśnych | ha | 22 911,92 |  |  |
| Adaptacje do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska |  |  |  |  |  |
| 39. | Liczba miejscowych zagrożeń w ciągu roku: - silne wiatry: - przybory wód: - opady śniegu: - opady deszczu: - chemiczne: - ekologiczne: - budowlane: - infrastruktury komunalnej: - w transporcie drogowym: - w transporcie kolejowym: - na obszarach wodnych: | szt. | 164 1 287 61 18 0 8 7 184 0 5 | minimalizacja liczby poważnych awarii i miejscowych zagrożeń |  |
| Monitoring i zarządzanie środowiskiem |  |  |  |  |  |
| 40. | Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (majątkowe) ogółem | zł | 1 147 078,84 | poziom nakładów określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Olkuskiego |  |

Uwagi:

*brak danych GUS lub GIOŚ-RWMŚ za 2022 rok, podano dane z lat poprzednich (2021 r. lub wcześniejsze)

# 10. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty gospodarcze. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych w Programie działań.

Źródła finansowania Programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo – ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Dostępne na rynku polskim źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska można podzielić na:

- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu powiatu, budżetów gmin, pozabudżetowych instytucji publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO WM, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Priorytetowy Ochrona i Zrównoważony Rozwój Lasów)

- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program Intelligent Energy Europe.

Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział środków budżetu państwa jest mały.

## Umowa Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa (UP) jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich UP stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, z poszanowaniem zapisów UP. Wynegocjowana z Komisją Europejską (KE) UP oraz programy operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce.

W okresie programowania 2021-2027 możliwe będzie finansowanie przedsięwzięć ze środków EFRR, EFS+, FS.

Polityka Spójności na lata 2021-2027

4 stycznia 2020 roku Komisja Europejska opublikowała projekt utworzenia nowego instrumentu - Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – COM (2020) 22. Projekt tego rozporządzenia został dołączony do pakietu legislacyjnego polityki spójności. Tego samego dnia Komisja Europejska przedstawiła zmiany do projektu rozporządzenia ogólnego COM (2020) 23, uwzględniające powiązania wynikające z ustanowienia nowego Funduszu. Polityka spójności w dalszym ciągu będzie inwestować we wszystkich regionach i nadal będą istnieć 3 kategorie regionów (słabiej rozwinięte; w okresie przejściowym; lepiej rozwinięte).

Metoda przydziału funduszy nadal w dużej mierze opiera się na PKB na mieszkańca. Doszły nowe kryteria (bezrobocie młodzieży, niski poziom wykształcenia, zmiany klimatu i działania związane z przyjmowaniem i integracją migrantów), aby lepiej odzwierciedlić sytuację w terenie. Regiony najbardziej oddalone nadal będą korzystać ze szczególnego wsparcia UE.

W ramach polityki spójności w dalszym ciągu wspierane będą oddolne strategie rozwoju i wzmacniana będzie pozycja władz lokalnych w zarządzaniu funduszami.

Pakiet projektów rozporządzeń dot. polityki spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027 został opublikowany przez Komisję Europejską - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Morski i Rybacki, a także Fundusz Azylu i Migracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

Polska w okresie do 2027 r. może otrzymać 159 mld euro, z czego 124 mld euro dostępnych będzie w formie dotacji, a 34 mld euro w formie pożyczek. Uchwalony budżet jest porównywalny z kwotami, które zostały zapisane na lata 2014-2020. Środki przewidziane wówczas na płatności sięgnęły 908 mld euro, z czego Polsce przypadło 105,8 mld euro.

Wieloletnie Ramy Finansowe z budżetem w wysokości 1 074 mld euro obejmą także instrument Next Generation EU. Środki z WRF będą przeznaczone na:

– wspólny rynek, innowacje i technologie cyfrowe – 132,7 mld euro,

– spójność, elastyczność i wartości – 377,8 mld euro,

– zasoby naturalne i środowisko – 356,4 mld euro,

– migrację i zarządzanie granicami – 22,7 mld euro,

– bezpieczeństwo i obronę – 13,2 mld euro,

– sąsiedztwo i świat – 98,4 mld euro,

– europejską administrację publiczną – 73,1 mld euro.

W ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie obecnie funkcjonują następujące programy:

Program Czyste Powietrze

To kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

## Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  - wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);

  - środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa małopolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Edukacja ekologiczna

Program skierowany do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje). Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego. Docelowymi odbiorcami zadania powinny być dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym.

Ciepłe mieszkanie

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi nabory wniosków na zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w formie dotacji oraz pożyczki.

Agroenergia

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program skierowany jest do:

a) Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
b) Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Finansowanie obejmuje zakup i montaż:

- instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

- instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

- pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

- instalacji hybrydowej,

- towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

Bank Ochrony Środowiska.

BOŚ udziela kredytów pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z wymogami prawa na podstawie umowy cywilnoprawnej określającej warunki dofinansowania podmiotom, które udokumentowały wymierny efekt ekologiczno-rzeczowy oraz posiadają zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, a także ustanowiono odpowiednie formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Projekty wybierane są w trybie indywidualnym lub trybie konkursowym. Tryb indywidualny wskazuje na projekty kluczowe przyjęte w wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. W trybie konkursowym możliwe są konkursy zamknięte lub otwarte. W ramach konkursów zamkniętych daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków (okres przyjmowania wniosków) zostają określone w ogłoszeniu o konkursie, a w konkursach otwartych nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją.

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań jest określona w dokumentach Regionalnych Programów Operacyjnych, Uszczegółowienie/ Szczegółowy opis RPO są zgodne z wytycznymi i podręcznikami dotyczącymi kwalifikowania wydatków.

11. LITERATURA

- Polityka Ekologiczna Państwa 2030.

- Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla województwa małopolskiego.

- Centralna baza danych geologicznych - http://baza.pgi.waw.pl/.

- http://www.krakow.pios.gov.pl

- http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php

- http://www.oze.ranking.pl

- Rejestr form ochrony przyrody, RDOŚ Kraków 2023.

- Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

- Opracowania GIOŚ-RWMŚ w Krakowie,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW

- Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022 r. PIG-PIB

Sprawozdanie z monitoringu środowiska wodnego po likwidacji kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany” ZGH Bolesław

Wystąpienie pokontrolne NIK: „Działania właściwych organów i instytucji w związku z zaprzestaniem działalności Kopalni Olkusz-Pomorzany w ZGH Bolesław, wpływającym na funkcjonowanie trzech rzek: Sztoły, Baby i Białej.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2019-2026

Potencjalny wpływ likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” na geotechniczne warunki gruntowo-wodne, hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie rejony”

Informacja ZGH Bolesław z dn. 23.06.2022

Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości.

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2022 r.

Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych PAN Kraków i inni

Stan zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi oraz struktura użytkowania gruntów w rejonie Olkusza